Техническое задание

для проведения открытого конкурса в электронной форме

«Выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей в 2025 году»

| № п/п | Наименование объекта закупки | Описание объекта закупки | Цена за единицу, руб. | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8-07-01 Протез стопы (1-3) | Протез стопы Уровень активности: 1-3 Приемная гильза: приемная гильза индивидуальная (по слепку с культи инвалида) из слоистого пластика на основе акриловых смол или из кожаных материалов. Стопа: бесшарнирная или в виде составного элемента в зависимости от уровня ампутации. Вкладыш: Без вкладной гильзы или с вкладышем для протезов при ампутации по Шопару. | 32 793,33 | ОКПД 32.50.22.121 КОЗ 03.28.08.07.01 |
| 2 | 8-07-01 Протез стопы (3-4) | Протез стопы Уровень активности: 3-4 Приемная гильза: приемная гильза индивидуальная (по слепку с культи инвалида) из слоистого пластика на основе акриловых смол. Стопа: из композиционных материалов, а так же в виде составного элемента в зависимости от уровня ампутации. Вкладыш: Без вкладной гильзы или с вкладышем для протезов при ампутации по Шопару. | 325 366,67 | ОКПД 32.50.22.121 КОЗ 03.28.08.07.01 |
| 3 | 8-07-04 Протез голени для купания (1-2) | Протез голени для купания Уровень активности: 1-2 Приемная гильза: приемная гильза индивидуальная (по слепку с культи инвалида) из слоистого пластика на основе акриловых смол. Стопа: протеза для купания бесшарнирная, влагозащищенная, с противоскользящим покрытием. Вкладная гильза: с вкладной гильзой из вспененого полимера или без нее. Крепление: герметизирующий бандаж наколенник силиконовый. Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу пациента. | 109 233,33 | ОКПД 32.50.22.121 КОЗ 03.28.08.07.04 |
| 4 | 8-07-04 Протез голени для купания (2-3) | Протез голени для купания Уровень активности: 2-3 Приемная гильза: приемная гильза индивидуальная (по слепку с культи инвалида) из слоистого пластика на основе акриловых смол. Вкладная гильза: с вкладной гильзой из силикона. Стопа: протеза для купания бесшарнирная, влагозащищенная, с противоскользящим покрытием. Крепление: вакуумный клапан или без него, герметизирующий бандаж наколенник силиконовый. Облицовка: С жесткой облицовкой или без нее. Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу пациента. | 263 233,33 | ОКПД 32.50.22.121 КОЗ 03.28.08.07.04 |
| 5 | 8-07-04 Протез голени для купания (3-4) | Протез голени для купания Уровень активности: 3-4 Приемная гильза: приемная гильза индивидуальная (по слепку с культи инвалида) из слоистого пластика на основе акриловых смол. Вкладная гильза: с вкладной гильзой из силикона. Стопа: протеза для купания из композиционных материалов (энергосберегающая), влагозащищенная, с противоскользящим покрытием или без него. Крепление: Замок полимерного чехла, бандаж наколенник силиконовый или без него. Облицовка: С жесткой облицовкой или без нее. | 348 500,00 | ОКПД 32.50.22.121 КОЗ 03.28.08.07.04 |
| 6 | 8-07-05 Протез бедра для купания (1-3) | Протез бедра для купания Уровень активности: 1-3 Приемная гильза: приемная гильза индивидуальная (по слепку с культи инвалида) из слоистого пластика на основе акриловых смол. Вкладная гильза: с вкладной гильзой из вспененного полимера или без нее. Стопа: протеза для купания бесшарнирная, влагозащищенная, с противоскользящим покрытием. Коленный модуль: с механическим управлением, водостойкий, замковый или без замка. Крепление: с вакуумным клапаном или без него, с помощью системы ремней. Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу пациента. | 215 133,33 | ОКПД 32.50.22.121 КОЗ 03.28.08.07.05 |
| 7 | 8-07-05 Протез бедра для купания (2-4) | Протез бедра для купания Уровень активности: 2-4 Приемная гильза: приемная гильза индивидуальная (по слепку с культи инвалида) из слоистого пластика на основе акриловых смол. Стопа: протеза для купания бесшарнирная, влагозащищенная, с противоскользящим покрытием. Вкладная гильза: с вкладной гильзой из силикона. Коленный модуль: с гидравлическим управлением, водостойкий, замковый или без замка. Крепление: вакуумный клапан или без него. Облицовка: С жесткой облицовкой или без нее. Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу пациента. | 457 833,33 | ОКПД 32.50.22.121 КОЗ 03.28.08.07.05 |
| 8 | 8-07-05 Протез бедра для купания (3-4) | Протез бедра для купания Уровень активности: 3-4 Приемная гильза: приемная гильза индивидуальная (по слепку с культи инвалида) из слоистого пластика на основе акриловых смол. Вкладная гильза: с вкладной гильзой из силикона. Стопа: протеза для купания из композиционных материалов (энергосберегающая), влагозащищенная, с противоскользящим покрытием или без него. Коленный модуль: с гидравлическим управлением, водостойкий. Крепление: Замок полимерного чехла. Облицовка: С жесткой облицовкой или без нее. Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу пациента. | 687 166,67 | ОКПД 32.50.22.121 КОЗ 03.28.08.07.05 |
| 9 | 8-07-09 Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (1-2) | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии Уровень активности: 1-2 Приемная гильза: приемная гильза индивидуальная (по слепку с культи инвалида) из литьевого слоистого пластика на основе полиамидных или акриловых смол или из кожаных материалов. Вкладная гильза: с вкладной гильзой из вспененного полимера или без нее. Стопа: бесшарнирная или шарнирная, с голеностопным шарниром, подвижным в вертикальных плоскостях, с повышенной упругостью носочной части. Крепление: с использованием кожаных полуфабрикатов (манжета с шиной на бедро) или анатомическое за счет формы приемной гильзы. Облицовка: С мягкой облицовкой, чулки ортопедические перлоновые или силоновые. С использованием листового поролона или без него. Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу пациента. | 114 466,67 | ОКПД 32.50.22.121 КОЗ 03.28.08.07.09 |
| 10 | 8-07-09 Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (1-3) | Протез голени модульный в том числе при недоразвитии Уровень активности: 1-3 Приемная гильза: приемная гильза индивидуальная (по слепку с культи инвалида) из литьевого слоистого пластика на основе полиамидных или акриловых смол. Вкладная гильза: с вкладной гильзой из вспененного полимера или без нее. Стопа: бесшарнирная или шарнирная, с голеностопным шарниром, подвижным в саггитальной плоскости. Со сменным пяточным амортизатором или без него. С двухступенчатой регулировкой каблука или без него. Крепление: вакуумный клапан или без него и герметизирующий бандаж наколенник или с использованием кожаных полуфабрикатов (манжета с шиной на бедро) Облицовка: С мягкой облицовкой, чулки ортопедические перлоновые или силоновые. Формообразующая часть модульная полиуретановая мягкая. Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу пациента. | 138 766,67 | ОКПД 32.50.22.121 КОЗ 03.28.08.07.09 |
| 11 | 8-07-09 Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (2-4) | Протез голени модульный в том числе при недоразвитии (с полимерным чехлом) Уровень активности: 2-4 Приемная гильза: приемная гильза индивидуальная (по слепку с культи инвалида с надетым полимерным чехлом) из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Вкладная гильза: с вкладной гильзой из силикона. Стопа: шарнирная (энергосберегающая) Дополнительный компонент (модуль) протеза: Стопа с торсионным или торсионно-демпферным устройством. С устройством переключения высоты каблука или без него. Крепление: вакуумный клапан и герметизирующий бандаж наколенник или с использованием замка для полимерных чехлов. Облицовка: Чулки ортопедические перлоновые или силоновые. Формообразующая часть модульная полиуретановая мягкая. С защитным пленочным покрытием или без него. Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу пациента. | 408 600,00 | ОКПД 32.50.22.121 КОЗ 03.28.08.07.09 |
| 12 | 8-07-09 Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (3-4) | Протез голени модульный в том числе при недоразвитии (с полимерным чехлом) Уровень активности: 3-4 Приемная гильза: приемная гильза индивидуальная (по слепку с культи инвалида с надетым полимерным чехлом) из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Стопа: из композиционных материалов (энергосберегающая) для пациентов высокого уровня активности. Дополнительный компонент (модуль) протеза: С торсионно или торсионно-демпферным устройством или без него. С устройством переключения высоты каблука или без него. Крепление: вакуумный клапан и герметизирующий бандаж наколенник или с использованием замка для полимерных чехлов. Облицовка: Чулки ортопедические перлоновые или силоновые. Формообразующая часть модульная полиуретановая мягкая. С защитным пленочным покрытием или без него. Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу пациента. | 535 233,33 | ОКПД 32.50.22.121 КОЗ 03.28.08.07.09 |
| 13 | 8-07-09 Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (3-4 гидравлический) | Протез голени модульный в том числе при недоразвитии (с гидравлической щиколоткой) Уровень активности: 3-4 Приемная гильза: приемная гильза индивидуальная (по слепку с культи инвалида с надетым полимерным чехлом) из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Стопа: из композиционных материалов (энергосберегающая) для пациентов высокого уровня активности. Дополнительный компонент (модуль) протеза: Стопа с торсионно или торсионно-демпферным устройством или без него. Гидравлическая щиколотка с регулировкой флексий. Крепление: вакуумный клапан и герметизирующий бандаж наколенник или с использованием замка для полимерных чехлов. Облицовка: Жесткая облицовка или без нее. Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу пациента. | 865 366,67 | ОКПД 32.50.22.121 КОЗ 03.28.08.07.09 |
| 14 | 8-07-10 Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (1-2) | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии Уровень активности: 1-2 Приемная гильза: приемная гильза индивидуальная (по слепку с культи инвалида) из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол или кожаная. Стопа: бесшарнирная с повышенной упругостью носовой части. Коленный модуль: с механическим управлением. С дополнительным ручным замком или без него. Крепление: с использованием кожаных полуфабрикатов (поясное) или с использованием бандажа. Облицовка: Чулки ортопедические перлоновые или силоновые. Формообразующая часть модульная полиуретановая мягкая. С защитным пленочным покрытием или без него. Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу пациента. | 173 733,33 | ОКПД 32.50.22.121 КОЗ 03.28.08.07.10 |
| 15 | 8-07-10 Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (1-3) | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии Уровень активности: 1-3 Приемная гильза: приемная гильза индивидуальная (по слепку с культи инвалида) из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Стопа: бесшарнирная подвижная во всех вертикальных плоскостях. Коленный модуль: с механическим управлением. С дополнительным ручным замком или без него. Дополнительный компонент (модуль) протеза: Поворотное устройство или без него. Крепление: с использованием кожаных полуфабрикатов (поясное) или с использованием бандажа или вакуумное. Облицовка: Чулки ортопедические перлоновые или силоновые. Формообразующая часть модульная полиуретановая мягкая. С защитным пленочным покрытием или без него. Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу пациента. | 258 733,67 | ОКПД 32.50.22.121 КОЗ 03.28.08.07.10 |
| 16 | 8-07-10 Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (2-3) | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии Уровень активности: 2-3 Приемная гильза: приемная гильза индивидуальная (по слепку с культи инвалида) из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Стопа: бесшарнирная подвижная во всех вертикальных плоскостях. Коленный модуль: с механическим или пневматическим управлением. С дополнительным ручным замком или без него. Дополнительный компонент (модуль) протеза: Поворотное устройство или без него. Крепление: с использованием кожаных полуфабрикатов (поясное) или с использованием бандажа или вакуумное. Облицовка: Чулки ортопедические перлоновые или силоновые. Формообразующая часть модульная полиуретановая мягкая. С защитным пленочным покрытием или без него. Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу пациента. | 342 266,67 | ОКПД 32.50.22.121 КОЗ 03.28.08.07.10 |
| 17 | 8-07-10 Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (2-4) | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии Уровень активности: 2-4 Приемная гильза: приемная гильза индивидуальная (по слепку с культи инвалида) из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол или комбинированная с системой регулировки объема культи. Вкладная гильза: с вкладной гильзой из силикона или без нее. Стопа: бесшарнирная (энергосберегающая) с регулировочно-соединительным устройством. Коленный модуль: с механическим или пневматическим управлением для 2-4 уровня двигательной активности. С дополнительным ручным замком или без него. Дополнительный компонент (модуль) протеза: Стопа с торсионно или торсионно-демпферным устройством или без него. Стопа с устройством переключения высоты каблука или без него. Поворотное устройство или без него. Крепление: с использованием кожаных полуфабрикатов (поясное) или с использованием бандажа или вакуумное. Облицовка: Чулки ортопедические перлоновые или силоновые. Формообразующая часть модульная полиуретановая мягкая. С защитным пленочным покрытием или без него. Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу пациента. | 494 933,33 | ОКПД 32.50.22.121 КОЗ 03.28.08.07.10 |
| 18 | 8-07-10 Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (3-4) | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии Уровень активности: 3-4 Приемная гильза: приемная гильза индивидуальная (по слепку с культи инвалида с надетым полимерным чехлом) из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Вкладная гильза: с вкладной гильзой из силикона. Стопа: из композиционных материалов (энергосберегающая) для пациентов высокого уровня активности. Коленный модуль: с пневматическим или гидравлическим управлением для 2-4 уровня двигательной активности Дополнительный компонент (модуль) протеза: С торсионно или торсионно-демпферным устройством или без него. Стопа с устройством переключения высоты каблука или без него. Поворотное устройство или без него. Крепление: вакуумный клапан или с использованием замка для полимерных чехлов. Облицовка: Жесткая облицовка или без нее. Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу пациента. | 898 200,00 | ОКПД 32.50.22.121 КОЗ 03.28.08.07.10 |
| 19 | 8-07-11 Протез при вычленении бедра модульный (1-3) | Протез при вычленении бедра модульный Уровень активности: 1-3 Приемная гильза: с использованием кожаных полуфабрикатов (поясное) или из литьевого слоистого пластика на основе полиамидных или акриловых смол. Вкладная гильза: с вкладной гильзой из вспененного полимера или без нее. Стопа: бесшарнирная с повышенной упругостью носовой части или шарнирная. Коленный модуль: Коленный модуль с механическим или пневматическим управлением, замковый или без замка. Тазобедренный модуль: Тазобедренный модуль с механическим управлением для 1-3 уровня двигательной активности. С замком или без замка. Дополнительный компонент (модуль) протеза: С поворотным устройством или без него. Крепление протеза: Полукорсет Облицовка: Чулки ортопедические перлоновые или силоновые. Формообразующая часть модульная полиуретановая мягкая. С защитным пленочным покрытием или без него. Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу пациента. | 548 500,00 | ОКПД 32.50.22.121 КОЗ 03.28.08.07.11 |
| 20 | 8-07-10 Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (2-4) | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии Уровень активности: 2-4 Приемная гильза: приемная гильза индивидуальная (по слепку с культи инвалида) из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол или комбинированная с системой регулировки объема культи. Вкладная гильза: с вкладной гильзой из силикона или без нее. Стопа: бесшарнирная (энергосберегающая) с регулировочно-соединительным устройством. Коленный модуль: с механическим или пневматическим управлением для 2-4 уровня двигательной активности. С дополнительным ручным замком или без него. Дополнительный компонент (модуль) протеза: Стопа с торсионно или торсионно-демпферным устройством или без него. Стопа с устройством переключения высоты каблука или без него. Поворотное устройство или без него. Крепление: с использованием кожаных полуфабрикатов (поясное) или с использованием бандажа или вакуумное. Облицовка: Чулки ортопедические перлоновые или силоновые. Формообразующая часть модульная полиуретановая мягкая. С защитным пленочным покрытием или без него. Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу пациента. | 572 600,00 | ОКПД 32.50.22.121 КОЗ 03.29.08.07.10 |
| 21 | 8-07-04 Протез голени для купания (1-2) | Протез голени для купания Уровень активности: 1-2 Приемная гильза: приемная гильза индивидуальная (по слепку с культи инвалида) из слоистого пластика на основе акриловых смол. Стопа: протеза для купания бесшарнирная, влагозащищенная, с противоскользящим покрытием. Вкладная гильза: с вкладной гильзой из вспененого полимера или без нее. Крепление: герметизирующий бандаж наколенник силиконовый. Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу пациента. | 109 233,33 | ОКПД 32.50.22.121 КОЗ 03.29.08.07.04 |
| 22 | 8-07-05 Протез бедра для купания (1-3) | Протез бедра для купания Уровень активности: 1-3 Приемная гильза: приемная гильза индивидуальная (по слепку с культи инвалида) из слоистого пластика на основе акриловых смол. Вкладная гильза: с вкладной гильзой из вспененного полимера или без нее. Стопа: протеза для купания бесшарнирная, влагозащищенная, с противоскользящим покрытием. Коленный модуль: с механическим управлением, водостойкий, замковый или без замка. Крепление: с вакуумным клапаном или без него, с помощью системы ремней. Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу пациента. | 215 133,33 | ОКПД 32.50.22.121 КОЗ 03.29.08.07.05 |

Объем закупки: в соответствии со ст. 42 Федерального закона № 44-ФЗ объем выполняемых работ невозможно определить.

Максимальное значение цены контракта: 10 700 000,00 руб.

Способ определения Подрядчика: Открытый конкурс в электронной форме.

Участник размещения закупки товаров, работ, услуг: любое юридическое или физическое лицо, любой формы собственности.

Требования к качеству работ: Протезы должны соответствовать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования», ГОСТ Р 59542-2021 «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности».

Требования к выполняемым работам: Выполнение работ должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а так же врача. Протез должен изготавливаться с учетом анатомических дефектов нижних конечностей, индивидуально для пациента, при этом необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности пациента, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Изделие должно быть изготовлено из материалов, разрешенных к применению органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) и обеспечивающих безопасность и функциональное назначение изделий, не вызывающих аллергических реакций, устойчивых к возгоранию растворителей при гигиенической обработке.

Изделие должно быть стойким к воздействию физиологических растворов (пота, мочи), не вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при использовании.

Требования к результатам выполненных работ: Работы следует считать эффективно исполненными, если у инвалида восстановлена опорная и двигательная функции конечности. Работы по изготовлению для инвалида протеза должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

В ходе выполнения работ по протезированию нижних конечностей обучить получателя пользованию протезом в соответствии с требованиями ГОСТ Р 59542-2021 «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности».

Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги: Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Акта приема-передачи Изделия.

Место выполнения работ: по месту изготовления изделий.

Снятие мерок, примерки и получения Изделий: по месту жительства Получателей, либо по месту изготовления Изделий по выбору Получателей.

Сроки выполнения работ (срок изготовления): в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента получения Подрядчиком Реестра Получателей, но не позднее «07» ноября 2025 года (включительно).

Размер обеспечения заявки: 0,5 % максимального значения цены контракта.

Размер обеспечения исполнения контракта: 30,0% максимального значения цены контракта.

Размер обеспечения гарантийных обязательств: 5% максимального значения цены контракта.

Наличие документов в составе заявок (регистрационное удостоверение): да/нет.

Срок предоставления документов о приемке и сроки приемки товара (работ, услуг):

В течение 5 рабочих дней после выдачи Изделий Получателям, указанным в реестре получателей, или с даты последней выдачи Изделий по Контракту Получателям, Подрядчик направляет Заказчику отчетную документацию:

а) Акты приема-передачи Изделий, реестр выполненных работ, отрывные талоны к направлениям, оформленные в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 21 августа 2008г № 439н «Об утверждении форм уведомления о постановке на учет по обеспечению техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями, направления на их получение либо изготовление, специального талона и именного направления для бесплатного получения проездных документов для проезда к месту нахождения организации, обеспечивающей техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями» на бумажном носителе и/или в электронном виде.

б) Документ о приемке выполненных работ, счет-фактура (не предоставляется в случае, если участник, с которым заключается Контракт, не является налогоплательщиком НДС) с использованием единой информационной системы в сфере закупок.

При этом Подрядчику необходимо формировать комплекты документов об исполнении контракта, в том числе документов о приемке товаров в единой информационной системе в сфере закупок, отдельно по каждой категории получателей (инвалидов, застрахованных лиц), а также необходимо учитывать при оформлении документов идентификацию 28 – для инвалидов (ветеранов), 29 – для застрахованных лиц.

Заказчик не позднее 20 рабочих дней, следующих за днем получения документа о приемке, осуществляет проверку результатов исполнения Контракта и подписывает документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок или мотивированный отказ от приемки с указанием причин отказа и сроков их устранения.

Порядок оплаты: Оплата изготовленных Изделий осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика не позднее 7 рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке с использованием единой информационной системы в сфере закупок.