1.Описание объекта закупки

Поставка телевизоров с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами

1. Требования к условиям поставки:

1.1. Весь товар необходимого вида и соответствует Техническому заданию

2. Требования к количеству поставляемого Товара – 97 шт.

| Наименование Товара | КОЗ | КТРУ | Технические характеристики Товара | количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами | 01.29.18.01.01.02 / Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю не менее 80 см | 26.40.20.122-00000007 - Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю не менее 80 см | Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами предназначен для приема телесигнала, несущего информацию о телевизионном изображении и связанную с ним информацию. Телевизор жидкокристаллический. Диагональ телевизора не менее 80 см (не менее 32 дюйма). Формат экрана 16:9. Частота обновления не менее 50 Гц. Класс энергетической эффективности «А» и выше. Поддержка стандартов DVB – T2; DVB – C. Количество принимаемых каналов не менее 30. Телетекст с памятью не менее 10 страниц. Наличие разъемов для наушников. Мощность звука не менее 2 Вт. Акустическая система не менее одного динамика. Телевизоры с телетекстом обеспечивают беспрепятственный доступ инвалидов с нарушениями слуха к информации в виде субтитров, передаваемых на странице 888-й или 889-й системы «Телетекст» (в соответствии с пунктом 4.9.6 ГОСТ Р 50861-96 «Система телетекст. Основные параметры. Методы измерения»). Меню на русском языке. Телевизор с телетекстом укомплектован пультом дистанционного управления и инструкцией по эксплуатации на русском языке. | 2 |
| Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами | 01.28.18.01.01.02 /Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю не менее 80 см | 26.40.20.122-00000007 - Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю не менее 80 см | Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами предназначен для приема телесигнала, несущего информацию о телевизионном изображении и связанную с ним информацию. Телевизор жидкокристаллический. Диагональ телевизора не менее 80 см (не менее 32 дюйма). Формат экрана 16:9. Частота обновления не менее 50 Гц. Класс энергетической эффективности «А» и выше. Поддержка стандартов DVB – T2; DVB – C. Количество принимаемых каналов не менее 30. Телетекст с памятью не менее 10 страниц. Наличие разъемов для наушников. Мощность звука не менее 2 Вт. Акустическая система не менее одного динамика. Телевизоры с телетекстом обеспечивают беспрепятственный доступ инвалидов с нарушениями слуха к информации в виде субтитров, передаваемых на странице 888-й или 889-й системы «Телетекст» (в соответствии с пунктом 4.9.6 ГОСТ Р 50861-96 «Система телетекст. Основные параметры. Методы измерения»). Меню на русском языке. Телевизор с телетекстом укомплектован пультом дистанционного управления и инструкцией по эксплуатации на русском языке. | 95 |
| ИТОГО |  |  |  | 97 |

Требование к функциональным характеристикам

Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами является носителем информации и предназначен для лиц с нарушением слуховых функций.

Требования к качеству

Поставляемый товар новый, строго соответствует указанным характеристикам и не имеет дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления. Материалы, из которых изготавливаются изделия, касающиеся тела человека, разрешены к применению, а также не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, не воздействуют на цвет поверхности, с которой контактирует те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации.

Данный вид технического средства реабилитации соответствует требованиям стандартов:

- ГОСТ Р 51632-2021 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Общие технические требования и методы испытаний.

-  ГОСТ Р 57763-2017 СКРЫТЫЕ СУБТИТРЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПО СЛУХУ

Общие технические требования.

-   ГОСТ Р 50861-96 Система телетекст. Основные параметры. Методы измерений.

-   ГОСТ 18198-89 ТЕЛЕВИЗОРЫ. Общие технические условия

-  ГОСТ Р 58912-2020 ТЕЛЕВИДЕНИЕ ВЕЩАТЕЛЬНОЕ ЦИФРОВОЕ. СИСТЕМА ЭФИРНОГО НАЗЕМНОГО ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВЕЩАНИЯ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ DVB-T2.Общие технические требования

Требования к эксплуатационным характеристикам, безопасности, экологической безопасности

При использовании Товара по назначению не создается угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Товара не причиняет вред имуществу потребителя при его эксплуатации.  Установка и настройка осуществляются Поставщиком.

Требования к маркировке, размерам, упаковке, отгрузке товара

На телевизоре нанесена маркировка, содержащая:

1) полное торговое наименование - по ГОСТ 26794-85 АППАРАТУРА РАДИОЭЛЕКТРОННАЯ БЫТОВАЯ. Названия видов и система их обозначения.

2) товарный знак предприятия-изготовителя;

3) отметку ОТК предприятия-изготовителя;

4) порядковый заводской номер;

6) изображение государственного Знака качества (при его наличии);

7) обозначение ТУ на телевизор конкретной модели;

Телевизор упакован индивидуальную тару с амортизационными прокладками, обеспечивающую их сохранность при транспортировании и хранении и изготовленную по технической документации на тару конкретного вида п.6.2.1 ГОСТ 18198-89 ТЕЛЕВИЗОРЫ. Общие технические условия).

Упаковка обеспечивает их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Хранение осуществляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории изделий.

Транспортировка осуществляется любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Надписи на упаковке выполнены на русском языке и содержат информацию о Товаре, в том числе наименование Товара, наименование фирмы-изготовителя, страны происхождения.

Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги

и (или) объем предоставления гарантий их качества

Срок службы телевизора не менее 7 лет.

Гарантийный срок Товара составляет 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара (п.8.2 ГОСТ 18198-89 ТЕЛЕВИЗОРЫ. Общие технические условия)

Установленный   производителем   гарантийный   срок   эксплуатации изделия не распространяется на случаи нарушения Получателем изделия условий и требований к эксплуатации изделия.

При    передаче    изделия, Поставщик    обязан    разъяснить Получателю условия и требования к эксплуатации изделия.

К гарантиям качества Товара применяются правила, установленные главой 30 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обеспечение устранения недостатков при обеспечении инвалидов осуществляется в соответствии с Законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Требования к месту, условиям и срокам (периодам) поставки

Место поставки:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя, в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".