Приложение 3

к Извещению электронного аукциона

Техническое задание

на поставку сигнализаторов звука цифровых с вибрационной индикацией, сигнализаторов звука со световой индикацией, сигнализаторов звука цифровых с вибрационной и световой индикацией в целях социального обеспечения граждан

Наименование  товара

Сигнализаторы звука цифровые предназначены для оповещения инвалидов с потерей слуха и сочетанной патологией о наличии светового, звукового и информационного сигнала.

Срок службы сигнализаторов звука цифровых устанавливается приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05 марта 2021 г. № 107 н

Требования к качеству товара

Сигнализаторы звука цифровые должны оповещать инвалидов с потерей слуха о наличии светового, звукового и информационного сигнала.

Должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51632-2021 (Раздел 4) «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 51264-99 «Средства связи, информатики и сигнализации реабилитационные электронные. Общие технические условия», ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», ГОСТ Р 52084-2003 «Приборы электрические бытовые. Общие технические условия», ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

Наличие декларации о соответствии на товар обязательно.

Порядок формирования цены контракта

Цена контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением Поставщиком обязательств по Контракту, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации

Требования к количественным и качественным характеристикам

| 16-01-01 Сигнализатор звука цифровой со световой индикацией | Наименование характеристики | Значение характеристики | Наименование по коду КТРУ, код КТРУ | Единица измерения | Количество товара, объема работы или услуги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Описание | Сигнализатор звука цифровой со световой индикацией для людей с нарушением слуха должен быть предназначен для информирования пользователей о наличии звуковых сигналов домофона, дверного звонка и телефонного звонка | Сигнализатор звука цифровой со световой индикацией КТРУ 27.90.20.120-00000001 | шт | 23 |
|  | радиус устойчивого приема сигнала в условиях прямой видимости | ≥30 м. |  |  |  |
|  | рабочая частота: | 433,92 МГц +/- 0,2 % |  |  |  |
|  | Настольный (настенный) приемник со световой индикацией | наличие |  |  |  |
|  | Настольный (настенный) приемник со световой индикацией должен служить для оповещения пользователя о наличие бытовых сигналов: | дверного звонка; сотового телефона (смартфона); домофона. |  |  |  |
|  | Настольный (настенный) приемник со световой индикацией должен оповещать о произошедших бытовых событиях с помощью: | световой индикации; звуковой индикации; в текстовом виде (за счет текста на русском языке). |  |  |  |
|  | Наличие | -кнопку включения и выключения; - меню; - будильник; - возможность записи и просмотра событий, с указанием времени произошедшего и пропущенного события и описания характера события на русском языке; - возможность одновременно в световом, звуковом и текстовом виде (за счет текста на русском языке) информировать пользователя о происходящем событии; - регулировку уровня громкости и мелодии звуковых сигналов; - регулировка цвета звуковых сигналов, в целях подбора оптимальной конфигурации под каждый вид события; - возможность ситуационного включения и отключения видов индикации (световой и звуковой); - возможность проводного подключения специального внешнего вибрационного устройства, предназначенного для использования его в качестве выносного будильника или сигнализатора во время сна, отдыха и пр. |  |  |  |
|  | Дисплей | наличие |  |  |  |
|  | Возможность устанавливаться в удобном для наблюдения месте (прикроватная тумба, стол, стена и т.д.). | наличие |  |  |  |
|  | Питание приемника должно быть | от аккумулятора. от сменных элементов питания (батарей) |  |  |  |
|  | индикация уровня | наличие |  |  |  |
|  | Время автономной работы на настольном приемнике | ≥ 3 суток |  |  |  |
|  | Передатчик домофона | наличие |  |  |  |
|  | Передатчик домофона должен | служить для передачи информации о входящем сигнале домофона на настольный (настенный) приемник. Передатчик домофона должен иметь возможность подключаться к линии домофона. Передатчик должен подключаться проводным способом к источнику сигнала (домофону) с помощью клемм. |  |  |  |
|  | Передатчик домофона должен иметь | возможность фиксировать бытовые события (домофон, телефон, дверной звонок и др.), происходящие в доме с помощью встроенного микрофона, с регулированием уровня чувствительности во избежание пропуска сигнала и ложных срабатываний. |  |  |  |
|  | Передатчик домофона должен иметь: световую индикацию для подтверждения активации устройства и передачи данных на приемник; микрофон с регулятором уровня чувствительности; кнопку включения и выключения микрофона; тестовую кнопку. | наличие |  |  |  |
|  | Питание передатчика домофона должно осуществляться | от встроенного аккумулятора от сменных элементов питания (батарей) |  |  |  |
|  | Передатчик дверного звонка | наличие |  |  |  |
|  | Передатчик дверного звонка должен | служить для передачи информации о входящем сигнале дверного звонка на настольный (настенный) приемник. Передатчик дверного звонка должен быть беспроводным и иметь возможность подключения к линии дверного звонка проводным способом, заменяя стандартный дверной звонок. |  |  |  |
|  | встроенную кнопку активации дверного звонка. | наличие |  |  |  |
|  | светодиодный индикатор активации дверного звонка. | наличие |  |  |  |
|  | Питание передатчика дверного звонка должно осуществляться | от встроенного аккумулятора от сменных элементов питания (батарей) |  |  |  |
|  | Датчик сотового телефона | наличие |  |  |  |
|  | Датчик сотового телефона (смартфона) должен | Служить для передачи информации о входящем сигнале (входящий звонок, сообщение и т.д.) сотового телефона (смартфона) на настольный световой приемник. |  |  |  |
|  | Комплект поставки сигнализатора должен включать: | настольный приемник со световой индикацией - 1 шт.; передатчик домофона - 1 шт.; передатчик дверного звонка - 1 шт.; датчик сотового телефона (смартфона) - 1 шт.; клеммы для подключения к линии домофона; - держатели, элементы питания, зарядные устройства, необходимые для работы сигнализатора; руководство пользователя на русском языке. |  |  |  |
|  | Требования к маркировке и упаковке: | Сигнализаторы должны быть упакованы в индивидуальную (потребительскую) тару по ГОСТ 28594-90. Требования к транспортной таре, упаковке и ее маркировке - по ГОСТ 28594-90. |  |  |  |
|  | Сигнализатор должен соответствовать требованиям следующих стандартов: | ГОСТ Р 51632-2021 (Раздел 4), ГОСТ P 51264-99, ГОСТ Р 70185-2022, ГОСТ Р ИСО 9999-2019, ГОСТ Р 52084-2003, ГОСТ 15150-69. |  |  |  |
| 16-01-02 Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией | Наименование характеристики | Значение характеристики | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией КТРУ 27.90.20.120-00000002 | шт | 20 |
|  | Описание | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией для людей с нарушением слуха должен быть предназначен для информирования пользователей о наличии звуковых сигналов домофона, дверного звонка и телефонного звонка. |  |  |  |
|  | радиус устойчивого приема сигнала в условиях прямой видимости | ≥ 30 м |  |  |  |
|  | рабочая частота: | 433,92 МГц +/- 0,2 % |  |  |  |
|  | Карманный приемник с вибрационной индикацией | наличие |  |  |  |
|  | Карманный приемник с вибрационной световой индикацией должен служить для оповещения пользователя о наличие бытовых сигналов: | дверного звонка; сотового телефона (смартфона); домофона. |  |  |  |
|  | Карманный (напоясный) приемник должен иметь | компактные габаритные размеры Карманный (напоясный) приемник должен иметь клипсу для крепления на пояс |  |  |  |
|  | Приемник должен оповещать пользователя о произошедших бытовых событиях с помощью | вибрационной индикации; световой индикации; звуковой индикации; в текстовом виде (за счет текста на русском языке). |  |  |  |
|  | Приемник должен иметь | кнопку включения и выключения; меню;будильник;возможность записи и просмотра событий с указанием времени произошедшего и пропущенного события и описания характера события на русском языке; возможность одновременно световом, звуковом и текстовом виде (за счет текста на русском языке) информировать пользователя о происходящем событии; регулировку уровня громкости и мелодии звуковых сигналов; регулировку цвета звуковых сигналов, в целях подбора оптимальной конфигурации под каждый вид события; возможность ситуационного включения и отключения видов индикации (световой, звуковой и вибрационной). |  |  |  |
|  | Питание приемника должно быть | от аккумулятора от сменных элементов питания (батарей) |  |  |  |
|  | индикация уровня заряда аккумулятора. | наличие |  |  |  |
|  | Время автономной работы на карманном приемнике | ≥ 3 суток |  |  |  |
|  | Передатчик домофона | наличие |  |  |  |
|  | Передатчик домофона должен | служить для передачи информации о входящем сигнале домофона на карманный (напоясный) приемник. Передатчик домофона должен иметь возможность подключаться к линии домофона. Передатчик должен подключаться проводным способом к источнику сигнала (домофону) с помощью клемм. |  |  |  |
|  | Передатчик домофона должен иметь | Передатчик должен иметь возможность фиксировать бытовые события (домофон, телефон, дверной звонок и др.), происходящие в доме с помощью встроенного микрофона, с регулированием уровня чувствительности во избежание пропуска сигнала и ложных срабатываний. Передатчик домофона должен иметь: световую индикацию для подтверждения активации устройства и передачи данных на приемник; микрофон с регулятором уровня чувствительности; кнопку включения и выключения микрофона; тестовую кнопку. |  |  |  |
|  | Питание передатчика домофона должно осуществляться | от встроенного аккумулятора от сменных элементов питания (батарей) |  |  |  |
|  | Передатчик дверного звонка | наличие |  |  |  |
|  | Передатчик дверного звонка должен | служить для передачи информации о входящем сигнале дверного звонка на карманный (напоясный) приемник с вибрационной индикацией быть беспроводным и иметь возможность подключения к линии дверного звонка проводным способом, заменяя стандартный дверной звонок иметь встроенную кнопку активации дверного звонка иметь светодиодный индикатор активации дверного звонка |  |  |  |
|  | Питание передатчика дверного звонка должно осуществляться | от встроенного аккумулятора от сменных элементов питания (батарей) |  |  |  |
|  | Датчик сотового телефона | наличие |  |  |  |
|  | Датчик сотового телефона (смартфона) должен | служить для передачи информации о входящем сигнале сотового (входящий звонок, сообщение и т.д.) телефона (смартфона) на карманный приемник с вибрационной индикацией. |  |  |  |
|  | Комплект поставки сигнализатора должен включать: | карманный (напоясный) приемник с вибрационной индикацией - 1 шт.; передатчик домофона - 1 шт.; передатчик дверного звонка - 1 шт.; датчик сотового телефона (смартфона) - 1 шт.; клеммы для подключения к линии домофона; - держатели, элементы питания, зарядные устройства необходимые для работы сигнализатора; руководство пользователя на русском языке. |  |  |  |
|  | Требования к маркировке и упаковке: | Сигнализаторы должны быть упакованы в индивидуальную (потребительскую) тару по ГОСТ 28594-90. Требования к транспортной таре, упаковке и ее маркировке - по ГОСТ 28594-90. |  |  |  |
|  | Сигнализатор должен соответствовать требованиям следующих стандартов: | ГОСТ Р 51632-2021 (Раздел 4), ГОСТ Р 51264-99, ГОСТ Р 70185-2022, ГОСТ Р ИСО 9999-2019, ГОСТ Р 52084-2003, ГОСТ 15150-69. |  |  |  |
| 16-01-03 Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией | Наименование характеристики | Значение характеристики | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией КТРУ 27.90.20.120-00000003 | шт | 25 |
|  | Описание | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией для людей с нарушением слуха должен быть предназначен для информирования пользователей о наличии звуковых сигналов домофона, дверного звонка и телефонного звонка. |  |  |  |
|  | радиус устойчивого приема сигнала в условиях прямой видимости | ≥ 30 м |  |  |  |
|  | рабочая частота: | 433,92 МГц +/- 0,2 % |  |  |  |
|  | Карманный (напоясный) приемник с вибрационной и световой индикацией | наличие |  |  |  |
|  | Карманный (напоясный) приемник с вибрационной и световой индикацией должен служить для оповещения пользователя о наличие бытовых сигналов: | - дверного звонка; - сотового телефона (смартфона); - домофона. |  |  |  |
|  | Карманный (напоясный) приемник с вибрационной и световой индикацией должен иметь | компактные габаритные размеры. Карманный (напоясный) приемник должен иметь клипсу для крепления на пояс Приемник должен оповещать пользователя о произошедших бытовых событиях с помощью: - световой индикации; - звуковой индикации; - вибрационной индикации; - в текстовом виде (за счет текста на русском языке). Приемник должен иметь: - кнопку включения и выключения; -меню; будильник; возможность записи и просмотра событий, с указанием времени произошедшего и пропущенного события и описания характера события на русском языке; - возможность одновременно световом, звуковом и текстовом виде (за счет текста на русском языке), а также в вибрационном виде (за счет вибраций корпуса приемника) информировать пользователя о происходящем событии; - регулировку уровня громкости и мелодии звуковых сигналов; - регулировку цвета звуковых сигналов в целях подбора оптимальной конфигурации под каждый вид события; возможность ситуационного включения и отключения видов индикации (световой, звуковой и вибрационной). |  |  |  |
|  | Питание карманного приемника с вибрационной и световой индикацией должно быть | от аккумулятора от сменных элементов питания (батарей) |  |  |  |
|  | индикация уровня заряда аккумулятора или сменных элементов питания (батарей). | наличие |  |  |  |
|  | Время автономной работы приемника | ≥ 3 суток |  |  |  |
|  | Передатчик домофона | наличие |  |  |  |
|  | Передатчик домофона должен | служить для передачи информации о входящем сигнале домофона на карманный (напоясный) приемник |  |  |  |
|  | Передатчик домофона должен иметь | возможность подключаться к линии домофона. Передатчик должен подключаться проводным способом к источнику сигнала (домофону) с помощью клемм . Передатчик должен иметь возможность фиксировать бытовые события (домофон, телефон, дверной звонок и др.), происходящие в доме с помощью встроенного микрофона, с регулированием уровня чувствительности во избежание пропуска сигнала и ложных срабатываний Передатчик домофона должен иметь: - световую индикацию для подтверждения активации устройства и передачи данных на приемник; - микрофон с регулятором уровня чувствительности; - кнопку включения и выключения микрофона; - тестовую кнопку. |  |  |  |
|  | Питание передатчика должно осуществляться | от встроенного аккумулятора от сменных элементов питания (батарей) |  |  |  |
|  | Передатчик дверного звонка | наличие |  |  |  |
|  | Передатчик дверного звонка должен | служить для передачи информации о входящем сигнале дверного звонка на карманный (напоясный) приемник должен быть беспроводным и иметь возможность подключения к линии дверного звонка проводным способом, заменяя стандартный дверной звонок Должен иметь встроенную кнопку активации дверного звонка |  |  |  |
|  | Питание передатчика | от встроенного аккумулятора от сменных элементов питания (батарей) |  |  |  |
|  | Датчик сотового телефона (смартфона) | наличие |  |  |  |
|  | Датчик сотового телефона (смартфона) должен | служить для передачи информации о входящем сигнале (входящий звонок, сообщение и т.д.) сотового телефона (смартфона) на карманный приемник с вибрационной и световой индикацией. |  |  |  |
|  | Комплект поставки сигнализатора должен включать: | карманный приемник свибрационной и световой индикацией - 1 шт.; передатчик домофона - 1 шт.; передатчик дверного звонка - 1 шт.; датчик сотового телефона (смартфона) - 1 шт.; клеммы для подключения к линии домофона; держатели, элементы питания, зарядные устройства необходимые для работы сигнализатора; руководство пользователя на русском языке. |  |  |  |
|  | Требования к маркировке и упаковке: | Сигнализаторы должны быть упакованы в индивидуальную (потребительскую) тару по ГОСТ 28594-90. Требования к транспортной таре, упаковке и ее маркировке - по ГОСТ 28594-90. |  |  |  |
|  | Сигнализатор должен соответствовать требованиям следующих стандартов: | ГОСТ Р 51632-2021 (Раздел 4), ГОСТ Р 51264-99, ГОСТ Р 70185-2022, ГОСТ Р ИСО 9999-2019, ГОСТ Р 52084-2003, ГОСТ 15150-69. |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 68 |

Руководствуясь п.5 «Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145 Заказчик вправе указать в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которые не предусмотрены в позиции каталога.

Заказчиком применяются собственные характеристики товара, в связи с отсутствием характеристик данного товара в позиции КТРУ.

Место, условия и сроки поставки товара

Поставка Товара осуществляется непосредственно Получателю по месту его жительства (г. Калуга и Калужская область) в течение 30 календарных дней, для Получателей из числа нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, в течение 7 календарных дней  (до 01.12.2024 года) с момента получения направленного заказчиком  реестра Получателе товара при наличии у Получателя направления, либо по согласованию с Получателем выдать Товар,  по месту нахождения стационарного пункта приема (выдачи) в день обращения Получателя по направлению выданного Заказчиком Получателю.  В случае обращения Получателя к Поставщику до получения им реестра Получателей товара произвести выдачу товара получателю на основании направления Заказчика..

Срок действия контракта до 20.12.2024 года

Срок поставки товара на территорию г. Калуги Калужской области в течении 5 календарных дней с даты заключения государственного контракта.

Требования к упаковке, хранению и транспортированию товара

Сигнализаторы должны быть упакованы в индивидуальную (потребительскую) тару по ГОСТ 28594-90.

Требования к транспортной таре, упаковке и ее маркировке - по ГОСТ 28594-90.

Требование к результатам поставки товара

Получение реабилитационного эффекта от использования технического средства реабилитации по назначению, выраженное в снижении (устранений)  ограничений жизнедеятельности инвалида.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества  поставки товара

Гарантийный срок на сигнализаторы звука цифровые со световой индикацией, с вибрационной индикацией, световой и вибрационной индикацией устанавливается со дня выдачи изделия в эксплуатацию и составляет не менее 12 месяцев с даты передачи товара Получателю.

Календарный план

| № п/п | Наименование товара | Периоды (этапы) поставки на 2024год | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16-01-01 Сигнализатор звука цифровой со световой индикацией | в течении 5 календарных дней с даты заключения государственного контракта | 23 |
| 2 | 16-01-02 Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией |  | 20 |
| 3 | 16-01-03 Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией |  | 25 |
|  | ИТОГО |  | 68 |