Приложение №1

к извещению о проведении открытого конкурса в электронной форме

Описание объекта закупки*

ОКПД2: 32.50.22.121 - Протезы внешние.

КТРУ не применяется. Понятия, требования и терминология приведены в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 86 н от 13.02.2018 г. «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-Р» и ИПРА (ИПР) получателя.

| № п/п | Наименование изделия | Код по КОЗ | Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 8-04-03 Протез плеча с микропроцессорным управлением | 03.28.08.04.03 | Приемная гильза плеча индивидуальная (изготовленная по слепку с культи получателя). | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 |
|  |  |  | Искусственная кисть с микропроцессорным управлением. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Функциональные особенности кисти: не менее 23 видами схвата, активными сгибанием/ разгибанием и отведением/приведением большого пальца, флексией, на доминантную конечность | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Комплектность: искусственная кисть микропроцессорным управлением с косметической оболочкой. | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Локтевой узел активный с микропроцессорным управлением | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Крепление протеза анатомическое (за счет формы приемной гильзы). | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Тип протеза: по назначению постоянный | Качественная | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |

*Использование при описании характеристик, не установленных техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, является необходимостью, обусловленной характером изготовляемого изделия, потребностями Получателя.

Требования к качеству выполнения работ:

С учетом уровня ампутации и модулирования, применяемого в протезировании:

- приемные гильзы протеза верхней конечности должны быть изготовлены по индивидуальным параметрам получателя, предназначаться для размещения в них культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности;

- функциональные узлы протеза верхней конечности должны выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность.

Работы по обеспечению получателя протезом верхней конечности следует считать эффективно исполненными, если у получателя восстановлены функции конечностей, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению получателя протезом верхней конечности должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Выполнение работ предусматривает изготовление приемной гильзы, примерку, пробную носку, подгонку, выбор конструкции (типа и состава) протеза с микропроцессорным управлением с учетом анатомо-функциональных особенностей, профессионального и социального статуса пользователей, изготовление протеза, подгонку и обучение получателя пользованию протезом с целью восстановления утраченных функций по самообслуживанию, наблюдение, выдачу технических средств реабилитации, сервисное обслуживание и ремонт в период гарантийного срока эксплуатации протеза с микропроцессорным управлением за счет Исполнителя.

При проверке выполненных работ по изготовлению протеза обязательно предоставление спецификации с указанием сборочных единиц и калькуляции (при наличии или по требованию Заказчика).

Требования к безопасности работ:

Протез должен изготавливаться с учетом анатомических дефектов верхних конечностей, индивидуально для получателя, при этом необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности получателя, их психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Приемные гильзы и крепления протеза не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделием.

Материалы приемных гильз, контактирующие с телом человека, должны быть разрешены к применению.

Узлы протеза должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота).

Металлические детали протеза должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями: ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные», п.5. Требования к материалам, п.11. Требования к конструкции, ГОСТ Р 56138-2021 «Протезы верхних конечностей», п.5.2. Требования надежности, п.5.3. Требования стойкости к внешним воздействиям и живучести, п.5.5 Конструктивные требования, п.5.6 Требования к материалам.

Протез верхней конечности должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2023 «Изделия медицинские» п.4. Общие положения. ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности» п.4. Общие  требования. ГОСТ ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные» п.1. Область применения, п.4. Общие требования, п.12. Технические требования, п.13. Информация, предоставляемая изготовителем. ГОСТ Р 56138-2021 «Протезы верхних конечностей» п.3. Термины, определения и сокращения, п.4. Классификация, п.5. Общие требования, п.5.3 Требования стойкости к внешним воздействиям и живучести, п.5.4 Эргономические требования.

Упаковка протезов верхних конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению: ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные», п.14. Упаковка. ГОСТ Р 56138-2021 «Протезы верхних конечностей», п.5.7. Комплектность, п. 5.8. Маркировка и упаковка.

Требования к месту, условиям, сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества работ:

Гарантийный срок на протез устанавливается со дня выдачи готового изделия Получателям, и его продолжительность составляет не менее 24 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки работ. Изделия должны иметь установленный производителем срок службы с момента передачи их Получателям не менее срока пользования изделиями, утвержденного положениями приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 № 107 н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

Гарантия распространяется на все составляющие изделий, за исключением основных составляющих/модулей, имеющих гарантийные сроки, установленные официальным дистрибьютором или самостоятельные сроки пользования в соответствии с действующим законодательством. В период гарантийного срока службы производить гарантийный ремонт протезов, техническое обслуживание электрокисти и локтевого узла предусмотренное производителем, или замену изделий, вышедших из строя до истечения гарантийного срока, за счет собственных средств.

Обязательно наличие стационарного места обслуживания на территории Ставропольского края для приема заказа, примерки изделий, выдачи готовых изделий и для осуществления гарантийного ремонта в период гарантийного срока службы.

Обязательно наличие гарантийного талона, дающего право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования, с указанием адресов в Ставропольском крае, куда следует обращаться для гарантийного ремонта изделий или устранения неисправностей, а также сопровождение гарантийных случаев неисправностей электрокисти и локтевого узла по гарантии официального дистрибьютора. Возмещать расходы за проезд Получателей, а также сопровождающих лиц, для замены или ремонта изделий до истечения их гарантийного срока за счет средств Исполнителя, ремонт осуществляется бесплатно.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида – в течение 20 рабочих дней.