ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Наименование объекта закупки выполнение работ по изготовлению протезов верхних конечностей в 2025 году.

Место выполнения работ: Российская Федерация, по месту нахождения Подрядчика.

Требования к количеству: в соответствии с частью 24 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ объем подлежащий выполнению работ невозможно определить.

Объем выполняемых работ определяется на основании заявок Заказчика в соответствии с потребностью.

Сведения об объекте закупки:

| № п/п | Наименование изделия ОКПД2/ КТРУ/ КОЗ | Номер вида технического средства реабилитации (изделия) и его наименования в соответствии с Классификацией технических средств реабилитации (изделий) | Функциональные, технические и качественные характеристики |  | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики |  |  |
| 1. | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти 32.50.22.121/отсутствует/01.28.08.01.02 | 8-01-02 Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Основные характеристики | Протез кисти косметический должен состоять из: - приемной гильзы индивидуальной (изготовленной по индивидуальному слепку с культи инвалида) или без нее, - кисти косметической, компенсирующей косметический (эстетический, анатомический) дефект, выполненной из силикона с армирующей сеткой или из медицинского пластизоля, - манжетки кожаной или без манжетки, - крепления протеза, выполненного шнуровкой или на ленту контакт или замок капроновый. Тип применяемой в протезе кисти, наличие манжетки, тип крепления - в зависимости от медицинских показаний, индивидуальной потребности и предпочтений конкретного инвалида. Тип протеза – постоянный. | х | шт. |
| 2. | Протез предплечья косметический 32.50.22.121/отсутствует/01.28.08.01.03 | 8-01-03 Протез предплечья косметический | Основные характеристики | Протез предплечья косметический должен состоять из: - приемной гильзы предплечья, индивидуальной, выполненной по слепку с культи инвалида, из литьевого слоистого пластика на основе акриловых или полиамидных смол или полиэтилена или кожи, при необходимости – с гильзой плеча, по медицинским показаниям приемная гильза изготавливается с вкладными элементами (вкладная гильза из силикона, вкладная гильза из вспененных полимеров, защита культи при болезненных и рубцово-измененных культях), - кисти косметической, компенсирующей косметический (эстетический, анатомический) дефект, выполненной из силикона с армирующей сеткой или из медицинского пластизоля. Комплектность кисти - косметическая оболочка и формообразующая кисти. - лучезапястного узла с пассивной ротацией или без ротации, - комплекта внешних шин для локтевых шарниров или без шин. - крепление – анатомическое (за счет формы приемной гильзы), при необходимости – дополнительное крепление– кожаным ремешком. Материал кисти, гильзы, тип крепления, наличие шин для локтевых шарниров - в зависимости от медицинских показаний и индивидуальных особенностей конкретного инвалида. Тип протеза – постоянный. С двумя чехлами на культю. | х | шт. |
| 3. | Протез предплечья рабочий 32.50.22.121/отсутствует/01.28.08.02.02 | 8-02-02 Протез предплечья рабочий | Основные характеристики | Протез предплечья рабочий должен состоять из: - приемной гильзы предплечья, индивидуальной, выполненной по слепку с культи инвалида, из литьевого слоистого пластика на основе акриловых или полиамидных смол или полиэтилена или кожи с манжеткой на плечо, по медицинским показаниям приемная гильза изготавливается с вкладными элементами (вкладная гильза из силикона, вкладная гильза из вспененных полимеров, защита культи при болезненных и рубцово-измененных культях), - приемника для насадок, - набора рабочих приспособлений (до 6 рабочих насадок по выбору пациента). - крепление – анатомическое (за счет формы приемной гильзы). при необходимости – дополнительное крепление кожаным ремешком. Материал приемной гильзы и вид насадок - в зависимости от медицинских показаний, индивидуальной потребности и предпочтений конкретного инвалида. Протез предплечья рабочий должен обеспечивать схват и удержание предметов, выполнение трудовых операций, осуществление самообслуживания в быту, а также служить для занятий физкультурой и спортом Тип протеза – специальный. С двумя чехлами на культю. | х | шт. |
| 4. | Протез предплечья активный (тяговый) 32.50.22.121/отсутствует/01.28.08.03.02 | 8-03-02 Протез предплечья активный (тяговый) | Основные характеристики | Протез предплечья активный (тяговый), должен состоять из: - приемной гильзы предплечья, индивидуальной, выполненной по слепку с культи инвалида, из литьевого слоистого пластика на основе акриловых или полиамидных смол или полиэтилена или кожи, при необходимости – с гильзой плеча, по медицинским показаниям приемная гильза изготавливается с вкладными элементами (вкладная гильза из силикона, вкладная гильза из вспененных полимеров, защита культи при болезненных и рубцово-измененных культях), - кисти искусственной активной в комплекте с косметической оболочкой, управление кистью – тяговое (функциональное), кисть должна обеспечивать схват и удержание предметов, - лучезапястного узла с пассивной ротацией или без ротации, - комплекта внешних шин для локтевых шарниров или без шин; - крепление – анатомическое (за счет формы приемной гильзы), при необходимости – – дополнительное крепление кожаным ремешком. Материал гильзы, тип крепления, наличие шин для локтевых шарниров - в зависимости от медицинских показаний и индивидуальных особенностей конкретного инвалида. Тип протеза – постоянный. С двумя чехлами на культю. | х | шт. |
| 5. | Протез плеча косметический 32.50.22.121/отсутствует/01.28.08.01.04 | 8-01-04 Протез плеча косметический | Основные характеристики | Протез плеча косметический должен состоять из: - приемной гильзы плеча, индивидуальной, выполненной по слепку с культи инвалида, из литьевого слоистого пластика на основе акриловых или полиамидных смол или полиэтилена или кожи, по медицинским показаниям приемная гильза изготавливается с вкладными элементами (вкладная гильза из силикона, вкладная гильза из вспененных полимеров, защита культи при болезненных и рубцово-измененных культях), - кисти косметической, компенсирующей косметический (эстетический, анатомический) дефект, выполненной из силикона с армирующей сеткой или из медицинского пластизоля. Комплектность кисти - косметическая оболочка и формообразующая кисти. - лучезапястного узла с пассивной ротацией или без ротации, - локтевого узла пассивного с фиксацией в локтевом шарнире или с шинами локтевого шарнира. Система управления - сохранившейся рукой или противоупором. - крепление – анатомическое (за счет формы приемной гильзы), при необходимости – дополнительное крепление плечевым ремнем. Материал гильзы, тип крепления, тип локтевого шарнира, тип кисти - в зависимости от медицинских показаний и индивидуальных особенностей конкретного инвалида. Тип протеза – постоянный. С двумя чехлами на культю. | х | шт. |
| 6. | Протез плеча рабочий 32.50.22.121/отсутствует/01.28.08.02.03 | 8-02-03 Протез плеча рабочий | Основные характеристики | Протез плеча рабочий должен состоять из: - приемной гильзы плеча, индивидуальной, выполненной по слепку с культи инвалида, из литьевого слоистого пластика на основе акриловых или полиамидных смол или полиэтилена или кожи, по медицинским показаниям приемная гильза изготавливается с вкладными элементами (вкладная гильза из силикона, вкладная гильза из вспененных полимеров, защита культи при болезненных и рубцово-измененных культях), - локтевого узла пассивного с фиксацией в локтевом шарнире или с шинами локтевого шарнира. Система управления -сохранившейся рукой или противоупором, - приемника для насадок, - набора рабочих приспособлений (до 6 рабочих насадок по выбору пациента). - крепление – анатомическое (за счет формы приемной гильзы), при необходимости – дополнительное крепление плечевым ремнем. Материал приемной гильзы и вид насадок, тип локтевого шарнира - в зависимости от медицинских показаний, индивидуальной потребности и предпочтений конкретного инвалида. Протез плеча рабочий должен обеспечивать схват и удержание предметов, выполнение трудовых операций, осуществление самообслуживания в быту, а также служить для занятий физкультурой и спортом Тип протеза – специальный. С двумя чехлами на культю. | х | шт. |
| 7. | Протез плеча активный (тяговый) 32.50.22.121/отсутствует/01.28.08.03.03 | 8-03-03 Протез плеча активный (тяговый) | Основные характеристики | Протез плеча активный (тяговый), должен состоять из: - приемной гильзы плеча, индивидуальной, выполненной по слепку с культи инвалида, из литьевого слоистого пластика на основе акриловых или полиамидных смол или полиэтилена или кожи, по медицинским показаниям приемная гильза изготавливается с вкладными элементами (вкладная гильза из силикона, вкладная гильза из вспененных полимеров, защита культи при болезненных и рубцово-измененных культях), - кисти искусственной активной в комплекте с косметической оболочкой, управление кистью – тяговое (функциональное), кисть должна обеспечивать схват и удержание предметов, - лучезапястного узла с пассивной ротацией или без ротации, - локтевого узла пассивного с фиксацией в локтевом шарнире или с шинами локтевого шарнира. Система управления - сохранившейся рукой или противоупором, - крепление – анатомическое (за счет формы приемной гильзы), при необходимости – дополнительное крепление кожаным ремешком. Материал гильзы, тип крепления тип локтевого узла - в зависимости от медицинских показаний и индивидуальных особенностей конкретного инвалида. Тип протеза – постоянный. С двумя чехлами на культю. | х | шт. |
| 8 | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти 32.50.22.121/ отсутствует/ 01.29.08.01.02 | 8-01-02 Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Основные характеристики | Протез кисти косметический должен состоять из: - приемной гильзы индивидуальной (изготовленной по индивидуальному слепку с культи получателя) или без нее, - кисти косметической, компенсирующей косметический (эстетический, анатомический) дефект, выполненной из силикона с армирующей сеткой или из медицинского пластизоля, - манжетки кожаной или без манжетки, - крепления протеза, выполненного шнуровкой или на ленту контакт или замок капроновый. Тип применяемой в протезе кисти, наличие манжетки, тип крепления - в зависимости от медицинских показаний, индивидуальной потребности и предпочтений конкретного получателя. Тип протеза – постоянный |  |  |
| 9 | Протез предплечья косметический 32.50.22.121/ отсутствует/ 01.29.08.01.03 | 8-01-03 Протез предплечья косметический | Основные характеристики | Протез предплечья косметический должен состоять из: - приемной гильзы предплечья, индивидуальной, выполненной по слепку с культи получателя, из литьевого слоистого пластика на основе акриловых или полиамидных смол, или полиэтилена или кожи, при необходимости – с гильзой плеча, по медицинским показаниям приемная гильза изготавливается с вкладными элементами (вкладная гильза из силикона, вкладная гильза из вспененных полимеров, защита культи при болезненных и рубцово-измененных культях), - кисти косметической, компенсирующей косметический (эстетический, анатомический) дефект, выполненной из силикона с армирующей сеткой или из медицинского пластизоля. Комплектность кисти - косметическая оболочка и формообразующая кисти. - лучезапястного узла с пассивной ротацией или без ротации, - комплекта внешних шин для локтевых шарниров или без шин. - крепление – анатомическое (за счет формы приемной гильзы), при необходимости – дополнительное крепление– кожаным ремешком. Материал кисти, гильзы, тип крепления, наличие шин для локтевых шарниров - в зависимости от медицинских показаний и индивидуальных особенностей конкретного получателя. Тип протеза – постоянный. С двумя чехлами на культю |  |  |
| 10 | Протез предплечья рабочий 32.50.22.121/ отсутствует/ 01.29.08.02.02 | 8-02-02 Протез предплечья рабочий | Основные характеристики | Протез предплечья рабочий должен состоять из: - приемной гильзы предплечья, индивидуальной, выполненной по слепку с культи получателя, из литьевого слоистого пластика на основе акриловых или полиамидных смол, или полиэтилена или кожи с манжеткой на плечо, по медицинским показаниям приемная гильза изготавливается с вкладными элементами (вкладная гильза из силикона, вкладная гильза из вспененных полимеров, защита культи при болезненных и рубцово-измененных культях), - приемника для насадок, - набора рабочих приспособлений (до 6 рабочих насадок по выбору пациента). - крепление – анатомическое (за счет формы приемной гильзы). при необходимости – дополнительное крепление кожаным ремешком. Материал приемной гильзы и вид насадок - в зависимости от медицинских показаний, индивидуальной потребности и предпочтений конкретного получателя. Протез предплечья рабочий должен обеспечивать схват и удержание предметов, выполнение трудовых операций, осуществление самообслуживания в быту, а также служить для занятий физкультурой и спортом Тип протеза – специальный. С двумя чехлами на культю. |  |  |
| 11 | Протез плеча косметический 32.50.22.121/ отсутствует/ 01.29.08.01.04 | 8-01-04 Протез плеча косметический | Основные характеристики | Протез плеча косметический должен состоять из: - приемной гильзы плеча, индивидуальной, выполненной по слепку с культи получателя, из литьевого слоистого пластика на основе акриловых или полиамидных смол, или полиэтилена или кожи, по медицинским показаниям приемная гильза изготавливается с вкладными элементами (вкладная гильза из силикона, вкладная гильза из вспененных полимеров, защита культи при болезненных и рубцово-измененных культях), - кисти косметической, компенсирующей косметический (эстетический, анатомический) дефект, выполненной из силикона с армирующей сеткой или из медицинского пластизоля. Комплектность кисти - косметическая оболочка и формообразующая кисти. - лучезапястного узла с пассивной ротацией или без ротации, - локтевого узла пассивного с фиксацией в локтевом шарнире или с шинами локтевого шарнира. Система управления - сохранившейся рукой или противоупором. - крепление – анатомическое (за счет формы приемной гильзы), при необходимости – дополнительное крепление плечевым ремнем. Материал гильзы, тип крепления, тип локтевого шарнира, тип кисти - в зависимости от медицинских показаний и индивидуальных особенностей конкретного получателя. Тип протеза – постоянный. С двумя чехлами на культю. |  |  |
| 12 | Протез плеча рабочий 32.50.22.121/ отсутствует/ 01.29.08.02.03 | 8-02-03 Протез плеча рабочий | Основные характеристики | Протез плеча рабочий должен состоять из: - приемной гильзы плеча, индивидуальной, выполненной по слепку с культи получателя, из литьевого слоистого пластика на основе акриловых или полиамидных смол, или полиэтилена или кожи, по медицинским показаниям приемная гильза изготавливается с вкладными элементами (вкладная гильза из силикона, вкладная гильза из вспененных полимеров, защита культи при болезненных и рубцово-измененных культях), - локтевого узла пассивного с фиксацией в локтевом шарнире или с шинами локтевого шарнира. Система управления -сохранившейся рукой или противоупором, - приемника для насадок, - набора рабочих приспособлений (до 6 рабочих насадок по выбору пациента). - крепление – анатомическое (за счет формы приемной гильзы), при необходимости – дополнительное крепление плечевым ремнем. Материал приемной гильзы и вид насадок, тип локтевого шарнира - в зависимости от медицинских показаний, индивидуальной потребности и предпочтений конкретного получателя. Протез плеча рабочий должен обеспечивать схват и удержание предметов, выполнение трудовых операций, осуществление самообслуживания в быту, а также служить для занятий физкультурой и спортом Тип протеза – специальный. С двумя чехлами на культю. |  |  |
| 13 | Протез плеча активный (тяговый) 32.50.22.121/ отсутствует/ 01.29.08.03.03 | 8-03-03 Протез плеча активный (тяговый) | Основные характеристики | Протез плеча активный (тяговый), должен состоять из: - приемной гильзы плеча, индивидуальной, выполненной по слепку с культи получателя, из литьевого слоистого пластика на основе акриловых или полиамидных смол, или полиэтилена или кожи, по медицинским показаниям приемная гильза изготавливается с вкладными элементами (вкладная гильза из силикона, вкладная гильза из вспененных полимеров, защита культи при болезненных и рубцово-измененных культях), - кисти искусственной активной в комплекте с косметической оболочкой, управление кистью – тяговое (функциональное), кисть должна обеспечивать схват и удержание предметов, - лучезапястного узла с пассивной ротацией или без ротации, - локтевого узла пассивного с фиксацией в локтевом шарнире или с шинами локтевого шарнира. Система управления - сохранившейся рукой или противоупором, - крепление – анатомическое (за счет формы приемной гильзы), при необходимости – дополнительное крепление кожаным ремешком. Материал гильзы, тип крепления тип локтевого узла - в зависимости от медицинских показаний и индивидуальных особенностей конкретного получателя. Тип протеза – постоянный. С двумя чехлами на культю. |  |  |

Требования к качеству.

Качество изготавливаемых Изделий должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), действующим на территории Российской Федерации, в том числе:

- ГОСТ Р 51632-2021 Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний;

- ГОСТ Р 59544-2021 Национальный стандарт Российской Федерации. Реабилитационные мероприятия. Услуги по протезированию верхних конечностей. Состав, содержание и порядок предоставления услуг;

- ГОСТ Р ИСО 9999-2019 Национальный стандарт Российской Федерации. Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология;

- ГОСТ Р ИСО 13405-1-2018 Национальный стандарт Российской Федерации. Протезирование и ортопедия. Классификация и описание узлов протезов. Часть 1. Классификация узлов протезов;

- ГОСТ Р 56137-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Протезирование и ортезирование. Контроль качества протезов и ортезов верхних и нижних конечностей с индивидуальными параметрами изготовления;

- ГОСТ Р 51819-2022. Национальный стандарт Российской Федерации. Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения.

Выполнение работ по изготовлению Изделий включает:

- прием, осмотр, обмеры Получателя и примерку/подгонку Изделия осуществляют соответствующие специалисты;

- индивидуальное изготовление Изделия;

- передачу Изделия Получателю;

- ремонт или замену Изделия в период гарантийного срока эксплуатации Изделия за счет Подрядчика. Подрядчик должен обеспечить возможность приемки изделия на гарантийный ремонт по фактическому месту проживания Получателя с последующей доставкой Изделия до получателя по указанному адресу с подъемом на этаж;

Место приема, осмотра, снятия мерок, примерки/подгонки и получения Изделия определяется по выбору Получателя на территории г. Смоленска и Смоленской области:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания Получателя);

- в стационарных пунктах выдачи Изделий, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 года № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Требования к гарантийному сроку товаров, выполнению работ, оказанию услуг и (или) объему предоставления гарантий их качества:

Гарантийный срок:

- на протезы верхних конечностей, кроме протеза кисти - 7 месяцев;

- на протезы кисти –3 месяца

с даты подписания Получателем Акта приема-передачи изделия Получателю.