- Техническое задание

| № п/п | Наименование товара |  | ОКПД2/ КТРУ |  | Кол-во |  | Ед. измерения |  | Наименование характеристики |  | Тип характеристики |  | Значение характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ед. измерения |  | Инструкция по заполнению характеристики в заявке |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 10 |  |
| 1 |  | Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов), с индивидуальными функциональными и техническими характеристиками в соответствии с ИПРА |  | 30.92.20.000 |  | 7 |  | шт |  | Назначение |  | качественная |  | Предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Описание |  | качественная |  | Сиденье кресло-коляски, регулируемое по глубине, высоте и углу наклона; спинка, регулируемая по углу наклона, подлокотники, регулируемые по высоте; опоры для стоп, регулируемые по углу наклона, ремни для стоп; ремень для сохранения зазора между ногами, подголовник, регулируемый по высоте, углу наклона и охвату головы; боковые поддержки, регулируемые; распорка для придания жесткости спинке; тип колес- литые; складная конструкция. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширина сиденья |  | количественная |  | 45,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | см | Значение хар-ки не может меняться |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глубина сиденья |  | количественная |  | ≥ |  |  | 40 |  |  | ≤ |  | 53 |  | см | УЗ указывает диапозон значений хар-ки |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Высота подлокотника |  | количественная |  | ≥ |  | 22 |  |  | ≤ |  | 25 |  |  | см | УЗ указывает диапозон значений хар-ки |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Высота подножки |  | количественная |  | ≥ | 34 |  |  | ≤ |  |  | 48 |  |  | см | УЗ указывает диапозон значений хар-ки |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Грузоподъемность |  | количественная |  | ≥ |  |  |  | 130 |  |  |  |  |  | кг | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Требования ГОСТ |  | качественная |  | - ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы «in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; Национальным стандартам Российской Федерации, ГОСТ Р 52770-2023. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования безопасности, ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность», ГОСТ Р 51083-2021 «Кресла-коляски. Общие технические условия», ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |  |
| 2 |  | Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов), с индивидуальными функциональными и техническими характеристиками в соответствии с ИПРА |  | 30.92.20.000 |  | 1 |  | шт |  | Назначение |  | качественная |  | Предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Описание |  | качественная |  | Сиденье кресло-коляски, регулируемое по глубине, высоте и углу наклона; спинка, регулируемая по углу наклона, подлокотники, регулируемые по высоте; опоры для стоп, регулируемые по углу наклона, ремни для стоп; ремень для сохранения зазора между ногами, подголовник, регулируемый по высоте, углу наклона и охвату головы; боковые поддержки, регулируемые; распорка для придания жесткости спинке; тип колес- литые; складная конструкция. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширина сиденья |  | количественная |  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | см | Значение хар-ки не может меняться |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глубина сиденья |  | количественная |  | ≥ |  |  | 40 |  |  | ≤ |  | 53 |  | см | УЗ указывает диапозон значений хар-ки |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Высота подлокотника |  | количественная |  | ≥ |  | 22 |  |  | ≤ |  | 25 |  |  | см | УЗ указывает диапозон значений хар-ки |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Высота подножки |  | количественная |  | ≥ | 34 |  |  | ≤ |  |  | 48 |  |  | см | УЗ указывает диапозон значений хар-ки |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Грузоподъемность |  | количественная |  | ≥ |  |  |  | 130 |  |  |  |  |  | кг | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Требования ГОСТ |  | качественная |  | - ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы «in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; Национальным стандартам Российской Федерации, ГОСТ Р 52770-2023. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования безопасности, ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность», ГОСТ Р 51083-2021 «Кресла-коляски. Общие технические условия», ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |  |
| 3 |  | Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов), с индивидуальными функциональными и техническими характеристиками в соответствии с ИПРА |  | 30.92.20.000 |  | 1 |  | шт |  | Назначение |  | качественная |  | Предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Описание |  | качественная |  | Сиденье кресло-коляски, регулируемое по глубине, высоте и углу наклона; спинка, регулируемая по углу наклона, подлокотники, регулируемые по высоте; опоры для стоп, регулируемые по углу наклона, ремни для стоп; ремень для сохранения зазора между ногами, подголовник, регулируемый по высоте, углу наклона и охвату головы; боковые поддержки, регулируемые; распорка для придания жесткости спинке; тип колес- литые; складная конструкция. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширина сиденья |  | количественная |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | см | Значение хар-ки не может меняться |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глубина сиденья |  | количественная |  | ≥ |  |  | 40 |  |  | ≤ |  | 53 |  | см | УЗ указывает диапозон значений хар-ки |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Высота подлокотника |  | количественная |  | ≥ |  | 22 |  |  | ≤ |  | 25 |  |  | см | УЗ указывает диапозон значений хар-ки |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Высота подножки |  | количественная |  | ≥ | 34 |  |  | ≤ |  |  | 48 |  |  | см | УЗ указывает диапозон значений хар-ки |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Грузоподъемность |  | количественная |  | ≥ |  |  |  | 130 |  |  |  |  |  | кг | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Требования ГОСТ |  | качественная |  | - ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы «in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; Национальным стандартам Российской Федерации, ГОСТ Р 52770-2023. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования безопасности, ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность», ГОСТ Р 51083-2021 «Кресла-коляски. Общие технические условия», ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |  |
| 4 |  | Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов), с индивидуальными функциональными и техническими характеристиками в соответствии с ИПРА |  | 30.92.20.000 |  | 1 |  | шт |  | Назначение |  | качественная |  | Предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Описание |  | качественная |  | Сиденье кресло-коляски, регулируемое по глубине, высоте и углу наклона; спинка, регулируемая по углу наклона, подлокотники, регулируемые по высоте; опоры для стоп, регулируемые по углу наклона, ремни для стоп; ремень для сохранения зазора между ногами, подголовник, регулируемый по высоте, углу наклона и охвату головы; боковые поддержки, регулируемые; распорка для придания жесткости спинке; тип колес- литые; складная конструкция. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширина сиденья |  | количественная |  | 50,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | см | Значение хар-ки не может меняться |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глубина сиденья |  | количественная |  | ≥ |  |  | 40 |  |  | ≤ |  | 53 |  | см | УЗ указывает диапозон значений хар-ки |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Высота подлокотника |  | количественная |  | ≥ |  | 22 |  |  | ≤ |  | 25 |  |  | см | УЗ указывает диапозон значений хар-ки |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Высота подножки |  | количественная |  | ≥ | 34 |  |  | ≤ |  |  | 48 |  |  | см | УЗ указывает диапозон значений хар-ки |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Грузоподъемность |  | количественная |  | ≥ |  |  |  | 130 |  |  |  |  |  | кг | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Требования ГОСТ |  | качественная |  | - ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы «in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; Национальным стандартам Российской Федерации, ГОСТ Р 52770-2023. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования безопасности, ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность», ГОСТ Р 51083-2021 «Кресла-коляски. Общие технические условия», ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |  |
| 5 |  | Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов), с индивидуальными функциональными и техническими характеристиками и в соответствии с ИПРА |  | 30.92.20.000 |  | 9 |  | шт |  | Назначение |  | качественная |  | Предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Описание |  | качественная |  | Сиденье кресло-коляски, регулируемое по глубине, высоте и углу наклона; спинка, регулируемая по углу наклона, подлокотники, регулируемые по высоте; опоры для стоп, регулируемые по углу наклона, ремни для стоп; ремень для сохранения зазора между ногами, подголовник, регулируемый по высоте, углу наклона и охвату головы; боковые поддержки, регулируемые; распорка для придания жесткости спинке; тип колес - пневматические; складная конструкция. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширина сиденья |  | количественная |  | 45,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | см | Значение хар-ки не может меняться |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глубина сиденья |  | количественная |  | ≥ |  |  | 40 |  |  | ≤ |  | 53 |  | см | УЗ указывает диапозон значений хар-ки |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Высота подлокотника |  | количественная |  | ≥ |  | 22 |  |  | ≤ |  | 25 |  |  | см | УЗ указывает диапозон значений хар-ки |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Высота подножки |  | количественная |  | ≥ | 34 |  |  | ≤ |  |  | 48 |  |  | см | УЗ указывает диапозон значений хар-ки |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Грузоподъемность |  | количественная |  | ≥ |  |  |  | 130 |  |  |  |  |  | кг | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Требования ГОСТ |  | качественная |  | - ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы «in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; Национальным стандартам Российской Федерации, ГОСТ Р 52770-2023. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования безопасности, ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность», ГОСТ Р 51083-2021 «Кресла-коляски. Общие технические условия», ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |  |
| 6 |  | Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов), с индивидуальными функциональными и техническими характеристиками и в соответствии с ИПРА |  | 30.92.20.000 |  | 1 |  | шт |  | Назначение |  | качественная |  | Предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Описание |  | качественная |  | Сиденье кресло-коляски, регулируемое по глубине, высоте и углу наклона; спинка, регулируемая по углу наклона, подлокотники, регулируемые по высоте; опоры для стоп, регулируемые по углу наклона, ремни для стоп; ремень для сохранения зазора между ногами, подголовник, регулируемый по высоте, углу наклона и охвату головы; боковые поддержки, регулируемые; распорка для придания жесткости спинке; тип колес- пневматические; складная конструкция. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширина сиденья |  | количественная |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | см | Значение хар-ки не может меняться |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Глубина сиденья |  | количественная |  | ≥ |  |  | 40 |  |  | ≤ |  | 53 |  | см | УЗ указывает диапозон значений хар-ки |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Высота подлокотника |  | количественная |  | ≥ |  | 22 |  |  | ≤ |  | 25 |  |  | см | УЗ указывает диапозон значений хар-ки |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Высота подножки |  | количественная |  | ≥ | 34 |  |  | ≤ |  |  | 48 |  |  | см | УЗ указывает диапозон значений хар-ки |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Грузоподъемность |  | количественная |  | ≥ |  |  |  | 130 |  |  |  |  |  | кг | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Требования ГОСТ |  | качественная |  | - ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы «in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; Национальным стандартам Российской Федерации, ГОСТ Р 52770-2023. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования безопасности, ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность», ГОСТ Р 51083-2021 «Кресла-коляски. Общие технические условия», ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение хар-ки не может меняться |  |

Кресла-коляски соответствуют требованиям следующих стандартов:

Кресло-коляски отвечают Межгосударственным стандартам: ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы «in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; Национальным стандартам Российской Федерации "ГОСТ Р 52770-2023. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 31.10.2016 N 1535-ст), ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность», ГОСТ Р 51083-2021 «Кресла-коляски. Общие технические условия», ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела».

Требования к документам, подтверждающим соответствие установленным требованиям

Наличие действующего регистрационного удостоверения, на данную продукцию обязательно.

Требования к маркировке и упаковке

На изделие нанесены товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделий. Упаковка обеспечивает сохранность Товара при транспортировке и хранении.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества

Гарантийный срок Товара устанавливается со дня выдачи товара получателю и составляет 12 месяцев.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов Товара осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г.      № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Требования к месту, условиям и объемам поставки

Товар поставляется непосредственно Получателю по месту жительства инвалида на территории г. Волгограда. или по месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком на территории г. Волгограда и Волгоградской области.