ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Справочно:

- Настоящее описание объекта закупки, прилагаемое к извещению о проведении электронного конкурса, подготовлено в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту всех электронных документов - Закон), а также иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.

- Электронный конкурс по тексту настоящего описания объекта закупки, прилагаемого к извещению о проведении электронного конкурса, далее может быть поименован так же как Конкурс или закупка.

По тексту настоящего документа: Протезы нижних конечностей далее поименованы, так же, как ПОИ или Изделие.

Выполнение работ по изготовлению технических средств реабилитации (протезов нижних конечностей) с целью социального обеспечения граждан.

| Наименование ПОИ | Технические (функциональные), качественные характеристики, потребительские свойства ПОИ | Объем выполняемых работ, шт. |
| --- | --- | --- |
| Протез бедра модульный с микропроцессорным управлением (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия): 8-07-12) | Протез бедра модульный с микропроцессорным управлением. Постоянный. Приемная гильза индивидуальная, материал – слоистый пластик. Крепление протеза с использованием полимерного чехла. Коленный модуль одноосный, гидравлический с полностью электронным контролем фаз опоры. Помощь при спуске по наклонной поверхности, имеет дополнительную функцию присаживания. Режимы активности выбираются в зависимости от потребности пользователя. Используется поворотное устройство. Стопа карбоновая энергосберегающая с косметической оболочкой. В комплект входят 2 чехла на культю бедра из полимерного материала (силиконовых). | 1 |
| Протез бедра модульный с микропроцессорным управлением (наименование в соответствие с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификаций технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-р»). Номер вида технического средства реабилитации (изделия): 8-07-12) | Протез бедра модульный с микропроцессорным управлением. Постоянный. Приемная гильза индивидуальная, материал – слоистый пластик. Крепление протеза – тяговая замковая система с использованием силиконового лайнера. Гильзовый и поворотный РСУ до 150кг. Коленный модуль одноосный, гидравлический с полностью электронным контролем фаз опоры и переноса, автоматическая подстройка к частоте, скорости и ширине шага, оптимизированная защита от спотыкания для предотвращения падения, защита от проникновения влаги в коленный шарнир, возможность настройки сопротивления при разряженном аккумуляторе, уровень активности – 3-4, время работы без подзарядки не менее 48 час. Стопа карбоновая с высокой степенью энергосбережения с косметической оболочкой. В комплект входят 2 чехла на культю бедра из полимерного материала (силиконовых). | 1 |
| ИТОГО: |  | 2 |

Требования к безопасности, экологической безопасности, качеству результата выполненных работ

ПОИ должны соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний» (пп.4.4.1, п.5.1-п.5.3, п.11.1, п.12.2, п.12.3); ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования» (п.5.3-п.7.1, п.7.3-п.8.1.5.2, пп.8.1.5.4-пп.8.2.1, пп.8.2.7, пп.8.2.9, пп.8.2.9.1, раздел 9).

Изготовление ПОИ должно осуществляться в соответствии с ГОСТ Р 53870-2021 «Реабилитационные мероприятия. Услуги по протезированию нижних конечностей. Состав, содержание и порядок предоставления услуг».

Исполнитель обязан обеспечить примерку ПОИ, обучить Получателей пользованию ПОИ в соответствии с требованиями ГОСТ Р 59542-2021 «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности».

Исполнитель должен изготавливать протезы, удовлетворяющие следующим требованиям:

- не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Получателя, окружающей среды, а так же использование протезов не должно причинять вред имуществу Получателя при его эксплуатации.

- материалы, применяемые для изготовления протезов, должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации, а также не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не воздействующей на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали протеза при его нормальной эксплуатации.

- протезы не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

Требования к комплектности, маркировке, упаковке, транспортированию и хранению результата выполненных работ

Комплектность ПОИ должна осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования» (раздел 10).

Маркировка ПОИ должна осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования» (раздел 11).

Упаковка ПОИ должна осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования» (раздел 12).

Транспортирование и хранение ПОИ должны осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования» (пп.12.1.1, пп.12.2.1).

Требования к гарантии качества выполненных работ, к гарантийному сроку и объёму предоставления гарантий качества, к гарантийному обслуживанию выполненных работ

Функциональные и качественные характеристики ПОИ должны обеспечивать Получателю возможность пользования ПОИ в течение установленного законодательством срока пользования данным видом протезно-ортопедического изделия, который составляет для протеза бедра модульного с микропроцессорным управлением - не менее 2 (двух) лет с заменой до трёх приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании, с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки работ.

Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результата работ и действительна для протеза бедра модульного с микропроцессорным управлением – 2 (два) года с заменой до трёх приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании с даты подписания Получателем Акта сдачи-приемки работ.

Срок осуществления гарантийного ремонта изделий должен составлять не более 15 дней с момента обращения Получателя к Исполнителю.

При выдаче ПОИ Получателю предоставить гарантийные талоны, дающие получателям право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание ПОИ. В гарантийных талонах должны быть указаны адреса и режим работы пунктов приема получателей (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания изделия. В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока ПОИ при его должной эксплуатации несоответствия качества ПОИ (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Исполнителем должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если ПОИ подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена его замена на аналогичное ПОИ надлежащего качества. Исполнитель должен обеспечить возможность приемки ПОИ на гарантийный ремонт (если ПОИ подлежит гарантийному ремонту) или для его замены по фактическому месту проживания Получателя с последующей доставкой ПОИ до Получателя по указанному адресу с подъемом на этаж.

Место выполнения работ: Российская Федерация.

Выполнение работ по изготовлению ПОИ для обеспечения Получателей производится по направлениям Заказчика, выданным в 2025 году Получателям в соответствии с индивидуальными программами реабилитации.

Доставка результатов работ (ПОИ) осуществляется до места жительства Получателей в Забайкальском крае или по согласованию с Получателями ПОИ выдаются по месту нахождения пункта выдачи ПОИ, организованного Исполнителем в г. Чите Забайкальского края или по месту нахождения пунктов выдачи ПОИ, организованных Исполнителем на территории Забайкальского края.

Исполнитель обязан предоставить Получателям право выбора способа получения ПОИ (по месту жительства Получателя по Забайкальскому краю или по месту нахождения пункта выдачи ПОИ, организованного Исполнителем в г. Чите Забайкальского края, или по месту нахождения пунктов выдачи ПОИ, организованных Исполнителем на территории Забайкальского края).

Исполнитель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения контракта организовать стационарный пункт выдачи ПОИ на территории г. Читы Забайкальского края. Исполнитель вправе также дополнительно организовать стационарные пункты выдачи ПОИ на территории Забайкальского края.

Организованные Исполнителем стационарные пункты выдачи ПОИ должны соответствовать требованиям Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Выполнение работ по обеспечению Получателей ПОИ производится по индивидуальным меркам, снятым с Получателей. Индивидуальный обмер производится по месту жительства Получателей или по согласованию с Получателем по месту нахождения Исполнителя.

Исполнитель обязан:

- вести журнал телефонных звонков Получателям ПОИ из Реестра направлений, с пометкой о времени звонка и выборе Получателями места и времени примерки, доставки ПОИ. По запросу Заказчика, в течение 2 (двух) дней с момента получения запроса, предоставить Заказчику Журнал телефонных звонков Получателям ПОИ;

- вести аудиозапись телефонных разговоров с Получателями по вопросам получения ПОИ. По запросу Заказчика, в течение 2 (двух) дней с момента получения запроса, предоставить Заказчику аудиозаписи телефонных разговоров с Получателями по вопросам получения ПОИ;

- фиксировать факт отказа Получателей от получения ПОИ.

Срок исполнения контракта

Дата начала исполнения контракта: с даты заключения государственного контракта.

Дата окончания исполнения контракта: 25.12.2025г.

Сроки исполнения контракта включают в себя следующие сроки выполнения работ.

Сроки выполнения работ: С даты заключения Государственного Контракта по 28.11.2025г.

В срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания контракта Заказчик передает Исполнителю Реестр направлений, выданных Заказчиком Получателям.

Срок выполнения  работ с даты получения Исполнителем направления от Получателя, до даты выдачи изделия Получателю должен составлять не более 45 дней.

Справочно: Заказчиком установлено, что ПОИ должны соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний» (пп.4.4.1, п.5.1-п.5.3, п.11.1, п.12.2, п.12.3); ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования» (п.5.3-п.7.1, п.7.3-п.8.1.5.2, пп.8.1.5.4-пп.8.2.1, пп.8.2.7, пп.8.2.9, пп.8.2.9.1, раздел 9). Однако, данные документы не определяют конкретные показатели и характеристики выполняемых работ. В связи с чем, заказчик, руководствуясь частью 2 статьи 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», установил показатели, позволяющие определить соответствие выполняемых работ требованиям заказчика, на основе анализа технических и качественных характеристик аналогичных выполняемых работ, имеющихся на рынке Российской Федерации и исходя из потребностей Заказчика, определенных на основе предоставленных индивидуальных программ реабилитации Пострадавших на производстве.