Приложение № 1 к извещению

Описание объекта закупки (техническое задание)

Наименование объекта закупки (предмет государственного контракта): поставка кресел-колясок с ручным приводом в целях социального обеспечения граждан в 2025 году (далее – товар, Товар, Получатели).

Описание объекта закупки:

| № п/п | Наименование Товара | ОКПД2/ КТРУ / КОЗ | Наименование характеристики | Значение характеристики | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (Наименование по КТРУ - Кресло-коляска механическая) | 30.92.20.000/ 30.92.20.000-00000041/ 01.28.07.01.01.10 | Привод от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски имеет высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации. Поверхности металлических элементов кресла-коляски обеспечивают антикоррозийную защиту и устойчивы к дезинфекции, а также покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. | Наличие | Определить невозможно |
|  |  |  | Конструкция | Складная |  |
|  |  |  | Максимальная ширина сиденья (см) | ≥ 39 и ≤ 45,5 |  |
|  |  |  | Ширина сидения (см) | 39 + 1 см |  |
|  |  |  | Максимальный вес пациента (кг) | ≥ 100 ≤ 135 |  |
|  |  |  | Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки (кг) | ≤ 18 |  |
|  |  |  | Назначение | Комнатная |  |
|  |  |  | Наличие подголовника | Нет |  |
|  |  |  | Откидная спинка | Нет |  |
|  |  |  | Регулировка угла наклона подножки | Нет |  |
|  |  |  | Рычажный привод | Нет |  |
|  |  |  | Тип управления | Пациентом |  |
|  |  |  | Фиксация туловища | Нет |  |
|  |  |  | Глубина сиденья | Регулируется в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см |  |
|  |  |  | Вид сиденья | С регулируемым углом наклона |  |
|  |  |  | Спинка | Высота не менее 42,5 см и должна иметь возможность регулировки по высоте не менее чем на ±5 см |  |
|  |  |  | Спинка и сиденье кресла-коляски | Изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами |  |
|  |  |  | Вид подножки | Регулируемая по высоте |  |
|  |  |  | Подножки | Легко демонтируются или отводятся внутрь рамы без демонтажа. |  |
|  |  |  | Опоры подножек | Имеет плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10°. |  |
|  |  |  | Вид подлокотников | Регулируемые по высоте |  |
|  |  |  | Подлокотники | Откидываются назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не обладает возвратной пружиной. |  |
|  |  |  | Накладки подлокотников | Вспененная резина |  |
|  |  |  | Длина подлокотников | ≥ 27 и ≤ 30 |  |
|  |  |  | Приводные колеса | Имеют литые покрышки, легко демонтируются путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, снабжены алюминиевыми ободами и обручами. |  |
|  |  |  | Диаметр приводных колес (см) | ≥ 57 и ≤ 62 |  |
|  |  |  | Поворотные колеса | Имеют литые полиуретановые покрышки |  |
|  |  |  | Диаметр поворотных колес (см) | ≥ 15 и ≤ 20 |  |
|  |  |  | Количество позиций установки положения вилки поворотного колеса | ≥ 4 |  |
|  |  |  | Опоры вращения в передних и задних колесах | Шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой |  |
|  |  |  | Многофункциональный адаптер, расположенный на приводном колесе и обеспечивающий индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях | - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 см и сзади в диапазоне не менее 9 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5° до 15°; - изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. |  |
|  |  |  | Комплект поставки | - антиопрокидывающее устройство; - подушка на сиденье; - набор инструментов |  |
| 2 | Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (Наименование по КТРУ - Кресло-коляска механическая) | 30.92.20.000/ 30.92.20.000-00000041/ 01.28.07.01.01.10 | Привод от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски имеет высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации. Поверхности металлических элементов кресла-коляски обеспечивают антикоррозийную защиту и устойчивы к дезинфекции, а также покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. | Наличие | Определить невозможно |
|  |  |  | Конструкция | Складная |  |
|  |  |  | Максимальная ширина сиденья (см) | ≥ 39 и ≤ 45,5 |  |
|  |  |  | Ширина сидения (см) | 42 ±1 см |  |
|  |  |  | Максимальный вес пациента (кг) | ≥ 100 ≤ 135 |  |
|  |  |  | Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки (кг) | ≤ 18 |  |
|  |  |  | Назначение | Комнатная |  |
|  |  |  | Наличие подголовника | Нет |  |
|  |  |  | Откидная спинка | Нет |  |
|  |  |  | Регулировка угла наклона подножки | Нет |  |
|  |  |  | Рычажный привод | Нет |  |
|  |  |  | Тип управления | Пациентом |  |
|  |  |  | Фиксация туловища | Нет |  |
|  |  |  | Глубина сиденья | Регулируется в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см |  |
|  |  |  | Вид сиденья | С регулируемым углом наклона |  |
|  |  |  | Спинка | Высота не менее 42,5 см и должна иметь возможность регулировки по высоте не менее чем на ±5 см |  |
|  |  |  | Спинка и сиденье кресла-коляски | Изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами |  |
|  |  |  | Вид подножки | Регулируемая по высоте |  |
|  |  |  | Подножки | Легко демонтируются или отводятся внутрь рамы без демонтажа. |  |
|  |  |  | Опоры подножек | Имеет плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10°. |  |
|  |  |  | Вид подлокотников | Регулируемые по высоте |  |
|  |  |  | Подлокотники | Откидываются назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не обладает возвратной пружиной. |  |
|  |  |  | Накладки подлокотников | Вспененная резина |  |
|  |  |  | Длина подлокотников | ≥ 27 и ≤ 30 |  |
|  |  |  | Приводные колеса | Имеют литые покрышки, легко демонтируются путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, снабжены алюминиевыми ободами и обручами. |  |
|  |  |  | Диаметр приводных колес (см) | ≥ 57 и ≤ 62 |  |
|  |  |  | Поворотные колеса | Имеют литые полиуретановые покрышки |  |
|  |  |  | Диаметр поворотных колес (см) | ≥ 15 и ≤ 20 |  |
|  |  |  | Количество позиций установки положения вилки поворотного колеса | ≥ 4 |  |
|  |  |  | Опоры вращения в передних и задних колесах | Шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой |  |
|  |  |  | Многофункциональный адаптер, расположенный на приводном колесе и обеспечивающий индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях | - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 см и сзади в диапазоне не менее 9 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5° до 15°; - изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. |  |
|  |  |  | Комплект поставки | - антиопрокидывающее устройство; - подушка на сиденье; - набор инструментов |  |
| 3 | Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (Наименование по КТРУ - Кресло-коляска механическая) | 30.92.20.000/ 30.92.20.000-00000041/ 01.28.07.01.01.10 | Привод от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски имеет высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации. Поверхности металлических элементов кресла-коляски обеспечивают антикоррозийную защиту и устойчивы к дезинфекции, а также покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. | Наличие | Определить невозможно |
|  |  |  | Конструкция | Складная |  |
|  |  |  | Максимальная ширина сиденья (см) | ≥ 39 и ≤ 45,5 |  |
|  |  |  | Ширина сидения (см) | 45 - 1 см |  |
|  |  |  | Максимальный вес пациента (кг) | ≥ 100 ≤ 135 |  |
|  |  |  | Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки (кг) | ≤ 18 |  |
|  |  |  | Назначение | Комнатная |  |
|  |  |  | Наличие подголовника | Нет |  |
|  |  |  | Откидная спинка | Нет |  |
|  |  |  | Регулировка угла наклона подножки | Нет |  |
|  |  |  | Рычажный привод | Нет |  |
|  |  |  | Тип управления | Пациентом |  |
|  |  |  | Фиксация туловища | Нет |  |
|  |  |  | Глубина сиденья | Регулируется в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см |  |
|  |  |  | Вид сиденья | С регулируемым углом наклона |  |
|  |  |  | Спинка | Высота не менее 42,5 см и должна иметь возможность регулировки по высоте не менее чем на ±5 см |  |
|  |  |  | Спинка и сиденье кресла-коляски | Изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами |  |
|  |  |  | Вид подножки | Регулируемая по высоте |  |
|  |  |  | Подножки | Легко демонтируются или отводятся внутрь рамы без демонтажа. |  |
|  |  |  | Опоры подножек | Имеет плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10°. |  |
|  |  |  | Вид подлокотников | Регулируемые по высоте |  |
|  |  |  | Подлокотники | Откидываются назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не обладает возвратной пружиной. |  |
|  |  |  | Накладки подлокотников | Вспененная резина |  |
|  |  |  | Длина подлокотников | ≥ 27 и ≤ 30 |  |
|  |  |  | Приводные колеса | Имеют литые покрышки, легко демонтируются путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, снабжены алюминиевыми ободами и обручами. |  |
|  |  |  | Диаметр приводных колес (см) | ≥ 57 и ≤ 62 |  |
|  |  |  | Поворотные колеса | Имеют литые полиуретановые покрышки |  |
|  |  |  | Диаметр поворотных колес (см) | ≥ 15 и ≤ 20 |  |
|  |  |  | Количество позиций установки положения вилки поворотного колеса | ≥ 4 |  |
|  |  |  | Опоры вращения в передних и задних колесах | Шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой |  |
|  |  |  | Многофункциональный адаптер, расположенный на приводном колесе и обеспечивающий индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях | - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 см и сзади в диапазоне не менее 9 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5° до 15°; - изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. |  |
|  |  |  | Комплект поставки | - антиопрокидывающее устройство; - подушка на сиденье; - набор инструментов |  |
| 4 | Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (Наименование по КТРУ - Кресло-коляска механическая) | 30.92.20.000/ 30.92.20.000-00000041/ 01.28.07.01.01.10 | Привод от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски имеет высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации. Поверхности металлических элементов кресла-коляски обеспечивают антикоррозийную защиту и устойчивы к дезинфекции, а также покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. | Наличие | Определить невозможно |
|  |  |  | Конструкция | Складная |  |
|  |  |  | Максимальная ширина сиденья (см) | ≥ 39 и ≤ 45,5 |  |
|  |  |  | Ширина сиденья (см) | 39 + 1 см |  |
|  |  |  | Максимальный вес пациента (кг) | ≥ 100 ≤ 135 |  |
|  |  |  | Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки (кг) | ≤ 18 |  |
|  |  |  | Назначение | Комнатная |  |
|  |  |  | Наличие подголовника | Нет |  |
|  |  |  | Откидная спинка | Нет |  |
|  |  |  | Регулировка угла наклона подножки | Нет |  |
|  |  |  | Рычажный привод | Нет |  |
|  |  |  | Тип управления | Пациентом |  |
|  |  |  | Фиксация туловища | Нет |  |
|  |  |  | Глубина сиденья | Регулируется в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см |  |
|  |  |  | Вид сиденья | С регулируемым углом наклона |  |
|  |  |  | Спинка | Возможность поступенчатой регулировки угла наклона не менее чем до 30º и фиксация не менее чем в трех положениях. |  |
|  |  |  | Высота спинки (см) | ≥ 42,5 |  |
|  |  |  | Спинка и сиденье кресла-коляски | Изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами. |  |
|  |  |  | Вид подножки | Регулируемая по высоте |  |
|  |  |  | Подножки | Легко демонтируются или отводятся внутрь рамы без демонтажа. |  |
|  |  |  | Опоры подножек | Имеет плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10°. |  |
|  |  |  | Вид подлокотников | Регулируемые по высоте |  |
|  |  |  | Подлокотники | Откидываются назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не обладает возвратной пружиной. |  |
|  |  |  | Накладки подлокотников | Вспененная резина |  |
|  |  |  | Длина подлокотников | ≥ 27 и ≤ 30 |  |
|  |  |  | Приводные колеса | Имеют литые покрышки, легко демонтируются путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, снабжены алюминиевыми ободами и обручами. |  |
|  |  |  | Диаметр приводных колес (см) | ≥ 57 и ≤ 62 |  |
|  |  |  | Поворотные колеса | Имеют литые полиуретановые покрышки |  |
|  |  |  | Диаметр поворотных колес (см) | ≥ 15 и ≤ 20 |  |
|  |  |  | Количество позиций установки положения вилки поворотного колеса | ≥ 4 |  |
|  |  |  | Опоры вращения в передних и задних колесах | Шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой |  |
|  |  |  | Многофункциональный адаптер, расположенный на приводном колесе и обеспечивающий индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях | - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 см и сзади в диапазоне не менее 9 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5° до 15°; - изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. |  |
|  |  |  | Комплект поставки | - антиопрокидывающее устройство; - подушка на сиденье; - набор инструментов |  |
| 5 | Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (Наименование по КТРУ - Кресло-коляска механическая) | 30.92.20.000/ 30.92.20.000-00000041/ 01.28.07.01.01.10 | Привод от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски имеет высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации. Поверхности металлических элементов кресла-коляски обеспечивают антикоррозийную защиту и устойчивы к дезинфекции, а также покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. | Наличие | Определить невозможно |
|  |  |  | Конструкция | Складная |  |
|  |  |  | Максимальная ширина сиденья (см) | ≥ 39 и ≤ 45,5 |  |
|  |  |  | Ширина сиденья (см) | 42 ±1 см |  |
|  |  |  | Максимальный вес пациента (кг) | ≥ 100 ≤ 135 |  |
|  |  |  | Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки (кг) | ≤ 18 |  |
|  |  |  | Назначение | Комнатная |  |
|  |  |  | Наличие подголовника | Нет |  |
|  |  |  | Откидная спинка | Нет |  |
|  |  |  | Регулировка угла наклона подножки | Нет |  |
|  |  |  | Рычажный привод | Нет |  |
|  |  |  | Тип управления | Пациентом |  |
|  |  |  | Фиксация туловища | Нет |  |
|  |  |  | Глубина сиденья | Регулируется в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см |  |
|  |  |  | Вид сиденья | С регулируемым углом наклона |  |
|  |  |  | Спинка | Возможность поступенчатой регулировки угла наклона не менее чем до 30º и фиксация не менее чем в трех положениях. |  |
|  |  |  | Высота спинки (см) | ≥ 42,5 |  |
|  |  |  | Спинка и сиденье кресла-коляски | Изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами. |  |
|  |  |  | Вид подножки | Регулируемая по высоте |  |
|  |  |  | Подножки | Легко демонтируются или отводятся внутрь рамы без демонтажа. |  |
|  |  |  | Опоры подножек | Имеет плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10°. |  |
|  |  |  | Вид подлокотников | Регулируемые по высоте |  |
|  |  |  | Подлокотники | Откидываются назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не обладает возвратной пружиной. |  |
|  |  |  | Накладки подлокотников | Вспененная резина |  |
|  |  |  | Длина подлокотников | ≥ 27 и ≤ 30 |  |
|  |  |  | Приводные колеса | Имеют литые покрышки, легко демонтируются путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, снабжены алюминиевыми ободами и обручами. |  |
|  |  |  | Диаметр приводных колес (см) | ≥ 57 и ≤ 62 |  |
|  |  |  | Поворотные колеса | Имеют литые полиуретановые покрышки |  |
|  |  |  | Диаметр поворотных колес (см) | ≥ 15 и ≤ 20 |  |
|  |  |  | Количество позиций установки положения вилки поворотного колеса | ≥ 4 |  |
|  |  |  | Опоры вращения в передних и задних колесах | Шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой |  |
|  |  |  | Многофункциональный адаптер, расположенный на приводном колесе и обеспечивающий индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях | - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 см и сзади в диапазоне не менее 9 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5° до 15°; - изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. |  |
|  |  |  | Комплект поставки | - антиопрокидывающее устройство; - подушка на сиденье; - набор инструментов |  |
| 6 | Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (Наименование по КТРУ - Кресло-коляска механическая) | 30.92.20.000/ 30.92.20.000-00000041/ 01.28.07.01.01.10 | Привод от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски имеет высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации. Поверхности металлических элементов кресла-коляски обеспечивают антикоррозийную защиту и устойчивы к дезинфекции, а также покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. | Наличие | Определить невозможно |
|  |  |  | Конструкция | Складная |  |
|  |  |  | Максимальная ширина сиденья (см) | ≥ 39 и ≤ 45,5 |  |
|  |  |  | Ширина сиденья (см) | 45 - 1 см |  |
|  |  |  | Максимальный вес пациента (кг) | ≥ 100 ≤ 135 |  |
|  |  |  | Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки (кг) | ≤ 18 |  |
|  |  |  | Назначение | Комнатная |  |
|  |  |  | Наличие подголовника | Нет |  |
|  |  |  | Откидная спинка | Нет |  |
|  |  |  | Регулировка угла наклона подножки | Нет |  |
|  |  |  | Рычажный привод | Нет |  |
|  |  |  | Тип управления | Пациентом |  |
|  |  |  | Фиксация туловища | Нет |  |
|  |  |  | Глубина сиденья | Регулируется в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см |  |
|  |  |  | Вид сиденья | С регулируемым углом наклона |  |
|  |  |  | Спинка | Возможность поступенчатой регулировки угла наклона не менее чем до 30º и фиксация не менее чем в трех положениях. |  |
|  |  |  | Высота спинки (см) | ≥ 42,5 |  |
|  |  |  | Спинка и сиденье кресла-коляски | Изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами. |  |
|  |  |  | Вид подножки | Регулируемая по высоте |  |
|  |  |  | Подножки | Легко демонтируются или отводятся внутрь рамы без демонтажа. |  |
|  |  |  | Опоры подножек | Имеет плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10°. |  |
|  |  |  | Вид подлокотников | Регулируемые по высоте |  |
|  |  |  | Подлокотники | Откидываются назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не обладает возвратной пружиной. |  |
|  |  |  | Накладки подлокотников | Вспененная резина |  |
|  |  |  | Длина подлокотников | ≥ 27 и ≤ 30 |  |
|  |  |  | Приводные колеса | Имеют литые покрышки, легко демонтируются путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, снабжены алюминиевыми ободами и обручами. |  |
|  |  |  | Диаметр приводных колес (см) | ≥ 57 и ≤ 62 |  |
|  |  |  | Поворотные колеса | Имеют литые полиуретановые покрышки |  |
|  |  |  | Диаметр поворотных колес (см) | ≥ 15 и ≤ 20 |  |
|  |  |  | Количество позиций установки положения вилки поворотного колеса | ≥ 4 |  |
|  |  |  | Опоры вращения в передних и задних колесах | Шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой |  |
|  |  |  | Многофункциональный адаптер, расположенный на приводном колесе и обеспечивающий индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях | - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 см и сзади в диапазоне не менее 9 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5° до 15°; - изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. |  |
|  |  |  | Комплект поставки | - антиопрокидывающее устройство; - подушка на сиденье; - набор инструментов |  |
| 7 | Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (Наименование по КТРУ - Кресло-коляска механическая) | 30.92.20.000/ 30.92.20.000-00000041/ 01.28.07.02.01.10 | Привод от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски имеет высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации. Поверхности металлических элементов кресла-коляски обеспечивают антикоррозийную защиту и устойчивы к дезинфекции, а также покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. | Наличие | Определить невозможно |
|  |  |  | Конструкция | Складная |  |
|  |  |  | Максимальная ширина сиденья (см) | ≥ 39 и ≤ 45,5 |  |
|  |  |  | Ширина сидения (см) | 39 + 1 см |  |
|  |  |  | Максимальный вес пациента (кг) | ≥ 100 ≤ 135 |  |
|  |  |  | Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки (кг) | ≤ 18 |  |
|  |  |  | Назначение | Прогулочная |  |
|  |  |  | Наличие подголовника | Нет |  |
|  |  |  | Откидная спинка | Нет |  |
|  |  |  | Регулировка угла наклона подножки | Нет |  |
|  |  |  | Рычажный привод | Нет |  |
|  |  |  | Тип управления | Пациентом |  |
|  |  |  | Фиксация туловища | Нет |  |
|  |  |  | Глубина сиденья | Регулируется в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см |  |
|  |  |  | Вид сиденья | С регулируемым углом наклона |  |
|  |  |  | Спинка | Высота не менее 42,5 см и должна иметь возможность регулировки по высоте не менее чем на ±5 см |  |
|  |  |  | Спинка и сиденье кресла-коляски | Изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами |  |
|  |  |  | Вид подножки | Регулируемая по высоте |  |
|  |  |  | Подножки | Легко демонтируются или отводятся внутрь рамы без демонтажа. |  |
|  |  |  | Опоры подножек | Имеют плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10°. |  |
|  |  |  | Вид подлокотников | Регулируемые по высоте |  |
|  |  |  | Подлокотники | Откидываются назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не обладает возвратной пружиной. |  |
|  |  |  | Накладки подлокотников | Вспененная резина |  |
|  |  |  | Длина подлокотников | ≥ 27 и ≤ 30 |  |
|  |  |  | Приводные колеса | Имеют надувные покрышки, легко демонтируются путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, снабжены алюминиевыми ободами и обручами. |  |
|  |  |  | Диаметр приводных колес (см) | ≥ 57 и ≤ 62 |  |
|  |  |  | Поворотные колеса | Имеют надувные покрышки |  |
|  |  |  | Диаметр поворотных колес (см) | ≥ 15 и ≤ 20 |  |
|  |  |  | Количество позиций установки положения вилки поворотного колеса | ≥ 4 |  |
|  |  |  | Опоры вращения в передних и задних колесах | Шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой |  |
|  |  |  | Многофункциональный адаптер, расположенный на приводном колесе и обеспечивающий индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях | - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 и сзади в диапазоне не менее 9 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5° до 15°; - изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. |  |
|  |  |  | Комплект поставки | - антиопрокидывающее устройство; - подушка на сиденье; - набор инструментов |  |
| 8 | Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (Наименование по КТРУ - Кресло-коляска механическая) | 30.92.20.000/ 30.92.20.000-00000041/ 01.28.07.02.01.10 | Привод от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски имеет высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации. Поверхности металлических элементов кресла-коляски обеспечивают антикоррозийную защиту и устойчивы к дезинфекции, а также покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. | Наличие | Определить невозможно |
|  |  |  | Конструкция | Складная |  |
|  |  |  | Максимальная ширина сиденья (см) | ≥ 39 и ≤ 45,5 |  |
|  |  |  | Ширина сидения (см) | 42 ±1 см |  |
|  |  |  | Максимальный вес пациента (кг) | ≥ 100 ≤ 135 |  |
|  |  |  | Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки (кг) | ≤ 18 |  |
|  |  |  | Назначение | Прогулочная |  |
|  |  |  | Наличие подголовника | Нет |  |
|  |  |  | Откидная спинка | Нет |  |
|  |  |  | Регулировка угла наклона подножки | Нет |  |
|  |  |  | Рычажный привод | Нет |  |
|  |  |  | Тип управления | Пациентом |  |
|  |  |  | Фиксация туловища | Нет |  |
|  |  |  | Глубина сиденья | Регулируется в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см |  |
|  |  |  | Вид сиденья | С регулируемым углом наклона |  |
|  |  |  | Спинка | Высота не менее 42,5 см и должна иметь возможность регулировки по высоте не менее чем на ±5 см |  |
|  |  |  | Спинка и сиденье кресла-коляски | Изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами |  |
|  |  |  | Вид подножки | Регулируемая по высоте |  |
|  |  |  | Подножки | Легко демонтируются или отводятся внутрь рамы без демонтажа. |  |
|  |  |  | Опоры подножек | Имеют плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10°. |  |
|  |  |  | Вид подлокотников | Регулируемые по высоте |  |
|  |  |  | Подлокотники | Откидываются назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не обладает возвратной пружиной. |  |
|  |  |  | Накладки подлокотников | Вспененная резина |  |
|  |  |  | Длина подлокотников | ≥ 27 и ≤ 30 |  |
|  |  |  | Приводные колеса | Имеют надувные покрышки, легко демонтируются путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, снабжены алюминиевыми ободами и обручами. |  |
|  |  |  | Диаметр приводных колес (см) | ≥ 57 и ≤ 62 |  |
|  |  |  | Поворотные колеса | Имеют надувные покрышки |  |
|  |  |  | Диаметр поворотных колес (см) | ≥ 15 и ≤ 20 |  |
|  |  |  | Количество позиций установки положения вилки поворотного колеса | ≥ 4 |  |
|  |  |  | Опоры вращения в передних и задних колесах | Шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой |  |
|  |  |  | Многофункциональный адаптер, расположенный на приводном колесе и обеспечивающий индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях | - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 и сзади в диапазоне не менее 9 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5° до 15°; - изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. |  |
|  |  |  | Комплект поставки | - антиопрокидывающее устройство; - подушка на сиденье; - набор инструментов |  |
| 9 | Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (Наименование по КТРУ - Кресло-коляска механическая) | 30.92.20.000/ 30.92.20.000-00000041/ 01.28.07.02.01.10 | Привод от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски имеет высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации. Поверхности металлических элементов кресла-коляски обеспечивают антикоррозийную защиту и устойчивы к дезинфекции, а также покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. | Наличие | Определить невозможно |
|  |  |  | Конструкция | Складная |  |
|  |  |  | Максимальная ширина сиденья (см) | ≥ 39 и ≤ 45,5 |  |
|  |  |  | Ширина сидения (см) | 45 - 1 см |  |
|  |  |  | Максимальный вес пациента (кг) | ≥ 100 ≤ 135 |  |
|  |  |  | Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки (кг) | ≤ 18 |  |
|  |  |  | Назначение | Прогулочная |  |
|  |  |  | Наличие подголовника | Нет |  |
|  |  |  | Откидная спинка | Нет |  |
|  |  |  | Регулировка угла наклона подножки | Нет |  |
|  |  |  | Рычажный привод | Нет |  |
|  |  |  | Тип управления | Пациентом |  |
|  |  |  | Фиксация туловища | Нет |  |
|  |  |  | Глубина сиденья | Регулируется в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см |  |
|  |  |  | Вид сиденья | С регулируемым углом наклона |  |
|  |  |  | Спинка | Высота не менее 42,5 см и должна иметь возможность регулировки по высоте не менее чем на ±5 см |  |
|  |  |  | Спинка и сиденье кресла-коляски | Изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами |  |
|  |  |  | Вид подножки | Регулируемая по высоте |  |
|  |  |  | Подножки | Легко демонтируются или отводятся внутрь рамы без демонтажа. |  |
|  |  |  | Опоры подножек | Имеют плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10°. |  |
|  |  |  | Вид подлокотников | Регулируемые по высоте |  |
|  |  |  | Подлокотники | Откидываются назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не обладает возвратной пружиной. |  |
|  |  |  | Накладки подлокотников | Вспененная резина |  |
|  |  |  | Длина подлокотников | ≥ 27 и ≤ 30 |  |
|  |  |  | Приводные колеса | Имеют надувные покрышки, легко демонтируются путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, снабжены алюминиевыми ободами и обручами. |  |
|  |  |  | Диаметр приводных колес (см) | ≥ 57 и ≤ 62 |  |
|  |  |  | Поворотные колеса | Имеют надувные покрышки |  |
|  |  |  | Диаметр поворотных колес (см) | ≥ 15 и ≤ 20 |  |
|  |  |  | Количество позиций установки положения вилки поворотного колеса | ≥ 4 |  |
|  |  |  | Опоры вращения в передних и задних колесах | Шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой |  |
|  |  |  | Многофункциональный адаптер, расположенный на приводном колесе и обеспечивающий индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях | - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 и сзади в диапазоне не менее 9 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5° до 15°; - изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. |  |
|  |  |  | Комплект поставки | - антиопрокидывающее устройство; - подушка на сиденье; - набор инструментов |  |
| 10 | Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (Наименование по КТРУ - Кресло-коляска механическая) | 30.92.20.000/ 30.92.20.000-00000041/ 01.28.07.02.01.10 | Привод от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски имеет высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации. Поверхности металлических элементов кресла-коляски обеспечивают антикоррозийную защиту и устойчивы к дезинфекции, а также покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. | Наличие | Определить невозможно |
|  |  |  | Конструкция | Складная |  |
|  |  |  | Максимальная ширина сиденья (см) | ≥ 39 и ≤ 45,5 |  |
|  |  |  | Ширина сидения (см) | 39 + 1 см |  |
|  |  |  | Максимальный вес пациента (кг) | ≥ 100 ≤ 135 |  |
|  |  |  | Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки (кг) | ≤ 18 |  |
|  |  |  | Назначение | Прогулочная |  |
|  |  |  | Наличие подголовника | Нет |  |
|  |  |  | Откидная спинка | Нет |  |
|  |  |  | Регулировка угла наклона подножки | Нет |  |
|  |  |  | Рычажный привод | Нет |  |
|  |  |  | Тип управления | Пациентом |  |
|  |  |  | Фиксация туловища | Нет |  |
|  |  |  | Глубина сиденья | Регулируется в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см |  |
|  |  |  | Вид сиденья | С регулируемым углом наклона |  |
|  |  |  | Спинка | Возможность поступенчатой регулировки угла наклона не менее чем до 30º и фиксация не менее чем в трех положениях. |  |
|  |  |  | Высота спинки (см) | ≥ 42,5 |  |
|  |  |  | Спинка и сиденье кресла-коляски | Изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами |  |
|  |  |  | Вид подножки | Регулируемая по высоте |  |
|  |  |  | Подножки | Легко демонтируются или отводятся внутрь рамы без демонтажа. |  |
|  |  |  | Опоры подножек | Имеют плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10°. |  |
|  |  |  | Вид подлокотников | Регулируемые по высоте |  |
|  |  |  | Подлокотники | Откидываются назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не обладает возвратной пружиной. |  |
|  |  |  | Накладки подлокотников | Вспененная резина |  |
|  |  |  | Длина подлокотников | ≥ 27 и ≤ 30 |  |
|  |  |  | Приводные колеса | Имеют надувные покрышки, легко демонтируются путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, снабжены алюминиевыми ободами и обручами. |  |
|  |  |  | Диаметр приводных колес (см) | ≥ 57 и ≤ 62 |  |
|  |  |  | Поворотные колеса | Имеют надувные покрышки |  |
|  |  |  | Диаметр поворотных колес (см) | ≥ 15 и ≤ 20 |  |
|  |  |  | Количество позиций установки положения вилки поворотного колеса | ≥ 4 |  |
|  |  |  | Опоры вращения в передних и задних колесах | Шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой |  |
|  |  |  | Многофункциональный адаптер, расположенный на приводном колесе и обеспечивающий индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях | - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 и сзади в диапазоне не менее 9 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5° до 15°; - изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. |  |
|  |  |  | Комплект поставки | - антиопрокидывающее устройство; - подушка на сиденье; - набор инструментов |  |
| 11 | Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (Наименование по КТРУ - Кресло-коляска механическая) | 30.92.20.000/ 30.92.20.000-00000041/ 01.28.07.02.01.10 | Привод от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски имеет высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации. Поверхности металлических элементов кресла-коляски обеспечивают антикоррозийную защиту и устойчивы к дезинфекции, а также покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. | Наличие | Определить невозможно |
|  |  |  | Конструкция | Складная |  |
|  |  |  | Максимальная ширина сиденья (см) | ≥ 39 и ≤ 45,5 |  |
|  |  |  | Ширина сидения (см) | 42 ±1 см |  |
|  |  |  | Максимальный вес пациента (кг) | ≥ 100 ≤ 135 |  |
|  |  |  | Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки (кг) | ≤ 18 |  |
|  |  |  | Назначение | Прогулочная |  |
|  |  |  | Наличие подголовника | Нет |  |
|  |  |  | Откидная спинка | Нет |  |
|  |  |  | Регулировка угла наклона подножки | Нет |  |
|  |  |  | Рычажный привод | Нет |  |
|  |  |  | Тип управления | Пациентом |  |
|  |  |  | Фиксация туловища | Нет |  |
|  |  |  | Глубина сиденья | Регулируется в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см |  |
|  |  |  | Вид сиденья | С регулируемым углом наклона |  |
|  |  |  | Спинка | Возможность поступенчатой регулировки угла наклона не менее чем до 30º и фиксация не менее чем в трех положениях. |  |
|  |  |  | Высота спинки (см) | ≥ 42,5 |  |
|  |  |  | Спинка и сиденье кресла-коляски | Изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами |  |
|  |  |  | Вид подножки | Регулируемая по высоте |  |
|  |  |  | Подножки | Легко демонтируются или отводятся внутрь рамы без демонтажа. |  |
|  |  |  | Опоры подножек | Имеют плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10°. |  |
|  |  |  | Вид подлокотников | Регулируемые по высоте |  |
|  |  |  | Подлокотники | Откидываются назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не обладает возвратной пружиной. |  |
|  |  |  | Накладки подлокотников | Вспененная резина |  |
|  |  |  | Длина подлокотников | ≥ 27 и ≤ 30 |  |
|  |  |  | Приводные колеса | Имеют надувные покрышки, легко демонтируются путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, снабжены алюминиевыми ободами и обручами. |  |
|  |  |  | Диаметр приводных колес (см) | ≥ 57 и ≤ 62 |  |
|  |  |  | Поворотные колеса | Имеют надувные покрышки |  |
|  |  |  | Диаметр поворотных колес (см) | ≥ 15 и ≤ 20 |  |
|  |  |  | Количество позиций установки положения вилки поворотного колеса | ≥ 4 |  |
|  |  |  | Опоры вращения в передних и задних колесах | Шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой |  |
|  |  |  | Многофункциональный адаптер, расположенный на приводном колесе и обеспечивающий индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях | - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 и сзади в диапазоне не менее 9 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5° до 15°; - изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. |  |
|  |  |  | Комплект поставки | - антиопрокидывающее устройство; - подушка на сиденье; - набор инструментов |  |
| 12 | Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (Наименование по КТРУ - Кресло-коляска механическая) | 30.92.20.000/ 30.92.20.000-00000041/ 01.28.07.02.01.10 | Привод от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски имеет высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации. Поверхности металлических элементов кресла-коляски обеспечивают антикоррозийную защиту и устойчивы к дезинфекции, а также покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. | Наличие | Определить невозможно |
|  |  |  | Конструкция | Складная |  |
|  |  |  | Максимальная ширина сиденья (см) | ≥ 39 и ≤ 45,5 |  |
|  |  |  | Ширина сидения (см) | 45 - 1 см |  |
|  |  |  | Максимальный вес пациента (кг) | ≥ 100 ≤ 135 |  |
|  |  |  | Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки (кг) | ≤ 18 |  |
|  |  |  | Назначение | Прогулочная |  |
|  |  |  | Наличие подголовника | Нет |  |
|  |  |  | Откидная спинка | Нет |  |
|  |  |  | Регулировка угла наклона подножки | Нет |  |
|  |  |  | Рычажный привод | Нет |  |
|  |  |  | Тип управления | Пациентом |  |
|  |  |  | Фиксация туловища | Нет |  |
|  |  |  | Глубина сиденья | Регулируется в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см |  |
|  |  |  | Вид сиденья | С регулируемым углом наклона |  |
|  |  |  | Спинка | Возможность поступенчатой регулировки угла наклона не менее чем до 30º и фиксация не менее чем в трех положениях. |  |
|  |  |  | Высота спинки (см) | ≥ 42,5 |  |
|  |  |  | Спинка и сиденье кресла-коляски | Изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами |  |
|  |  |  | Вид подножки | Регулируемая по высоте |  |
|  |  |  | Подножки | Легко демонтируются или отводятся внутрь рамы без демонтажа. |  |
|  |  |  | Опоры подножек | Имеют плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10°. |  |
|  |  |  | Вид подлокотников | Регулируемые по высоте |  |
|  |  |  | Подлокотники | Откидываются назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не обладает возвратной пружиной. |  |
|  |  |  | Накладки подлокотников | Вспененная резина |  |
|  |  |  | Длина подлокотников | ≥ 27 и ≤ 30 |  |
|  |  |  | Приводные колеса | Имеют надувные покрышки, легко демонтируются путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, снабжены алюминиевыми ободами и обручами. |  |
|  |  |  | Диаметр приводных колес (см) | ≥ 57 и ≤ 62 |  |
|  |  |  | Поворотные колеса | Имеют надувные покрышки |  |
|  |  |  | Диаметр поворотных колес (см) | ≥ 15 и ≤ 20 |  |
|  |  |  | Количество позиций установки положения вилки поворотного колеса | ≥ 4 |  |
|  |  |  | Опоры вращения в передних и задних колесах | Шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой |  |
|  |  |  | Многофункциональный адаптер, расположенный на приводном колесе и обеспечивающий индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях | - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 и сзади в диапазоне не менее 9 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5° до 15°; - изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. |  |
|  |  |  | Комплект поставки | - антиопрокидывающее устройство; - подушка на сиденье; - набор инструментов |  |
| 13 | Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (Наименование по КТРУ - Кресло-коляска механическая) | 30.92.20.000/ 30.92.20.000-00000039/ 01.28.07.01.01.08 | Привод от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски имеет высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации. Поверхности металлических элементов кресла-коляски обеспечивают антикоррозийную защиту и устойчивы к дезинфекции, а также покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. | Наличие | Определить невозможно |
|  |  |  | Конструкция | Складная |  |
|  |  |  | Максимальная ширина сиденья (см) | ≥ 46 и ≤ 55 |  |
|  |  |  | Ширина сидения (см) | 46 + 1 см |  |
|  |  |  | Максимальный вес пациента (кг) | ≥ 113 и ≤ 200 |  |
|  |  |  | Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки (кг) | ≤ 18 |  |
|  |  |  | Назначение | Комнатная |  |
|  |  |  | Наличие подголовника | Нет |  |
|  |  |  | Откидная спинка | Нет |  |
|  |  |  | Регулировка угла наклона подножки | Нет |  |
|  |  |  | Рычажный привод | Нет |  |
|  |  |  | Тип управления | Пациентом |  |
|  |  |  | Фиксация туловища | Нет |  |
|  |  |  | Глубина сиденья | Регулируется в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см |  |
|  |  |  | Вид сиденья | С регулируемым углом наклона |  |
|  |  |  | Спинка | Высота не менее 42,5 см и должна иметь возможность регулировки по высоте не менее чем на ±5 см |  |
|  |  |  | Спинка и сиденье кресла-коляски | Изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами |  |
|  |  |  | Вид подножки | Регулируемая по высоте |  |
|  |  |  | Подножки | Легко демонтируются или отводятся внутрь рамы без демонтажа. |  |
|  |  |  | Опоры подножек | Имеет плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10°. |  |
|  |  |  | Вид подлокотников | Регулируемые по высоте |  |
|  |  |  | Подлокотники | Откидываются назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не обладает возвратной пружиной. |  |
|  |  |  | Накладки подлокотников | Вспененная резина |  |
|  |  |  | Длина подлокотников | ≥ 27 и ≤ 30 |  |
|  |  |  | Приводные колеса | Имеют литые покрышки, легко демонтируются путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, снабжены алюминиевыми ободами и обручами. |  |
|  |  |  | Диаметр приводных колес (см) | ≥ 57 и ≤ 62 |  |
|  |  |  | Поворотные колеса | Имеют литые полиуретановые покрышки |  |
|  |  |  | Диаметр поворотных колес (см) | ≥ 15 и ≤ 20 |  |
|  |  |  | Количество позиций установки положения вилки поворотного колеса | ≥ 4 |  |
|  |  |  | Опоры вращения в передних и задних колесах | Шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой |  |
|  |  |  | Многофункциональный адаптер, расположенный на приводном колесе и обеспечивающий индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях | - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 см и сзади в диапазоне не менее 9 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5° до 15°; - изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. |  |
|  |  |  | Комплект поставки | - антиопрокидывающее устройство; - подушка на сиденье; - набор инструментов |  |
| 14 | Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (Наименование по КТРУ - Кресло-коляска механическая) | 30.92.20.000/ 30.92.20.000-00000039/ 01.28.07.01.01.08 | Привод от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски имеет высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации. Поверхности металлических элементов кресла-коляски обеспечивают антикоррозийную защиту и устойчивы к дезинфекции, а также покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. | Наличие | Определить невозможно |
|  |  |  | Конструкция | Складная |  |
|  |  |  | Максимальная ширина сиденья (см) | ≥ 46 и ≤ 55 |  |
|  |  |  | Ширина сидения (см) | 49 ± 1 см |  |
|  |  |  | Максимальный вес пациента (кг) | ≥ 113 и ≤ 200 |  |
|  |  |  | Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки (кг) | ≤ 18 |  |
|  |  |  | Назначение | Комнатная |  |
|  |  |  | Наличие подголовника | Нет |  |
|  |  |  | Откидная спинка | Нет |  |
|  |  |  | Регулировка угла наклона подножки | Нет |  |
|  |  |  | Рычажный привод | Нет |  |
|  |  |  | Тип управления | Пациентом |  |
|  |  |  | Фиксация туловища | Нет |  |
|  |  |  | Глубина сиденья | Регулируется в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см |  |
|  |  |  | Вид сиденья | С регулируемым углом наклона |  |
|  |  |  | Спинка | Высота не менее 42,5 см и должна иметь возможность регулировки по высоте не менее чем на ±5 см |  |
|  |  |  | Спинка и сиденье кресла-коляски | Изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами |  |
|  |  |  | Вид подножки | Регулируемая по высоте |  |
|  |  |  | Подножки | Легко демонтируются или отводятся внутрь рамы без демонтажа. |  |
|  |  |  | Опоры подножек | Имеет плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10°. |  |
|  |  |  | Вид подлокотников | Регулируемые по высоте |  |
|  |  |  | Подлокотники | Откидываются назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не обладает возвратной пружиной. |  |
|  |  |  | Накладки подлокотников | Вспененная резина |  |
|  |  |  | Длина подлокотников | ≥ 27 и ≤ 30 |  |
|  |  |  | Приводные колеса | Имеют литые покрышки, легко демонтируются путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, снабжены алюминиевыми ободами и обручами. |  |
|  |  |  | Диаметр приводных колес (см) | ≥ 57 и ≤ 62 |  |
|  |  |  | Поворотные колеса | Имеют литые полиуретановые покрышки |  |
|  |  |  | Диаметр поворотных колес (см) | ≥ 15 и ≤ 20 |  |
|  |  |  | Количество позиций установки положения вилки поворотного колеса | ≥ 4 |  |
|  |  |  | Опоры вращения в передних и задних колесах | Шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой |  |
|  |  |  | Многофункциональный адаптер, расположенный на приводном колесе и обеспечивающий индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях | - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 см и сзади в диапазоне не менее 9 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5° до 15°; - изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. |  |
|  |  |  | Комплект поставки | - антиопрокидывающее устройство; - подушка на сиденье; - набор инструментов |  |
| 15 | Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (Наименование по КТРУ - Кресло-коляска механическая) | 30.92.20.000/ 30.92.20.000-00000039/ 01.28.07.01.01.08 | Привод от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски имеет высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации. Поверхности металлических элементов кресла-коляски обеспечивают антикоррозийную защиту и устойчивы к дезинфекции, а также покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. | Наличие | Определить невозможно |
|  |  |  | Конструкция | Складная |  |
|  |  |  | Максимальная ширина сиденья (см) | ≥ 46 и ≤ 55 |  |
|  |  |  | Ширина сидения (см) | 52 ± 1 см |  |
|  |  |  | Максимальный вес пациента (кг) | ≥ 113 и ≤ 200 |  |
|  |  |  | Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки (кг) | ≤ 18 |  |
|  |  |  | Назначение | Комнатная |  |
|  |  |  | Наличие подголовника | Нет |  |
|  |  |  | Откидная спинка | Нет |  |
|  |  |  | Регулировка угла наклона подножки | Нет |  |
|  |  |  | Рычажный привод | Нет |  |
|  |  |  | Тип управления | Пациентом |  |
|  |  |  | Фиксация туловища | Нет |  |
|  |  |  | Глубина сиденья | Регулируется в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см |  |
|  |  |  | Вид сиденья | С регулируемым углом наклона |  |
|  |  |  | Спинка | Высота не менее 42,5 см и должна иметь возможность регулировки по высоте не менее чем на ±5 см |  |
|  |  |  | Спинка и сиденье кресла-коляски | Изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами |  |
|  |  |  | Вид подножки | Регулируемая по высоте |  |
|  |  |  | Подножки | Легко демонтируются или отводятся внутрь рамы без демонтажа. |  |
|  |  |  | Опоры подножек | Имеет плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10°. |  |
|  |  |  | Вид подлокотников | Регулируемые по высоте |  |
|  |  |  | Подлокотники | Откидываются назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не обладает возвратной пружиной. |  |
|  |  |  | Накладки подлокотников | Вспененная резина |  |
|  |  |  | Длина подлокотников | ≥ 27 и ≤ 30 |  |
|  |  |  | Приводные колеса | Имеют литые покрышки, легко демонтируются путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, снабжены алюминиевыми ободами и обручами. |  |
|  |  |  | Диаметр приводных колес (см) | ≥ 57 и ≤ 62 |  |
|  |  |  | Поворотные колеса | Имеют литые полиуретановые покрышки |  |
|  |  |  | Диаметр поворотных колес (см) | ≥ 15 и ≤ 20 |  |
|  |  |  | Количество позиций установки положения вилки поворотного колеса | ≥ 4 |  |
|  |  |  | Опоры вращения в передних и задних колесах | Шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой |  |
|  |  |  | Многофункциональный адаптер, расположенный на приводном колесе и обеспечивающий индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях | - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 см и сзади в диапазоне не менее 9 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5° до 15°; - изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. |  |
|  |  |  | Комплект поставки | - антиопрокидывающее устройство; - подушка на сиденье; - набор инструментов |  |
| 16 | Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (Наименование по КТРУ - Кресло-коляска механическая) | 30.92.20.000/ 30.92.20.000-00000039/ 01.28.07.01.01.08 | Привод от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски имеет высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации. Поверхности металлических элементов кресла-коляски обеспечивают антикоррозийную защиту и устойчивы к дезинфекции, а также покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. | Наличие | Определить невозможно |
|  |  |  | Конструкция | Складная |  |
|  |  |  | Максимальная ширина сиденья (см) | ≥ 46 и ≤ 55 |  |
|  |  |  | Ширина сидения (см) | 55 - 1 см |  |
|  |  |  | Максимальный вес пациента (кг) | ≥ 113 и ≤ 200 |  |
|  |  |  | Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки (кг) | ≤ 18 |  |
|  |  |  | Назначение | Комнатная |  |
|  |  |  | Наличие подголовника | Нет |  |
|  |  |  | Откидная спинка | Нет |  |
|  |  |  | Регулировка угла наклона подножки | Нет |  |
|  |  |  | Рычажный привод | Нет |  |
|  |  |  | Тип управления | Пациентом |  |
|  |  |  | Фиксация туловища | Нет |  |
|  |  |  | Глубина сиденья | Регулируется в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см |  |
|  |  |  | Вид сиденья | С регулируемым углом наклона |  |
|  |  |  | Спинка | Высота не менее 42,5 см и должна иметь возможность регулировки по высоте не менее чем на ±5 см |  |
|  |  |  | Спинка и сиденье кресла-коляски | Изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами |  |
|  |  |  | Вид подножки | Регулируемая по высоте |  |
|  |  |  | Подножки | Легко демонтируются или отводятся внутрь рамы без демонтажа. |  |
|  |  |  | Опоры подножек | Имеет плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10°. |  |
|  |  |  | Вид подлокотников | Регулируемые по высоте |  |
|  |  |  | Подлокотники | Откидываются назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не обладает возвратной пружиной. |  |
|  |  |  | Накладки подлокотников | Вспененная резина |  |
|  |  |  | Длина подлокотников | ≥ 27 и ≤ 30 |  |
|  |  |  | Приводные колеса | Имеют литые покрышки, легко демонтируются путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, снабжены алюминиевыми ободами и обручами. |  |
|  |  |  | Диаметр приводных колес (см) | ≥ 57 и ≤ 62 |  |
|  |  |  | Поворотные колеса | Имеют литые полиуретановые покрышки |  |
|  |  |  | Диаметр поворотных колес (см) | ≥ 15 и ≤ 20 |  |
|  |  |  | Количество позиций установки положения вилки поворотного колеса | ≥ 4 |  |
|  |  |  | Опоры вращения в передних и задних колесах | Шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой |  |
|  |  |  | Многофункциональный адаптер, расположенный на приводном колесе и обеспечивающий индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях | - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 см и сзади в диапазоне не менее 9 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5° до 15°; - изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. |  |
|  |  |  | Комплект поставки | - антиопрокидывающее устройство; - подушка на сиденье; - набор инструментов |  |
| 17 | Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (Наименование по КТРУ - Кресло-коляска механическая) | 30.92.20.000/ 30.92.20.000-00000039/ 01.28.07.01.01.08 | Привод от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски имеет высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации. Поверхности металлических элементов кресла-коляски обеспечивают антикоррозийную защиту и устойчивы к дезинфекции, а также покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. | Наличие | Определить невозможно |
|  |  |  | Конструкция | Складная |  |
|  |  |  | Максимальная ширина сиденья (см) | ≥ 46 и ≤ 55 |  |
|  |  |  | Ширина сидения (см) | 46 + 1 см |  |
|  |  |  | Максимальный вес пациента (кг) | ≥ 113 и ≤ 200 |  |
|  |  |  | Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки (кг) | ≤ 18 |  |
|  |  |  | Назначение | Комнатная |  |
|  |  |  | Наличие подголовника | Нет |  |
|  |  |  | Откидная спинка | Нет |  |
|  |  |  | Регулировка угла наклона подножки | Нет |  |
|  |  |  | Рычажный привод | Нет |  |
|  |  |  | Тип управления | Пациентом |  |
|  |  |  | Фиксация туловища | Нет |  |
|  |  |  | Глубина сиденья | Регулируется в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см |  |
|  |  |  | Вид сиденья | С регулируемым углом наклона |  |
|  |  |  | Спинка | Возможность поступенчатой регулировки угла наклона не менее чем до 30º и фиксация не менее чем в трех положениях. |  |
|  |  |  | Высота спинки (см) | ≥ 42,5 |  |
|  |  |  | Спинка и сиденье кресла-коляски | Изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами. |  |
|  |  |  | Вид подножки | Регулируемая по высоте |  |
|  |  |  | Подножки | Легко демонтируются или отводятся внутрь рамы без демонтажа. |  |
|  |  |  | Опоры подножек | Имеет плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10°. |  |
|  |  |  | Вид подлокотников | Регулируемые по высоте |  |
|  |  |  | Подлокотники | Откидываются назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не обладает возвратной пружиной. |  |
|  |  |  | Накладки подлокотников | Вспененная резина |  |
|  |  |  | Длина подлокотников | ≥ 27 и ≤ 30 |  |
|  |  |  | Приводные колеса | Имеют литые покрышки, легко демонтируются путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, снабжены алюминиевыми ободами и обручами. |  |
|  |  |  | Диаметр приводных колес (см) | ≥ 57 и ≤ 62 |  |
|  |  |  | Поворотные колеса | Имеют литые полиуретановые покрышки |  |
|  |  |  | Диаметр поворотных колес (см) | ≥ 15 и ≤ 20 |  |
|  |  |  | Количество позиций установки положения вилки поворотного колеса | ≥ 4 |  |
|  |  |  | Опоры вращения в передних и задних колесах | Шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой |  |
|  |  |  | Многофункциональный адаптер, расположенный на приводном колесе и обеспечивающий индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях | - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 см и сзади в диапазоне не менее 9 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5° до 15°; - изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. |  |
|  |  |  | Комплект поставки | - антиопрокидывающее устройство; - подушка на сиденье; - набор инструментов |  |
| 18 | Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (Наименование по КТРУ - Кресло-коляска механическая) | 30.92.20.000/ 30.92.20.000-00000039/ 01.28.07.01.01.08 | Привод от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски имеет высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации. Поверхности металлических элементов кресла-коляски обеспечивают антикоррозийную защиту и устойчивы к дезинфекции, а также покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. | Наличие | Определить невозможно |
|  |  |  | Конструкция | Складная |  |
|  |  |  | Максимальная ширина сиденья (см) | ≥ 46 и ≤ 55 |  |
|  |  |  | Ширина сидения (см) | 49 ± 1 см |  |
|  |  |  | Максимальный вес пациента (кг) | ≥ 113 и ≤ 200 |  |
|  |  |  | Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки (кг) | ≤ 18 |  |
|  |  |  | Назначение | Комнатная |  |
|  |  |  | Наличие подголовника | Нет |  |
|  |  |  | Откидная спинка | Нет |  |
|  |  |  | Регулировка угла наклона подножки | Нет |  |
|  |  |  | Рычажный привод | Нет |  |
|  |  |  | Тип управления | Пациентом |  |
|  |  |  | Фиксация туловища | Нет |  |
|  |  |  | Глубина сиденья | Регулируется в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см |  |
|  |  |  | Вид сиденья | С регулируемым углом наклона |  |
|  |  |  | Спинка | Возможность поступенчатой регулировки угла наклона не менее чем до 30º и фиксация не менее чем в трех положениях. |  |
|  |  |  | Высота спинки (см) | ≥ 42,5 |  |
|  |  |  | Спинка и сиденье кресла-коляски | Изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами. |  |
|  |  |  | Вид подножки | Регулируемая по высоте |  |
|  |  |  | Подножки | Легко демонтируются или отводятся внутрь рамы без демонтажа. |  |
|  |  |  | Опоры подножек | Имеет плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10°. |  |
|  |  |  | Вид подлокотников | Регулируемые по высоте |  |
|  |  |  | Подлокотники | Откидываются назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не обладает возвратной пружиной. |  |
|  |  |  | Накладки подлокотников | Вспененная резина |  |
|  |  |  | Длина подлокотников | ≥ 27 и ≤ 30 |  |
|  |  |  | Приводные колеса | Имеют литые покрышки, легко демонтируются путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, снабжены алюминиевыми ободами и обручами. |  |
|  |  |  | Диаметр приводных колес (см) | ≥ 57 и ≤ 62 |  |
|  |  |  | Поворотные колеса | Имеют литые полиуретановые покрышки |  |
|  |  |  | Диаметр поворотных колес (см) | ≥ 15 и ≤ 20 |  |
|  |  |  | Количество позиций установки положения вилки поворотного колеса | ≥ 4 |  |
|  |  |  | Опоры вращения в передних и задних колесах | Шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой |  |
|  |  |  | Многофункциональный адаптер, расположенный на приводном колесе и обеспечивающий индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях | - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 см и сзади в диапазоне не менее 9 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5° до 15°; - изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. |  |
|  |  |  | Комплект поставки | - антиопрокидывающее устройство; - подушка на сиденье; - набор инструментов |  |
| 19 | Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (Наименование по КТРУ - Кресло-коляска механическая) | 30.92.20.000/ 30.92.20.000-00000039/ 01.28.07.01.01.08 | Привод от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски имеет высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации. Поверхности металлических элементов кресла-коляски обеспечивают антикоррозийную защиту и устойчивы к дезинфекции, а также покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. | Наличие | Определить невозможно |
|  |  |  | Конструкция | Складная |  |
|  |  |  | Максимальная ширина сиденья (см) | ≥ 46 и ≤ 55 |  |
|  |  |  | Ширина сидения (см) | 52 ± 1 см |  |
|  |  |  | Максимальный вес пациента (кг) | ≥ 113 и ≤ 200 |  |
|  |  |  | Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки (кг) | ≤ 18 |  |
|  |  |  | Назначение | Комнатная |  |
|  |  |  | Наличие подголовника | Нет |  |
|  |  |  | Откидная спинка | Нет |  |
|  |  |  | Регулировка угла наклона подножки | Нет |  |
|  |  |  | Рычажный привод | Нет |  |
|  |  |  | Тип управления | Пациентом |  |
|  |  |  | Фиксация туловища | Нет |  |
|  |  |  | Глубина сиденья | Регулируется в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см |  |
|  |  |  | Вид сиденья | С регулируемым углом наклона |  |
|  |  |  | Спинка | Возможность поступенчатой регулировки угла наклона не менее чем до 30º и фиксация не менее чем в трех положениях. |  |
|  |  |  | Высота спинки (см) | ≥ 42,5 |  |
|  |  |  | Спинка и сиденье кресла-коляски | Изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами. |  |
|  |  |  | Вид подножки | Регулируемая по высоте |  |
|  |  |  | Подножки | Легко демонтируются или отводятся внутрь рамы без демонтажа. |  |
|  |  |  | Опоры подножек | Имеет плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10°. |  |
|  |  |  | Вид подлокотников | Регулируемые по высоте |  |
|  |  |  | Подлокотники | Откидываются назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не обладает возвратной пружиной. |  |
|  |  |  | Накладки подлокотников | Вспененная резина |  |
|  |  |  | Длина подлокотников | ≥ 27 и ≤ 30 |  |
|  |  |  | Приводные колеса | Имеют литые покрышки, легко демонтируются путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, снабжены алюминиевыми ободами и обручами. |  |
|  |  |  | Диаметр приводных колес (см) | ≥ 57 и ≤ 62 |  |
|  |  |  | Поворотные колеса | Имеют литые полиуретановые покрышки |  |
|  |  |  | Диаметр поворотных колес (см) | ≥ 15 и ≤ 20 |  |
|  |  |  | Количество позиций установки положения вилки поворотного колеса | ≥ 4 |  |
|  |  |  | Опоры вращения в передних и задних колесах | Шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой |  |
|  |  |  | Многофункциональный адаптер, расположенный на приводном колесе и обеспечивающий индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях | - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 см и сзади в диапазоне не менее 9 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5° до 15°; - изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. |  |
|  |  |  | Комплект поставки | - антиопрокидывающее устройство; - подушка на сиденье; - набор инструментов |  |
| 20 | Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (Наименование по КТРУ - Кресло-коляска механическая) | 30.92.20.000/ 30.92.20.000-00000039/ 01.28.07.01.01.08 | Привод от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски имеет высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации. Поверхности металлических элементов кресла-коляски обеспечивают антикоррозийную защиту и устойчивы к дезинфекции, а также покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. | Наличие | Определить невозможно |
|  |  |  | Конструкция | Складная |  |
|  |  |  | Максимальная ширина сиденья (см) | ≥ 46 и ≤ 55 |  |
|  |  |  | Ширина сидения (см) | 55 - 1 см |  |
|  |  |  | Максимальный вес пациента (кг) | ≥ 113 и ≤ 200 |  |
|  |  |  | Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки (кг) | ≤ 18 |  |
|  |  |  | Назначение | Комнатная |  |
|  |  |  | Наличие подголовника | Нет |  |
|  |  |  | Откидная спинка | Нет |  |
|  |  |  | Регулировка угла наклона подножки | Нет |  |
|  |  |  | Рычажный привод | Нет |  |
|  |  |  | Тип управления | Пациентом |  |
|  |  |  | Фиксация туловища | Нет |  |
|  |  |  | Глубина сиденья | Регулируется в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см |  |
|  |  |  | Вид сиденья | С регулируемым углом наклона |  |
|  |  |  | Спинка | Возможность поступенчатой регулировки угла наклона не менее чем до 30º и фиксация не менее чем в трех положениях. |  |
|  |  |  | Высота спинки (см) | ≥ 42,5 |  |
|  |  |  | Спинка и сиденье кресла-коляски | Изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами. |  |
|  |  |  | Вид подножки | Регулируемая по высоте |  |
|  |  |  | Подножки | Легко демонтируются или отводятся внутрь рамы без демонтажа. |  |
|  |  |  | Опоры подножек | Имеет плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10°. |  |
|  |  |  | Вид подлокотников | Регулируемые по высоте |  |
|  |  |  | Подлокотники | Откидываются назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не обладает возвратной пружиной. |  |
|  |  |  | Накладки подлокотников | Вспененная резина |  |
|  |  |  | Длина подлокотников | ≥ 27 и ≤ 30 |  |
|  |  |  | Приводные колеса | Имеют литые покрышки, легко демонтируются путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, снабжены алюминиевыми ободами и обручами. |  |
|  |  |  | Диаметр приводных колес (см) | ≥ 57 и ≤ 62 |  |
|  |  |  | Поворотные колеса | Имеют литые полиуретановые покрышки |  |
|  |  |  | Диаметр поворотных колес (см) | ≥ 15 и ≤ 20 |  |
|  |  |  | Количество позиций установки положения вилки поворотного колеса | ≥ 4 |  |
|  |  |  | Опоры вращения в передних и задних колесах | Шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой |  |
|  |  |  | Многофункциональный адаптер, расположенный на приводном колесе и обеспечивающий индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях | - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 см и сзади в диапазоне не менее 9 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5° до 15°; - изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. |  |
|  |  |  | Комплект поставки | - антиопрокидывающее устройство; - подушка на сиденье; - набор инструментов |  |
| 21 | Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (Наименование по КТРУ - Кресло-коляска механическая) | 30.92.20.000/ 30.92.20.000-00000039/ 01.28.07.02.01.08 | Привод от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски имеет высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации. Поверхности металлических элементов кресла-коляски обеспечивают антикоррозийную защиту и устойчивы к дезинфекции, а также покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. | Наличие | Определить невозможно |
|  |  |  | Конструкция | Складная |  |
|  |  |  | Максимальная ширина сиденья (см) | ≥ 46 и ≤ 55 |  |
|  |  |  | Ширина сидения (см) | 46 + 1 см |  |
|  |  |  | Максимальный вес пациента (кг) | ≥ 113 и ≤ 200 |  |
|  |  |  | Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки (кг) | ≤ 18 |  |
|  |  |  | Назначение | Прогулочная |  |
|  |  |  | Наличие подголовника | Нет |  |
|  |  |  | Откидная спинка | Нет |  |
|  |  |  | Регулировка угла наклона подножки | Нет |  |
|  |  |  | Рычажный привод | Нет |  |
|  |  |  | Тип управления | Пациентом |  |
|  |  |  | Фиксация туловища | Нет |  |
|  |  |  | Глубина сиденья | Регулируется в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см |  |
|  |  |  | Вид сиденья | С регулируемым углом наклона |  |
|  |  |  | Спинка | Высота не менее 42,5 см и должна иметь возможность регулировки по высоте не менее чем на ±5 см |  |
|  |  |  | Спинка и сиденье кресла-коляски | Изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами |  |
|  |  |  | Вид подножки | Регулируемая по высоте |  |
|  |  |  | Подножки | Легко демонтируются или отводятся внутрь рамы без демонтажа. |  |
|  |  |  | Опоры подножек | Имеют плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10°. |  |
|  |  |  | Вид подлокотников | Регулируемые по высоте |  |
|  |  |  | Подлокотники | Откидываются назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не обладает возвратной пружиной. |  |
|  |  |  | Накладки подлокотников | Вспененная резина |  |
|  |  |  | Длина подлокотников | ≥ 27 и ≤ 30 |  |
|  |  |  | Приводные колеса | Имеют надувные покрышки, легко демонтируются путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, снабжены алюминиевыми ободами и обручами. |  |
|  |  |  | Диаметр приводных колес (см) | ≥ 57 и ≤ 62 |  |
|  |  |  | Поворотные колеса | Имеют надувные покрышки |  |
|  |  |  | Диаметр поворотных колес (см) | ≥ 15 и ≤ 20 |  |
|  |  |  | Количество позиций установки положения вилки поворотного колеса | ≥ 4 |  |
|  |  |  | Опоры вращения в передних и задних колесах | Шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой |  |
|  |  |  | Многофункциональный адаптер, расположенный на приводном колесе и обеспечивающий индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях | - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 и сзади в диапазоне не менее 9 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5° до 15°; - изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. |  |
|  |  |  | Комплект поставки | - антиопрокидывающее устройство; - подушка на сиденье; - набор инструментов |  |
| 22 | Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (Наименование по КТРУ - Кресло-коляска механическая) | 30.92.20.000/ 30.92.20.000-00000039/ 01.28.07.02.01.08 | Привод от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски имеет высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации. Поверхности металлических элементов кресла-коляски обеспечивают антикоррозийную защиту и устойчивы к дезинфекции, а также покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. | Наличие | Определить невозможно |
|  |  |  | Конструкция | Складная |  |
|  |  |  | Максимальная ширина сиденья (см) | ≥ 46 и ≤ 55 |  |
|  |  |  | Ширина сидения (см) | 49 ± 1 см |  |
|  |  |  | Максимальный вес пациента (кг) | ≥ 113 и ≤ 200 |  |
|  |  |  | Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки (кг) | ≤ 18 |  |
|  |  |  | Назначение | Прогулочная |  |
|  |  |  | Наличие подголовника | Нет |  |
|  |  |  | Откидная спинка | Нет |  |
|  |  |  | Регулировка угла наклона подножки | Нет |  |
|  |  |  | Рычажный привод | Нет |  |
|  |  |  | Тип управления | Пациентом |  |
|  |  |  | Фиксация туловища | Нет |  |
|  |  |  | Глубина сиденья | Регулируется в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см |  |
|  |  |  | Вид сиденья | С регулируемым углом наклона |  |
|  |  |  | Спинка | Высота не менее 42,5 см и должна иметь возможность регулировки по высоте не менее чем на ±5 см |  |
|  |  |  | Спинка и сиденье кресла-коляски | Изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами |  |
|  |  |  | Вид подножки | Регулируемая по высоте |  |
|  |  |  | Подножки | Легко демонтируются или отводятся внутрь рамы без демонтажа. |  |
|  |  |  | Опоры подножек | Имеют плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10°. |  |
|  |  |  | Вид подлокотников | Регулируемые по высоте |  |
|  |  |  | Подлокотники | Откидываются назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не обладает возвратной пружиной. |  |
|  |  |  | Накладки подлокотников | Вспененная резина |  |
|  |  |  | Длина подлокотников | ≥ 27 и ≤ 30 |  |
|  |  |  | Приводные колеса | Имеют надувные покрышки, легко демонтируются путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, снабжены алюминиевыми ободами и обручами. |  |
|  |  |  | Диаметр приводных колес (см) | ≥ 57 и ≤ 62 |  |
|  |  |  | Поворотные колеса | Имеют надувные покрышки |  |
|  |  |  | Диаметр поворотных колес (см) | ≥ 15 и ≤ 20 |  |
|  |  |  | Количество позиций установки положения вилки поворотного колеса | ≥ 4 |  |
|  |  |  | Опоры вращения в передних и задних колесах | Шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой |  |
|  |  |  | Многофункциональный адаптер, расположенный на приводном колесе и обеспечивающий индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях | - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 и сзади в диапазоне не менее 9 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5° до 15°; - изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. |  |
|  |  |  | Комплект поставки | - антиопрокидывающее устройство; - подушка на сиденье; - набор инструментов |  |
| 23 | Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (Наименование по КТРУ - Кресло-коляска механическая) | 30.92.20.000/ 30.92.20.000-00000039/ 01.28.07.02.01.08 | Привод от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски имеет высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации. Поверхности металлических элементов кресла-коляски обеспечивают антикоррозийную защиту и устойчивы к дезинфекции, а также покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. | Наличие | Определить невозможно |
|  |  |  | Конструкция | Складная |  |
|  |  |  | Максимальная ширина сиденья (см) | ≥ 46 и ≤ 55 |  |
|  |  |  | Ширина сидения (см) | 52 ± 1 см |  |
|  |  |  | Максимальный вес пациента (кг) | ≥ 113 и ≤ 200 |  |
|  |  |  | Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки (кг) | ≤ 18 |  |
|  |  |  | Назначение | Прогулочная |  |
|  |  |  | Наличие подголовника | Нет |  |
|  |  |  | Откидная спинка | Нет |  |
|  |  |  | Регулировка угла наклона подножки | Нет |  |
|  |  |  | Рычажный привод | Нет |  |
|  |  |  | Тип управления | Пациентом |  |
|  |  |  | Фиксация туловища | Нет |  |
|  |  |  | Глубина сиденья | Регулируется в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см |  |
|  |  |  | Вид сиденья | С регулируемым углом наклона |  |
|  |  |  | Спинка | Высота не менее 42,5 см и должна иметь возможность регулировки по высоте не менее чем на ±5 см |  |
|  |  |  | Спинка и сиденье кресла-коляски | Изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами |  |
|  |  |  | Вид подножки | Регулируемая по высоте |  |
|  |  |  | Подножки | Легко демонтируются или отводятся внутрь рамы без демонтажа. |  |
|  |  |  | Опоры подножек | Имеют плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10°. |  |
|  |  |  | Вид подлокотников | Регулируемые по высоте |  |
|  |  |  | Подлокотники | Откидываются назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не обладает возвратной пружиной. |  |
|  |  |  | Накладки подлокотников | Вспененная резина |  |
|  |  |  | Длина подлокотников | ≥ 27 и ≤ 30 |  |
|  |  |  | Приводные колеса | Имеют надувные покрышки, легко демонтируются путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, снабжены алюминиевыми ободами и обручами. |  |
|  |  |  | Диаметр приводных колес (см) | ≥ 57 и ≤ 62 |  |
|  |  |  | Поворотные колеса | Имеют надувные покрышки |  |
|  |  |  | Диаметр поворотных колес (см) | ≥ 15 и ≤ 20 |  |
|  |  |  | Количество позиций установки положения вилки поворотного колеса | ≥ 4 |  |
|  |  |  | Опоры вращения в передних и задних колесах | Шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой |  |
|  |  |  | Многофункциональный адаптер, расположенный на приводном колесе и обеспечивающий индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях | - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 и сзади в диапазоне не менее 9 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5° до 15°; - изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. |  |
|  |  |  | Комплект поставки | - антиопрокидывающее устройство; - подушка на сиденье; - набор инструментов |  |
| 24 | Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (Наименование по КТРУ - Кресло-коляска механическая) | 30.92.20.000/ 30.92.20.000-00000039/ 01.28.07.02.01.08 | Привод от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски имеет высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации. Поверхности металлических элементов кресла-коляски обеспечивают антикоррозийную защиту и устойчивы к дезинфекции, а также покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. | Наличие | Определить невозможно |
|  |  |  | Конструкция | Складная |  |
|  |  |  | Максимальная ширина сиденья (см) | ≥ 46 и ≤ 55 |  |
|  |  |  | Ширина сидения (см) | 55 - 1 см |  |
|  |  |  | Максимальный вес пациента (кг) | ≥ 113 и ≤ 200 |  |
|  |  |  | Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки (кг) | ≤ 18 |  |
|  |  |  | Назначение | Прогулочная |  |
|  |  |  | Наличие подголовника | Нет |  |
|  |  |  | Откидная спинка | Нет |  |
|  |  |  | Регулировка угла наклона подножки | Нет |  |
|  |  |  | Рычажный привод | Нет |  |
|  |  |  | Тип управления | Пациентом |  |
|  |  |  | Фиксация туловища | Нет |  |
|  |  |  | Глубина сиденья | Регулируется в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см |  |
|  |  |  | Вид сиденья | С регулируемым углом наклона |  |
|  |  |  | Спинка | Высота не менее 42,5 см и должна иметь возможность регулировки по высоте не менее чем на ±5 см |  |
|  |  |  | Спинка и сиденье кресла-коляски | Изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами |  |
|  |  |  | Вид подножки | Регулируемая по высоте |  |
|  |  |  | Подножки | Легко демонтируются или отводятся внутрь рамы без демонтажа. |  |
|  |  |  | Опоры подножек | Имеют плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10°. |  |
|  |  |  | Вид подлокотников | Регулируемые по высоте |  |
|  |  |  | Подлокотники | Откидываются назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не обладает возвратной пружиной. |  |
|  |  |  | Накладки подлокотников | Вспененная резина |  |
|  |  |  | Длина подлокотников | ≥ 27 и ≤ 30 |  |
|  |  |  | Приводные колеса | Имеют надувные покрышки, легко демонтируются путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, снабжены алюминиевыми ободами и обручами. |  |
|  |  |  | Диаметр приводных колес (см) | ≥ 57 и ≤ 62 |  |
|  |  |  | Поворотные колеса | Имеют надувные покрышки |  |
|  |  |  | Диаметр поворотных колес (см) | ≥ 15 и ≤ 20 |  |
|  |  |  | Количество позиций установки положения вилки поворотного колеса | ≥ 4 |  |
|  |  |  | Опоры вращения в передних и задних колесах | Шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой |  |
|  |  |  | Многофункциональный адаптер, расположенный на приводном колесе и обеспечивающий индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях | - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 и сзади в диапазоне не менее 9 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5° до 15°; - изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. |  |
|  |  |  | Комплект поставки | - антиопрокидывающее устройство; - подушка на сиденье; - набор инструментов |  |
| 25 | Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (Наименование по КТРУ - Кресло-коляска механическая) | 30.92.20.000/ 30.92.20.000-00000039/ 01.28.07.02.01.08 | Привод от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски имеет высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации. Поверхности металлических элементов кресла-коляски обеспечивают антикоррозийную защиту и устойчивы к дезинфекции, а также покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. | Наличие | Определить невозможно |
|  |  |  | Конструкция | Складная |  |
|  |  |  | Максимальная ширина сиденья (см) | ≥ 46 и ≤ 55 |  |
|  |  |  | Ширина сидения (см) | 46 + 1 см |  |
|  |  |  | Максимальный вес пациента (кг) | ≥ 113 и ≤ 200 |  |
|  |  |  | Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки (кг) | ≤ 18 |  |
|  |  |  | Назначение | Прогулочная |  |
|  |  |  | Наличие подголовника | Нет |  |
|  |  |  | Откидная спинка | Нет |  |
|  |  |  | Регулировка угла наклона подножки | Нет |  |
|  |  |  | Рычажный привод | Нет |  |
|  |  |  | Тип управления | Пациентом |  |
|  |  |  | Фиксация туловища | Нет |  |
|  |  |  | Глубина сиденья | Регулируется в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см |  |
|  |  |  | Вид сиденья | С регулируемым углом наклона |  |
|  |  |  | Спинка | Возможность поступенчатой регулировки угла наклона не менее чем до 30º и фиксация не менее чем в трех положениях. |  |
|  |  |  | Высота спинки (см) | ≥ 42,5 |  |
|  |  |  | Спинка и сиденье кресла-коляски | Изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами |  |
|  |  |  | Вид подножки | Регулируемая по высоте |  |
|  |  |  | Подножки | Легко демонтируются или отводятся внутрь рамы без демонтажа. |  |
|  |  |  | Опоры подножек | Имеют плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10°. |  |
|  |  |  | Вид подлокотников | Регулируемые по высоте |  |
|  |  |  | Подлокотники | Откидываются назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не обладает возвратной пружиной. |  |
|  |  |  | Накладки подлокотников | Вспененная резина |  |
|  |  |  | Длина подлокотников | ≥ 27 и ≤ 30 |  |
|  |  |  | Приводные колеса | Имеют надувные покрышки, легко демонтируются путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, снабжены алюминиевыми ободами и обручами. |  |
|  |  |  | Диаметр приводных колес (см) | ≥ 57 и ≤ 62 |  |
|  |  |  | Поворотные колеса | Имеют надувные покрышки |  |
|  |  |  | Диаметр поворотных колес (см) | ≥ 15 и ≤ 20 |  |
|  |  |  | Количество позиций установки положения вилки поворотного колеса | ≥ 4 |  |
|  |  |  | Опоры вращения в передних и задних колесах | Шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой |  |
|  |  |  | Многофункциональный адаптер, расположенный на приводном колесе и обеспечивающий индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях | - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 и сзади в диапазоне не менее 9 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5° до 15°; - изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. |  |
|  |  |  | Комплект поставки | - антиопрокидывающее устройство; - подушка на сиденье; - набор инструментов |  |
| 26 | Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (Наименование по КТРУ - Кресло-коляска механическая) | 30.92.20.000/ 30.92.20.000-00000039/ 01.28.07.02.01.08 | Привод от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски имеет высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации. Поверхности металлических элементов кресла-коляски обеспечивают антикоррозийную защиту и устойчивы к дезинфекции, а также покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. | Наличие | Определить невозможно |
|  |  |  | Конструкция | Складная |  |
|  |  |  | Максимальная ширина сиденья (см) | ≥ 46 и ≤ 55 |  |
|  |  |  | Ширина сидения (см) | 49 ± 1 см |  |
|  |  |  | Максимальный вес пациента (кг) | ≥ 113 и ≤ 200 |  |
|  |  |  | Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки (кг) | ≤ 18 |  |
|  |  |  | Назначение | Прогулочная |  |
|  |  |  | Наличие подголовника | Нет |  |
|  |  |  | Откидная спинка | Нет |  |
|  |  |  | Регулировка угла наклона подножки | Нет |  |
|  |  |  | Рычажный привод | Нет |  |
|  |  |  | Тип управления | Пациентом |  |
|  |  |  | Фиксация туловища | Нет |  |
|  |  |  | Глубина сиденья | Регулируется в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см |  |
|  |  |  | Вид сиденья | С регулируемым углом наклона |  |
|  |  |  | Спинка | Возможность поступенчатой регулировки угла наклона не менее чем до 30º и фиксация не менее чем в трех положениях. |  |
|  |  |  | Высота спинки (см) | ≥ 42,5 |  |
|  |  |  | Спинка и сиденье кресла-коляски | Изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами |  |
|  |  |  | Вид подножки | Регулируемая по высоте |  |
|  |  |  | Подножки | Легко демонтируются или отводятся внутрь рамы без демонтажа. |  |
|  |  |  | Опоры подножек | Имеют плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10°. |  |
|  |  |  | Вид подлокотников | Регулируемые по высоте |  |
|  |  |  | Подлокотники | Откидываются назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не обладает возвратной пружиной. |  |
|  |  |  | Накладки подлокотников | Вспененная резина |  |
|  |  |  | Длина подлокотников | ≥ 27 и ≤ 30 |  |
|  |  |  | Приводные колеса | Имеют надувные покрышки, легко демонтируются путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, снабжены алюминиевыми ободами и обручами. |  |
|  |  |  | Диаметр приводных колес (см) | ≥ 57 и ≤ 62 |  |
|  |  |  | Поворотные колеса | Имеют надувные покрышки |  |
|  |  |  | Диаметр поворотных колес (см) | ≥ 15 и ≤ 20 |  |
|  |  |  | Количество позиций установки положения вилки поворотного колеса | ≥ 4 |  |
|  |  |  | Опоры вращения в передних и задних колесах | Шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой |  |
|  |  |  | Многофункциональный адаптер, расположенный на приводном колесе и обеспечивающий индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях | - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 и сзади в диапазоне не менее 9 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5° до 15°; - изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. |  |
|  |  |  | Комплект поставки | - антиопрокидывающее устройство; - подушка на сиденье; - набор инструментов |  |
| 27 | Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (Наименование по КТРУ - Кресло-коляска механическая) | 30.92.20.000/ 30.92.20.000-00000039/ 01.28.07.02.01.08 | Привод от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски имеет высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации. Поверхности металлических элементов кресла-коляски обеспечивают антикоррозийную защиту и устойчивы к дезинфекции, а также покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. | Наличие | Определить невозможно |
|  |  |  | Конструкция | Складная |  |
|  |  |  | Максимальная ширина сиденья (см) | ≥ 46 и ≤ 55 |  |
|  |  |  | Ширина сидения (см) | 52 ± 1 см |  |
|  |  |  | Максимальный вес пациента (кг) | ≥ 113 и ≤ 200 |  |
|  |  |  | Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки (кг) | ≤ 18 |  |
|  |  |  | Назначение | Прогулочная |  |
|  |  |  | Наличие подголовника | Нет |  |
|  |  |  | Откидная спинка | Нет |  |
|  |  |  | Регулировка угла наклона подножки | Нет |  |
|  |  |  | Рычажный привод | Нет |  |
|  |  |  | Тип управления | Пациентом |  |
|  |  |  | Фиксация туловища | Нет |  |
|  |  |  | Глубина сиденья | Регулируется в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см |  |
|  |  |  | Вид сиденья | С регулируемым углом наклона |  |
|  |  |  | Спинка | Возможность поступенчатой регулировки угла наклона не менее чем до 30º и фиксация не менее чем в трех положениях. |  |
|  |  |  | Высота спинки (см) | ≥ 42,5 |  |
|  |  |  | Спинка и сиденье кресла-коляски | Изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами |  |
|  |  |  | Вид подножки | Регулируемая по высоте |  |
|  |  |  | Подножки | Легко демонтируются или отводятся внутрь рамы без демонтажа. |  |
|  |  |  | Опоры подножек | Имеют плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10°. |  |
|  |  |  | Вид подлокотников | Регулируемые по высоте |  |
|  |  |  | Подлокотники | Откидываются назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не обладает возвратной пружиной. |  |
|  |  |  | Накладки подлокотников | Вспененная резина |  |
|  |  |  | Длина подлокотников | ≥ 27 и ≤ 30 |  |
|  |  |  | Приводные колеса | Имеют надувные покрышки, легко демонтируются путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, снабжены алюминиевыми ободами и обручами. |  |
|  |  |  | Диаметр приводных колес (см) | ≥ 57 и ≤ 62 |  |
|  |  |  | Поворотные колеса | Имеют надувные покрышки |  |
|  |  |  | Диаметр поворотных колес (см) | ≥ 15 и ≤ 20 |  |
|  |  |  | Количество позиций установки положения вилки поворотного колеса | ≥ 4 |  |
|  |  |  | Опоры вращения в передних и задних колесах | Шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой |  |
|  |  |  | Многофункциональный адаптер, расположенный на приводном колесе и обеспечивающий индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях | - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 и сзади в диапазоне не менее 9 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5° до 15°; - изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. |  |
|  |  |  | Комплект поставки | - антиопрокидывающее устройство; - подушка на сиденье; - набор инструментов |  |
| 28 | Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (Наименование по КТРУ - Кресло-коляска механическая) | 30.92.20.000/ 30.92.20.000-00000039/ 01.28.07.02.01.08 | Привод от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски имеет высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации. Поверхности металлических элементов кресла-коляски обеспечивают антикоррозийную защиту и устойчивы к дезинфекции, а также покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. | Наличие | Определить невозможно |
|  |  |  | Конструкция | Складная |  |
|  |  |  | Максимальная ширина сиденья (см) | ≥ 46 и ≤ 55 |  |
|  |  |  | Ширина сидения (см) | 55 - 1 см |  |
|  |  |  | Максимальный вес пациента (кг) | ≥ 113 и ≤ 200 |  |
|  |  |  | Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки (кг) | ≤ 18 |  |
|  |  |  | Назначение | Прогулочная |  |
|  |  |  | Наличие подголовника | Нет |  |
|  |  |  | Откидная спинка | Нет |  |
|  |  |  | Регулировка угла наклона подножки | Нет |  |
|  |  |  | Рычажный привод | Нет |  |
|  |  |  | Тип управления | Пациентом |  |
|  |  |  | Фиксация туловища | Нет |  |
|  |  |  | Глубина сиденья | Регулируется в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см |  |
|  |  |  | Вид сиденья | С регулируемым углом наклона |  |
|  |  |  | Спинка | Возможность поступенчатой регулировки угла наклона не менее чем до 30º и фиксация не менее чем в трех положениях. |  |
|  |  |  | Высота спинки (см) | ≥ 42,5 |  |
|  |  |  | Спинка и сиденье кресла-коляски | Изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами |  |
|  |  |  | Вид подножки | Регулируемая по высоте |  |
|  |  |  | Подножки | Легко демонтируются или отводятся внутрь рамы без демонтажа. |  |
|  |  |  | Опоры подножек | Имеют плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10°. |  |
|  |  |  | Вид подлокотников | Регулируемые по высоте |  |
|  |  |  | Подлокотники | Откидываются назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не обладает возвратной пружиной. |  |
|  |  |  | Накладки подлокотников | Вспененная резина |  |
|  |  |  | Длина подлокотников | ≥ 27 и ≤ 30 |  |
|  |  |  | Приводные колеса | Имеют надувные покрышки, легко демонтируются путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, снабжены алюминиевыми ободами и обручами. |  |
|  |  |  | Диаметр приводных колес (см) | ≥ 57 и ≤ 62 |  |
|  |  |  | Поворотные колеса | Имеют надувные покрышки |  |
|  |  |  | Диаметр поворотных колес (см) | ≥ 15 и ≤ 20 |  |
|  |  |  | Количество позиций установки положения вилки поворотного колеса | ≥ 4 |  |
|  |  |  | Опоры вращения в передних и задних колесах | Шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой |  |
|  |  |  | Многофункциональный адаптер, расположенный на приводном колесе и обеспечивающий индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях | - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 и сзади в диапазоне не менее 9 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5° до 15°; - изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. |  |
|  |  |  | Комплект поставки | - антиопрокидывающее устройство; - подушка на сиденье; - набор инструментов |  |
|  | Итого |  |  |  | Определить невозможно |

Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой Заказчика (на основании антропометрических данных Получателя).

Требования к качеству и безопасности товара:

Эргономика кресел-колясок должна обеспечивать удобное размещение в ней Получателя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение Получателя, в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений.

Весь поставляемый Товар должен отвечать требованиям безопасности для Получателей, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании в соответствии с нормативными требованиями, установленными: ГОСТ Р 50444-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования», ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Национальный стандарт Российской Федерации. Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность», ГОСТ Р 51083-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Кресла-коляски с ручным приводом. Общие технические условия», ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Национальный стандарт Российской Федерации. Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела».

Кресла-коляски должны отвечать требованиям безопасности для Получателя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Кресла-коляски должны быть оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с Получателем в неподвижном состоянии.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» товар должен иметь регистрационные удостоверения.

Кресла-коляски должны иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта приема-передачи товара Получателем имеет величину, не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

Наружные поверхности Товара должны быть устойчивы к воздействию 1%-го раствора монохлорамина ХБ по 14193-78 «Монохлорамин ХБ технический. Технические условия (с изменениями № 1, 2, 3)» и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.

На момент передачи Получателям Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (товаром, который не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

Гарантийный срок эксплуатации товара: Гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Установленный гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации кресел-колясок.

Гарантийный срок эксплуатации покрышек передних и задних колес составляет не менее 12 месяцев со дня подписания Получателем Акта приема-передачи товара.

При передаче Получателям Товар должен соответствовать комплектности согласно паспорту (инструкции по эксплуатации) изделия, выданного его изготовителем, и быть готовым к эксплуатации.

Установленный гарантийный срок эксплуатации Товара не распространяется на случаи нарушения получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

Гарантия не распространяется или частично не распространяется на расходные материалы и комплектующие (входящих в состав Товара), износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации.

Обеспечение ремонта и технического обслуживания Товара, устранение недостатков осуществляется в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Если в период гарантийного срока будет выявлено, что Товар не соответствует требованиям договора, Поставщик обязан принять от Получателя Товар ненадлежащего качества и заменить его Товаром, соответствующим требованиям договора в срок, установленный Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», без дополнительных затрат со стороны Заказчика.

При исполнении договора по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Товара, указанными в договоре.

Гарантийные обязательства: Товар должен иметь установленный производителем срок службы с момента передачи его Получателю не менее срока пользования Товаром, утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

Требования к упаковке и транспортировке: Упаковка Товара должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и выполнения погрузо-разгрузочных работ.

Упаковка должна обеспечивать защиту товара от повреждений, порчи, загрязнения во время хранения, транспортирования к месту использования по назначению.

В комплект поставки входит:

- инструкция по применению и/или сборке (на русском языке);

- гарантийный талон.

Маркировка кресла-коляски должна содержать:

- наименование производителя;

- адрес производителя;

- обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);

- дату выпуска (месяц, год);

- артикул модификации кресла-коляски;

- серийный номер;

- рекомендуемую максимальную массу пользователя.

Транспортирование товара производится любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет и силами Поставщика.

Срок поставки: В случае, если способ получения Товара определен Получателем по месту его жительства, поставка и выдача товара Поставщиком (Соисполнителем) по месту нахождения Получателя (месту жительства) не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения поставщиком реестра получателей Товара, по 29 августа 2025 года (включительно).