Раздел II. Описание объекта закупки.

Выполнение работ по обеспечению протезами в целях социального обеспечения.

| Наименование изделия Шифр | Функциональные характеристики изделия | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Протез голени для купания (тип 1) | Уровень ампутации: верхняя треть голени; Состояние культи: функциональная; Уровень активности: 1-2; Наименование разновидности модуля: приемная гильза; Стопа протеза для купания: влагозащищенная; противоскользящее покрытие; Крепление: бандаж-наколенник силиконовый. Функциональные особенности: влагозащищенный. | штука | 1 |
| Протез голени для купания (тип 2) | Уровень ампутации: средняя треть голени; Состояние культи: функциональная; Уровень активности: 3-4; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): стопы: стопа протеза для купания; Конструктивные особенности стопы: стопа бесшарнирная; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности крепления: бандаж наколенник силиконовый и замок полимерного чехла; Наименование разновидности отделочных косметических элементов: жесткая облицовка; Конструктивные особенности отделочных косметических элементов: разъемная. | штука | 1 |
| Протез голени для купания (тип 3) | Уровень ампутации: средняя треть голени; Состояние культи: малофункциональная; Уровень активности: 1-2; Наименование разновидности модуля: приемная гильза; Наименование разновидности вкладных элементов (модуля узла, элемента): вкладная гильза из вспененного полимера; Наименование разновидности модуля (узла, элемента) стопы: стопа протеза для купания: Функциональные особенности: влагозащищенная; Противоскользящее покрытие. Конструктивные особенности модуля (узла, элемента) крепления: бандаж-наколенник силиконовый. Функциональные особенности: влагозащещенное. Отделочные косметические элементы: отсутствуют. | штука | 1 |
| Протез голени для купания (тип 4) | Уровень ампутации: средняя треть голени; Состояние культи: функциональная; Уровень активности: 2-3; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): вкладная гильза из вспененного полимера. Наименование разновидности модуля (узла, элемента) стопы: стопа протеза для купания; Функциональные особенности: влагозащищенная. Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление. Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): бандаж наколенник силиконовый и замок полимерного чехла; Функциональные особенности: влагозащищенное. Наименование разновидности модуля (узла, элемента): жесткая облицовка. Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): влагостойкая. | штука | 1 |
| Протез голени для купания (тип 5) | Уровень ампутации: средняя треть голени; Состояние культи: функциональная; Уровень активности: 2-3; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Наименование разновидности модуля (узла, элемента) стопы: стопа протеза для купания; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): стопа из композиционных материалов (энергосберегающая); Функциональные особенности модуля стопы: влагозащищенная, противоскользящее покрытие; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности крепления: бандаж-наколенник силиконовый и вакуумный клапан; Функциональные особенности крепления: влагозащищенное; Наименование разновидности отделочных косметических элементов: жесткая облицовка; Конструктивные особенности отделочных косметических элементов: влагостойкая. | штука | 1 |
| Протез голени для купания (тип 6) | Уровень ампутации: средняя треть голени; Состояние культи: функциональная; Уровень активности: 2-3; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): вкладная гильза из вспененного материала; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): стопа протеза для купания; Функциональные особенности: влагозащищенная, противоскользящее покрытие; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): бандаж-наколенник силиконовый; Функциональные особенности: влагозащищенная. | штука | 1 |
| Протез голени для купания (тип 7) | Уровень ампутации: средняя треть голени; Состояние культи: малофункциональная; Уровень активности: 2-3; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Вкладные элементы; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): вкладная гильза из силикона; Стопа; Наименование разновидности модуля (узла, элемента); Стопа протеза для купания; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): стопа бесшарнирная; Функциональные особенности: влагозащищенная; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности модуля, (узла, элемента): индивидуальное; Функциональные особенности: влагозащищенное; Отделочные косметические элементы; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): жесткая облицовка; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): влагостойкая. | штука | 1 |
| Протез голени для купания (тип 8) | Уровень ампутации: средняя треть голени; Состояние культи: функциональная; Уровень активности: 2-3; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Вкладные элементы; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): вкладная гильза из вспененного полимера; Стопа; Наименование разновидности модуля (узла, элемента) стопы: стопа протеза для купания; Конструктивные особенности модуля; Функциональные особенности: противоскользящее покрытие; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): бандаж- наколенник силиконовый и вакуумный клапан; Функциональные особенности: влагозащищенное; Отделочные косметические элементы; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): жесткая облицовка; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): влагостойкая. | штука | 1 |
| Протез голени для купания (тип 9) | Уровень ампутации: нижняя треть голени; Состояние культи: функциональная; Уровень активности: 3-4; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): вкладная гильза из силикона; Наименование разновидности модуля (узла, элемента) стопы: стопа протеза для купания; Функциональные особенности: влагозащищенная; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности крепления: бандаж наколенник силиконовый и замок полимерного чехла; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): жесткая облицовка; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): влагостойкая. | штука | 1 |
| Протез голени для купания (тип 10) | Уровень ампутации: верхняя треть голени; Состояние культи: функциональная; Уровень активности: 2-3; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): вкладная гильза из силикона; Наименование разновидности модуля (узла, элемента) стопы: стопа протеза для купания; Функциональные особенности: противоскользящее покрытие; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности крепления: бандаж наколенник силиконовый и замок полимерного чехла; Наименование разновидности отделочных косметических элементов: жесткая облицовка; Конструктивные особенности отделочных косметических элементов: разъемная. | штука | 1 |
| Протез голени для купания (тип 11) | Уровень ампутации: верхняя треть голени; Состояние культи: малофункциональная; Уровень активности: 1-2; Наименование разновидности модуля: приемная гильза; Наименование разновидности вкладных элементов (модуля узла, элемента): вкладная гильза из вспененного полимера; Наименование разновидности модуля (узла, элемента) стопы: стопа протеза для купания: Функциональные особенности: влагозащищенная, противоскользящее покрытие; Наименование разновидности модуля (узла, элемента) крепление: крепление; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента) крепления: бандаж-наколенник силиконовый; Функциональные особенности: влагозащищенное; Отделочные косметические элементы: отсутствуют. | штука | 1 |
| Протез голени для купания (тип 12) | Уровень ампутации: верхняя треть голени; Состояние культи: функциональная; Уровень активности: 1-2; Приемная гильза; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Вкладные элементы Наименование разновидности вкладных элементов: вкладная гильза из вспененного полимера; Стопа Наименование разновидности модуля (узла, элемента) стопы: стопа протеза для купания; Функциональные особенности модуля стопы: влагозащищенная; Крепление Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности крепления: замок полимерного чехла; Функциональные особенности: влагозащищенное; Отделочные косметические элементы Наименование разновидности отделочных косметических элементов: жесткая облицовка; Конструктивные особенности отделочных косметических элементов: влагостойкая. | штука | 1 |
| Протез голени для купания (тип 13) | Уровень ампутации: верхняя треть голени; Состояние культи: функциональная Уровень активности: 2-3; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): вкладная гильза из силикона Наименование разновидности модуля (узла, элемента): стопа протеза для купания; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): стопа бесшарнирная; Функциональные особенности: влагозащищенная; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности модуля, (узла, элемента): индивидуальное; Функциональные особенности: влагозащищенное; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): жесткая облицовка; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): влагостойкая. | штука | 1 |
| Протез голени для купания (тип 14) | Уровень ампутации: верхняя треть голени; Состояние культи: функциональная; Уровень активности: 1-2; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): вкладная гильза из вспененного полимера; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): стопа протеза для купания; Функциональные особенности модуля стопы: противоскользящее покрытие; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности крепления: бандаж наколенник силиконовый и замок полимерного чехла; Наименование разновидности отделочных косметических элементов: жесткая облицовка; Конструктивные особенности отделочных косметических элементов: разъемная. | штука | 1 |
| Протез голени для купания (тип 15) | Уровень ампутации средняя треть голени. Состояние культи: функциональная; Уровень активности: 1-2; Приемная гильза; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Вкладные элементы: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): вкладная гильза из вспененного полимера; Стопа Наименование разновидности модуля (узла, элемента): стопа протеза для купания; Функциональные особенности: влагозащищенная, Противоскользящее покрытие; Крепление; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): бандаж-наколенник силиконовый; Функциональные особенности: влагозащищенное; Отделочные косметические элементы отсутствуют. | штука | 1 |
| Протез голени для купания (тип 16) | Уровень ампутации: нижняя треть голени; Состояние культи: функциональная; Уровень активности: 2-3; Приемная гильза; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Вкладные элементы: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): вкладная гильза из вспененного полимера; Стопа: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): стопа протеза для купания; Функциональные особенности: влагозащищенная, противоскользящее покрытие; Крепление: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): бандаж-наколенник силиконовый; Функциональные особенности: влагозащищенное. | штука | 1 |
| Протез голени для купания (тип 17) | Уровень ампутации: средняя треть голени; Состояние культи: функциональная; Уровень активности: 3-4; Приемная гильза: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Вкладные элементы: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): вкладная гильза из вспененного полимера; Стопа: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): стопа протеза для купания; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): стопа из композиционных материалов (энергосберегающая); Функциональные особенности: влагозащищенная, Противоскользящее покрытие; 5 крепление: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): бандаж-наколенник силиконовый; Функциональные особенности: влагозащищенное; Отделочные косметические элементы: отсутствуют. | штука | 1 |
| Протез голени для купания (тип 18) | Уровень ампутации: средняя треть голени; Состояние культи: функциональная; Уровень активности: 2-3; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Наименование разновидности модуля (узла, элемента) стопы: стопа протеза для купания; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности крепления: бандаж наколенник силиконовый и замок полимерного чехла; Наименование разновидности отделочных косметических элементов: жесткая облицовка; Конструктивные особенности отделочных косметических элементов: разъемная. | штука | 1 |
| Протез голени для купания (тип 19) | Уровень ампутации: верхняя - средняя треть голени; Состояние культи: функциональная; Уровень активности: 2-3; Наименование разновидности модуля: приемная гильза; Наименование разновидности модуля (узла, элемента) стопы: стопа протеза для купания; Функциональные особенности: влагозащищенная; Крепление. Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): бандаж-наколенник силиконовый и вакуумный клапан. Влагозащищенное. | штука | 1 |
| Протез голени для купания (тип 20) | Уровень ампутации: средняя треть голени; Состояние культи: функциональная; Уровень активности: 2-3; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Наименование разновидности модуля (узла, элемента) стопы: стопа протеза для купания; Конструктивные особенности стопы: стопа бесшарнирная; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности крепления: бандаж наколенник силиконовый и замок полимерного чехла; Наименование разновидности отделочных косметических элементов: жесткая облицовка; Конструктивные особенности отделочных косметических элементов: разъемная. | штука | 1 |
| Протез голени для купания (тип 21) | Уровень ампутации: верхняя треть голени; Состояние культи: функциональная; Уровень активности: 2-3; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): вкладная гильза из силикона; вкладная гильза из вспененного полимера; Наименование разновидности модуля (узла, элемента) стопы: стопа протеза для купания: стопа бесшарнирная; стопа из композитных материалов (энергосберегающих). Функциональные особенности: влагозащищенное, противоскользящее покрытие. Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности крепления: бандаж наколенник силиконовый и замок полимерного чехла; Функциональные особенности: влагозащищенное. Наименование разновидности отделочных косметических элементов: жесткая облицовка; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): влагостойкое; разъемная. | штука | 1 |
| Протез голени для купания (тип 22) | Уровень ампутации: средняя - треть голени; Состояние культи: функциональная; Уровень активности: 2-3; Наименование модуля (узел, элемента) приемной гильзы; Вкладные элементы Наименование модуля (узел, элемента) вкладная гильза из силикона; Стопа; Наименование модуля (узел, элемента) - стопа протез для купания; Функциональные особенности: противоскользящее покрытие; Крепление; Наименование модуля (узел, элемента): крепление; Функциональные особенности: влагозащищенное; Отделочные косметические элементы - наименование модуля (узел, элемента): влагостойкая; Конструктивные особенности модуля (узла элемента): замок полимерного чехла. | штука | 1 |

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке