ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Наименование объекта закупки: выполнение работ по обеспечению протезно-ортопедическими изделиями (аппаратами на верхние и нижние конечности) для социального обеспечения получателей.

Сведения об объекте закупки:

| № п/п | Номер вида технического средства реабилитации (изделия) и его наименование в соответствии с Классификацией технических средств реабилитации (изделий)* | Наименование товара | ОКПД2/ КТРУ/ КОЗ | Ед. изм. | Кол-во | Тип характеристики | Наименование характеристики | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8-09-28 Аппарат на кисть и лучезапястный сустав | Аппарат на кисть и лучезапястный сустав | 32.50.22.129/ -/ 03.28.08.09.28 | Шт. | 1 | Качественная | Аппарат на кисть и лучезапястный сустав | Фиксирующий, корригирующий, разгружающий. Изготовлен из вспененных упругих и смягчающих материалов, термопласта высокотемпературного, с узлами и модулями и полуфабрикатами. Аппарат должен выполняться с элементами крепления, обеспечивающими фиксацию изделия. Изготовление индивидуальное по слепку. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |
| 2 | 8-09-29 Аппарат на лучезапястный сустав | Аппарат на лучезапястный сустав | 32.50.22.129/ -/ 03.28.08.09.29 | Шт. | 1 | Качественная | Аппарат на лучезапястный сустав | Фиксирующий, корригирующий, разгружающий. Изготовлен из вспененных упругих и смягчающих материалов, термопласта высокотемпературного, с узлами и модулями и полуфабрикатами. Аппарат должен выполняться с элементами крепления, обеспечивающими фиксацию изделия. Изготовление индивидуальное по слепку. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 3 | 8-09-30 Аппарат на локтевой сустав | Аппарат на локтевой сустав | 32.50.22.129/ -/ 03.28.08.09.30 | Шт. | 1 | Качественная | Аппарат на локтевой сустав | Фиксирующий, корригирующий, разгружающий. Изготовлен из вспененных упругих и смягчающих материалов, термопласта высокотемпературного, с узлами и модулями и полуфабрикатами, с локтевым шарниром, с замком или без замка в локтевом шарнире. Аппарат должен выполняться с элементами крепления, обеспечивающими фиксацию изделия. Изготовление индивидуальное по слепку. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 4 | 8-09-31 Аппарат на кисть, лучезапястный и локтевой суставы | Аппарат на кисть, лучезапястный и локтевой суставы | 32.50.22.129/ -/ 03.28.08.09.31 | Шт. | 1 | Качественная | Аппарат на кисть, лучезапястный и локтевой суставы | Фиксирующий, корригирующий, разгружающий. Изготовлен из вспененных упругих и смягчающих материалов, термопласта высокотемпературного, с узлами и модулями и полуфабрикатами. Аппарат должен выполняться с элементами крепления, обеспечивающими фиксацию изделия. Изготовление индивидуальное по слепку. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 5 | 8-09-34 Аппарат на лучезапястный, локтевой и плечевой суставы | Аппарат на лучезапястный, локтевой и плечевой суставы | 32.50.22.129/ -/ 03.28.08.09.34 | Шт. | 1 | Качественная | Аппарат на лучезапястный, локтевой и плечевой суставы | Фиксирующий, корригирующий, разгружающий. Изготавливается в виде гильзы, охватывающей область лучезапястного, локтевого и плечевого сустава из вспененных упругих и смягчающих материалов, термопласта высокотемпературного, с узлами и модулями и полуфабрикатами. Аппарат должен выполняться с элементами крепления, обеспечивающими фиксацию изделия. Изготовление индивидуальное по слепку. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 6 | 8-09-36 Аппарат на всю руку | Аппарат на всю руку | 32.50.22.129/ -/ 03.28.08.09.36 | Шт. | 1 | Качественная | Аппарат на всю руку | Фиксирующий, корригирующий, разгружающий изготовлен из вспененных упругих и смягчающих материалов, термопласта высокотемпературного, с узлами и модулями и полуфабрикатами. С локтевым и лучезапястным шарнирами, с замком или без замка в локтевом шарнире. Аппарат должен выполняться с элементами крепления, обеспечивающими фиксацию изделия. Изготовление индивидуальное по слепку. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 7 | 8-09-37 Аппарат на голеностопный сустав | Аппарат на голеностопный сустав | 32.50.22.129/ -/ 03.28.08.09.37 | Шт. | 1 | Качественная | Аппарат на голеностопный сустав | Фиксирующий, корригирующий, разгружающий. изготовлен из вспененных упругих и смягчающих материалов, термопласта высокотемпературного, с узлами и модулями и полуфабрикатами. Аппарат должен выполняться с элементами крепления, обеспечивающими фиксацию изделия. Изготовление индивидуальное по слепку. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 8 | 8-09-38 Аппарат на голено-стопный и коленный суставы | Аппарат на голеностопный и коленный суставы | 32.50.22.129/ -/ 03.28.08.09.38 | Шт. | 1 | Качественная | Аппарат на голеностопный и коленный суставы | Фиксирующий, корригирующий, разгружающий. Изготовлен из вспененных упругих и смягчающих материалов, термопласта высокотемпературного, с узлами и модулями и полуфабрикатами. Аппарат должен выполняться с элементами крепления, обеспечивающими фиксацию изделия. Изготовление по обмерам. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 9 | 8-09-39 Аппарат на коленный сустав | Аппарат на коленный сустав | 32.50.22.129/ -/ 03.28.08.09.39 | Шт. | 1 | Качественная | Аппарат на коленный сустав | Фиксирующий, корригирующий, разгружающий. Изготовлен из вспененных упругих и смягчающих материалов, термопласта высокотемпературного, с узлами и модулями и полуфабрикатами. Аппарат должен выполняться с элементами крепления, обеспечивающими фиксацию изделия. Изготовление по слепку. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 10 | 8-09-40 Аппарат на тазобедренный сустав | Аппарат на тазобедренный сустав | 32.50.22.129/ -/ 03.28.08.09.40 | Шт. | 1 | Качественная | Аппарат на тазобедренный сустав | Фиксирующий, корригирующий, с полукорсетом на гильзы бедра и голени из вспененных упругих и смягчающих материалов, термопласта высокотемпературного, с узлами и модулями и полуфабрикатами. С тазобедренным и коленным шарниром. Аппарат должен выполняться с элементами крепления, обеспечивающими фиксацию изделия. Изготовление по индивидуальным показаниям. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 11 | 8-09-41 Аппарат на коленный и тазобедренные суставы | Аппарат на коленный и тазобедренные суставы | 32.50.22.129/ -/ 03.28.08.09.41 | Шт. | 1 | Качественная | Аппарат на коленный и тазобедренные суставы | Фиксирующий, корригирующий, разгружающий из вспененных упругих и смягчающих материалов, термопласта высокотемпературного, с узлами и модулями и полуфабрикатами. Изготовление по слепку. Крепление аппаратов осуществляется с помощью застежек. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 12 | 8-09-42 Аппарат на всю ногу | Аппарат на всю ногу | 32.50.22.129/ -/ 03.28.08.09.42 | Шт. | 1 | Качественная | Аппарат на всю ногу | Фиксирующий, корригирующий, разгружающий из вспененных упругих и смягчающих материалов, термопласта высокотемпературного, с узлами и модулями и полуфабрикатами. Шины стальные или из легких сплавов с движением в коленном, голеностопном и тазобедренном шарнирах, с замком или без замка в коленном шарнире, с регулировкой амплитуды движения в голеностопном шарнире. Пробковый агломерат. Крепление поясное с использованием кожаных полуфабрикатов или лентой велкро, изготовление по слепку. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 13 | 8-09-43 Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез) | Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез) | 32.50.22.129/ -/ 03.28.08.09.43 | Шт. | 1 | Качественная | Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез) | Изготавливается по индивидуальному слепку, в виде конструкции, состоящей из двух аппаратов на всю ногу, соединенных с полукорсетом тазобедренными шарнирами. Конструктивные элементы аппаратов и полукорсета должны изготавливаться из термопластичных материалов методом вакуумной формовки. Допускается применение смягчающего слоя из вспененного или прокладочного материала. Силовые несущие шины должны применяться как стальные, так и облегченные алюминиевые, тазобедренные и коленные шарниры свободные или замковые, голеностопные шарниры должны регулировать объем и усилие движения в суставе. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

*указывается по классификации, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты от 13.02.2018 № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-Р».

Работы по обеспечению аппаратами (далее - изделие) предусматривает индивидуальное изготовление, обучение пользованию и их выдачу.

Изделия должны соответствовать требованиям:

- «ГОСТ Р ИСО 22523-2007 Протезы конечностей и ортезы наружные. Технические требования и методы испытаний».

Гарантийный срок устанавливается не менее 7 (семь) месяцев со дня выдачи готового изделия.

В период срока предоставления гарантии качества выполненных работ необходимо осуществлять ремонт или безвозмездную замену изделия, преждевременно вышедшего из строя не по вине получателя, за счет собственных средств.

Место изготовления изделия: Российская Федерация.

Место выполнения работ по проведению замеров, примерке и выдачи готового изделия: г. Липецк и Липецкая область, в том числе обслуживание получателей выездными бригадами на дому.

Порядок выполнения работ: Выполнение работ в срок, не превышающий 35 календарных дней со дня обращения Получателя                             с направлением Заказчика к Исполнителю. Доставка готовых изделий - по месту фактического проживания гражданина (в пределах Липецкой области) или по согласованию с получателем выдавать ему изделие по месту нахождения пункта приема по обслуживанию граждан (в пределах Липецкой области).

Обеспечение работы пункта приема по обслуживанию граждан - не менее 5 дней в неделю во время исполнения контракта и гарантийного обслуживания; по заявлению получателей в период предоставления гарантии качества осуществлять выезд на дом.