Приложение 1

к Извещению об осуществлении закупки

Техническое задание (описание объекта закупки)

# Поставка кресел-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП в 2024 году

- Общие положения

  - Заказчик: ОСФР по Хабаровскому краю и ЕАО (680000, г. Хабаровск, ул. Ленина, д.27);

  - Поставщик: участник закупки, с которым заключается контракт;

  - Место поставки товара: по месту жительства Получателей на территории Хабаровского края и Еврейской автономной области по следующим направлениям:

| № п/п | Районы доставки | Количество поставки, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Хабаровск, р-н им.Лазо | 9 |
| 2 | Тугуро-Чумиканский р-н | 2 |
|  | Всего | 11 |

*В ходе исполнения Государственного контракта распределение Товара по районам может быть изменено по независящим от воли Сторон причинам, в том числе с учетом фактических обращений получателей

1.4. Срок поставки Товара до Получателя: в течение 30 календарных дней с даты получения реестра Получателей от Государственного заказчика до 20.11.2024.

- 1.5. Календарный план поставки товара в субъект Российской Федерации: в течение 30 календарных дней со дня, следующего за днем заключения Контракта.

- Общие технические характеристики товара

Кресло-коляска – транспортное средство, техническое средство реабилитации, предназначенное для передвижения с ограниченными двигательными возможностями, приводимое в движение мускульной силой Получателя или сопровождающего лица.

| № п/п | Наименование товара/ Код вида ТСР/КТРУ | Наименование характеристики | Единица измерения характеристики | Требуемое значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Кол-во товара, штук |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-01-02 Кресло-коляска механическая 30.92.20.000-00000031 | Конструкция | - | Складная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 2 |
|  |  | Максимальная ширина сиденья | Сантиметр | ≥ 18 и ≤ 25 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Максимальный вес пациента | Килограмм | ≥ 25 и ≤ 77 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Назначение | - | Комнатная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Наличие подголовника | - | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Откидная спинка | - | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Регулировка угла наклона подножки | - | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Рычажный привод | - | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Тип управления | - | сопровождающий | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Фиксация туловища | - | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Дополнительные функциональные и технические характеристики товара* |  |  |  |  |
|  |  | Ширина сиденья | Сантиметр | ≥ 21 и ≤ 23 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Глубина сиденья (регулируемая) | Сантиметр | ≥ 22 и ≤ 42 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Высота спинки (регулируемая) | Сантиметр | ≥ 35 и ≤ 78 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Высота подлокотников (регулируемая) | Сантиметр | ≥ 13 и ≤ 27 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Регулировка угла наклона спинки | - | не менее чем в 4-х положениях в диапазоне не менее 45º | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Регулировка угла наклона сиденья | - | в диапазоне не менее 20° | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Колеса | - | Пневматические шины/цельнолитые покрышки | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики |  |
|  |  | В комплектацию входит | - | - столик; - поясничный валик; - боковые опоры для тела; - валик или ремень для сохранения зазора между ногами; - держатели для ног, - нагрудный ремень, поясной ремень; - набор инструментов (при наличии); - насос для накачки шин (для пневматических шин); - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 2 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-01-02 Кресло-коляска механическая 30.92.20.000-00000031 | Конструкция | - | Складная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 |
|  |  | Максимальная ширина сиденья | Сантиметр | ≥ 18 и ≤ 25 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Максимальный вес пациента | Килограмм | ≥ 25 и ≤ 77 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Назначение | - | Комнатная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Наличие подголовника | - | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Откидная спинка | - | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Регулировка угла наклона подножки | - | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Рычажный привод | - | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Тип управления | - | сопровождающий | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Фиксация туловища | - | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Дополнительные функциональные и технические характеристики товара* |  |  |  |  |
|  |  | Ширина сиденья | Сантиметр | ≥ 24 и ≤ 26 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Глубина сиденья (регулируемая) | Сантиметр | ≥ 22 и ≤ 42 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Высота спинки (регулируемая) | Сантиметр | ≥ 35 и ≤ 78 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Высота подлокотников (регулируемая) | Сантиметр | ≥ 13 и ≤ 27 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Регулировка угла наклона спинки | - | не менее чем в 4-х положениях в диапазоне не менее 45º | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Регулировка угла наклона сиденья | - | в диапазоне не менее 20° | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Колеса | - | Пневматические шины/цельнолитые покрышки | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики |  |
|  |  | В комплектацию входит | - | - столик; - поясничный валик; - боковые опоры для тела; - валик или ремень для сохранения зазора между ногами; - держатели для ног, - нагрудный ремень, поясной ремень; - набор инструментов (при наличии); - насос для накачки шин (для пневматических шин); - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 3 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-01-02 Кресло-коляска механическая 30.92.20.000-00000034 | Конструкция | - | Складная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 |
|  |  | Максимальная ширина сиденья | Сантиметр | ≥ 26 и ≤ 32 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Максимальный вес пациента | Килограмм | ≥ 30 и ≤ 77 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Назначение | - | Комнатная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Наличие подголовника | - | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Откидная спинка | - | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Регулировка угла наклона подножки | - | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Рычажный привод | - | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Тип управления | - | Сопровождающий | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Фиксация туловища | - | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Дополнительные функциональные и технические характеристики товара* |  |  |  |  |
|  |  | Ширина сиденья | Сантиметр | ≥ 26 и ≤ 28 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Глубина сиденья (регулируемая) | Сантиметр | ≥ 22 и ≤ 42 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Высота спинки (регулируемая) | Сантиметр | ≥ 35 и ≤ 78 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Высота подлокотников (регулируемая) | Сантиметр | ≥ 13 и ≤ 27 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Регулировка угла наклона спинки | - | не менее чем в 4-х положениях в диапазоне не менее 45º | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Регулировка угла наклона сиденья | - | в диапазоне не менее 20° | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Колеса | - | Пневматические шины/цельнолитые покрышки | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики |  |
|  |  | В комплектацию входит | - | - столик; - поясничный валик; - боковые опоры для тела; - валик или ремень для сохранения зазора между ногами; - держатели для ног, - нагрудный ремень, поясной ремень; - набор инструментов (при наличии); - насос для накачки шин (для пневматических шин); - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 4 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-01-02 Кресло-коляска механическая 30.92.20.000-00000034 | Конструкция | - | Складная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 |
|  |  | Максимальная ширина сиденья | Сантиметр | ≥ 26 и ≤ 32 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Максимальный вес пациента | Килограмм | ≥ 30 и ≤ 77 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Назначение | - | Комнатная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Наличие подголовника | - | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Откидная спинка | - | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Регулировка угла наклона подножки | - | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Рычажный привод | - | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Тип управления | - | Сопровождающий | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Фиксация туловища | - | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Дополнительные функциональные и технические характеристики товара* |  |  |  |  |
|  |  | Ширина сиденья | Сантиметр | ≥ 31 и ≤ 33 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Глубина сиденья (регулируемая) | Сантиметр | ≥ 22 и ≤ 42 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Высота спинки (регулируемая) | Сантиметр | ≥ 35 и ≤ 78 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Высота подлокотников (регулируемая) | Сантиметр | ≥ 13 и ≤ 27 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Регулировка угла наклона спинки | - | не менее чем в 4-х положениях в диапазоне не менее 45º | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Регулировка угла наклона сиденья | - | в диапазоне не менее 20° | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Колеса | - | Пневматические шины/цельнолитые покрышки | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики |  |
|  |  | В комплектацию входит | - | - столик; - поясничный валик; - боковые опоры для тела; - валик или ремень для сохранения зазора между ногами; - держатели для ног, - нагрудный ремень, поясной ремень; - набор инструментов (при наличии); - насос для накачки шин (для пневматических шин); - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 5 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-01-02 Кресло-коляска механическая 30.92.20.000-00000041 | Конструкция | - | Складная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 2 |
|  |  | Максимальная ширина сиденья | Сантиметр | ≥ 39 и ≤ 45.5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Максимальный вес пациента | Килограмм | ≥ 100 и ≤ 135 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Назначение | - | Комнатная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Наличие подголовника | - | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Откидная спинка | - | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Регулировка угла наклона подножки | - | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Рычажный привод | - | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Тип управления | - | Сопровождающий | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Фиксация туловища | - | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Дополнительные функциональные и технические характеристики товара* |  |  |  |  |
|  |  | Ширина сиденья | Сантиметр | ≥ 39 и ≤ 41 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Глубина сиденья (регулируемая) | Сантиметр | ≥ 22 и ≤ 42 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Высота спинки (регулируемая) | Сантиметр | ≥ 35 и ≤ 78 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Высота подлокотников (регулируемая) | Сантиметр | ≥ 13 и ≤ 27 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Регулировка угла наклона спинки | - | не менее чем в 4-х положениях в диапазоне не менее 45º | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Регулировка угла наклона сиденья | - | в диапазоне не менее 20° | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Колеса | - | Пневматические шины/цельнолитые покрышки | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики |  |
|  |  | В комплектацию входит | - | - столик; - поясничный валик; - боковые опоры для тела; - валик или ремень для сохранения зазора между ногами; - держатели для ног, - нагрудный ремень, поясной ремень; - набор инструментов (при наличии); - насос для накачки шин (для пневматических шин); - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 6 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-01-02 Кресло-коляска механическая 30.92.20.000-00000041 | Конструкция | - | Складная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 |
|  |  | Максимальная ширина сиденья | Сантиметр | ≥ 39 и ≤ 45.5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Максимальный вес пациента | Килограмм | ≥ 100 и ≤ 135 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Назначение | - | Комнатная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Наличие подголовника | - | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Откидная спинка | - | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Регулировка угла наклона подножки | - | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Рычажный привод | - | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Тип управления | - | Сопровождающий | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Фиксация туловища | - | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Дополнительные функциональные и технические характеристики товара* |  |  |  |  |
|  |  | Ширина сиденья | Сантиметр | ≥ 41 и ≤ 43 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Глубина сиденья (регулируемая) | Сантиметр | ≥ 22 и ≤ 42 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Высота спинки (регулируемая) | Сантиметр | ≥ 35 и ≤ 78 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Высота подлокотников (регулируемая) | Сантиметр | ≥ 13 и ≤ 27 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Регулировка угла наклона спинки | - | не менее чем в 4-х положениях в диапазоне не менее 45º | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Регулировка угла наклона сиденья | - | в диапазоне не менее 20° | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Колеса | - | Пневматические шины/цельнолитые покрышки | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики |  |
|  |  | В комплектацию входит | - | - столик; - поясничный валик; - боковые опоры для тела; - валик или ремень для сохранения зазора между ногами; - держатели для ног, - нагрудный ремень, поясной ремень; - набор инструментов (при наличии); - насос для накачки шин (для пневматических шин); - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 7 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-02-02 Кресло-коляска механическая 30.92.20.000-00000034 | Конструкция | - | Складная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 |
|  |  | Максимальная ширина сиденья | Сантиметр | ≥ 26 и ≤ 32 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Максимальный вес пациента | Килограмм | ≥ 30 и ≤ 77 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Назначение | - | Прогулочная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Наличие подголовника | - | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Откидная спинка | - | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Регулировка угла наклона подножки | - | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Рычажный привод | - | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Тип управления | - | Сопровождающий | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Фиксация туловища | - | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Дополнительные функциональные и технические характеристики товара* |  |  |  |  |
|  |  | Ширина сиденья | Сантиметр | ≥ 31 и ≤ 33 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Глубина сиденья (регулируемая) | Сантиметр | ≥ 22 и ≤ 40 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Высота спинки (регулируемая) | Сантиметр | ≥ 35 и ≤ 78 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Высота подлокотников (регулируемая) | Сантиметр | ≥ 13 и ≤ 27 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Регулировка угла наклона спинки | - | не менее чем в 4-х положениях в диапазоне не менее 45º | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Регулировка угла наклона сиденья | - | в диапазоне не менее 20° | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Колеса | - | Пневматические шины/цельнолитые покрышки | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики |  |
|  |  | В комплектацию входит | - | - капюшон; - поясничный валик; - боковые опоры для тела; - валик или ремень для сохранения зазора между ногами; - держатели для ног, - нагрудный ремень, поясной ремень; - набор инструментов (при наличии); - насос для накачки шин (для пневматических шин); - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 8 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-02-02 Кресло-коляска механическая 30.92.20.000-00000041 | Конструкция | - | Складная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 2 |
|  |  | Максимальная ширина сиденья | Сантиметр | ≥ 39 и ≤ 45.5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Максимальный вес пациента | Килограмм | ≥ 100 и ≤ 135 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Назначение | - | Прогулочная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Наличие подголовника | - | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Откидная спинка | - | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Регулировка угла наклона подножки | - | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Рычажный привод | - | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Тип управления | - | Сопровождающий | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Фиксация туловища | - | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Дополнительные функциональные и технические характеристики товара* |  |  |  |  |
|  |  | Ширина сиденья | Сантиметр | ≥ 39 и ≤ 41 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Глубина сиденья (регулируемая) | Сантиметр | ≥ 22 и ≤ 40 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Высота спинки (регулируемая) | Сантиметр | ≥ 35 и ≤ 78 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Высота подлокотников (регулируемая) | Сантиметр | ≥ 13 и ≤ 27 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Регулировка угла наклона спинки | - | не менее чем в 4-х положениях в диапазоне не менее 45º | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Регулировка угла наклона сиденья | - | в диапазоне не менее 20° | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Колеса | - | Пневматические шины/цельнолитые покрышки | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики |  |
|  |  | В комплектацию входит | - | - капюшон; - поясничный валик; - боковые опоры для тела; - валик или ремень для сохранения зазора между ногами; - держатели для ног, - нагрудный ремень, поясной ремень; - набор инструментов (при наличии); - насос для накачки шин (для пневматических шин); - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |

* дополнительные функциональные и технические характеристики товара установлены исходя из цели проведения закупки – получение реабилитационного эффекта для инвалидов в соответствии с индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов, разрабатываемыми федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы в порядке, установленном Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

- Требования к качеству и безопасности товара:

Поставщик должен гарантировать, что поставляемый Товар является новым, и не будет иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

Товар должен соответствовать требованиям следующих стандартов:

Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования» (разд. 6, 7);

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность»;

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 51083-2021 «Кресла-коляски с ручным приводом. Общие технические условия»;

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела»

ГОСТ Р 58522-2019: Кресла-коляски с ручным приводом для детей-инвалидов. Общие технические требования

ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007. «Национальный стандарт Российской Федерации. Кресла-коляски. Часть 15. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации»;

ГОСТ Р ИСО 7176-5-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. Кресла-коляски. Часть 5. Определение размеров, массы и площади для маневрирования;

ГОСТ Р ИСО 7176-7-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Кресла-коляски. Часть 7. Измерение размеров сиденья и колеса;

ГОСТ Р 50602-93. Государственный стандарт Российской Федерации. Кресла-коляски. Максимальные габаритные размеры;

ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Материалы, применяемые для изготовления Товара, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи Получателя), с которыми контактируют те или иные детали Товара при их нормальной эксплуатации. Все материалы должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Эргономика Товара должна обеспечивать удобное размещение в ней Получателя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция Товара должна обеспечивать комфортное положение Получателя в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений.

Товар должен отвечать требованиям безопасности для Получателя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании; должен быть оборудован системой торможения, обеспечивающей удержание Товара с Получателем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения или полную остановку Товара.

Товар должен иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

- Требования к маркировке, упаковке, отгрузке Товара:

На каждую единицу Товара должны быть нанесены товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и его товарный вид. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение Твара должны соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий на Товар конкретных типов.

В комплект Товара должна входить эксплуатационная   документация.

На каждом Товаре должна быть нанесена маркировка, содержащая:

-наименование и адрес производителя Товара;

-обозначение изделия и серийного номера Товара, обозначение типа (модели) Товара (в зависимости от модификации);

-артикул модификации Товара;

-серийный номер данного Товара;

-дата выпуск (месяц, год).

Упаковка Товара должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

- Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества:

При передаче Товара Получателям Поставщик должен предоставить гарантийные талоны, дающие Получателям право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание Товара. В гарантийных талонах указываются адреса и режим работы пунктов приема Получателей Товара (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания Товара.

Гарантийный срок Товара должен составлять 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию товара (подписания Получателем акта приема-передачи Товара). Установленный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

Срок пользования Товаром должен соответствовать сроку, установленному Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 05 марта 2021 года № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя (Государственного заказчика).

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 7 рабочих дней со дня обращения Получателя (Государственного заказчика).

При передаче Получателем Товара на гарантийный ремонт или для замены Поставщик выдает Получателю документ, подтверждающий получение данного Товара Поставщиком.

Поставщик обеспечивает возможность приемки Товара на гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) или для его замены по фактическому месту проживания Получателя с последующей доставкой Товара до Получателя по указанному адресу с подъемом на этаж.