##### Приложение № 1

##### к Извещению о проведении открытого конкурса

Объект закупки: Выполнение работ по изготовлению протезов верхних конечностей в пользу граждан в целях их социального обеспечения.

| Наименование Изделия (по 86 н)/ Наименование по КТРУ | КТРУ/ ОКПД2 /КОЗ | Характеристика товара, работы, услуги |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Значение |
| Протез предплечья рабочий | 32.50.22.121/ 03.28.08.02.02 | Приёмная гильза | кожаная с металлическими шинами и приёмником для насадок, изготовленная по индивидуальному слепку с культи. |
|  |  | Крепление протеза | -анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы); - с помощью кожаной гильзы на плечо или плечевого ремня |
|  |  | Функциональные особенности | выполнение трудовых операций |
|  |  | Комплектность | комплект рабочих насадок |
|  |  | Тип протеза по назначению | постоянный |
| Протез предплечья активный (тяговый) | 32.50.22.121/03.28.08.03.02 | Приёмная гильза | из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, изготовленная по индивидуальному слепку с культи |
|  |  | Система управления | механическая |
|  |  | Комплектность | искусственная кисть активная |
|  |  | Кисть | -пластмассовая с гибкой тягой, с пружинным схватом и пассивным узлом ротации, косметическая оболочка из ПВХ; - металлическая с гибкой тягой, с пружинным схватом и пассивным узлом ротации, формообразующая оболочка из ПВХ |
|  |  | Крепление протеза | с помощью кожаной гильзы на плечо или плечевого ремня |
|  |  | Функциональные особенности | Выполнение трудовых операций |
|  |  | Тип протеза по назначению | постоянный |
| Протез предплечья косметический | 32.50.22.121/ 03.28.08.01.03 | Приёмная гильза | из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, изготовленная по индивидуальному слепку с культи. |
|  |  | Кисть | косметическая силиконовая с нейлоновой армирующей сеткой |
|  |  | Крепление протеза | -за счёт формы приёмной гильзы; -кожаной гильзы на плечо; -ремешкового крепления (уздечка) |
|  |  | Тип протеза по назначению | постоянный |
| Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | 32.50.22.121/ 03.28.08.01.02 | Кисть | косметическая силиконовая с армирующей сеткой |
|  |  | Тип крепления | индивидуальное |
|  |  | Тип протеза по назначению | постоянный |
| Протез плеча активный (тяговый) | 32.50.22.121/ 03.28.08.03.03 | Приёмная гильза | из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, изготовленная по индивидуальному слепку |
|  |  | Система управления | механическая |
|  |  | Кисть | с гибкой тягой корпусная с пружинным схватом и пассивным узлом ротации. «Локоть- предплечье» экзоскелетного типа активный со ступенчатой фиксацией. Функция ротации реализована в составе модуля кисти |
|  |  | Оболочка кисти | ПВХ |
|  |  | Крепление протеза | ременное (с использованием тесьмы и кожаных полуфабрикатов) |
|  |  | Тип протеза по назначению | постоянный |
| Протез плеча косметический | 32.50.22.121/ 03.28.08.01.04 | Приёмная гильза | из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, изготовленная по индивидуальному слепку с культи |
|  |  | Кисть | косметическая силиконовая с нейлоновой армирующей сеткой. «Локоть-предплечье» экзо скелетного типа со ступенчатой фиксацией с пассивной ротацией плеча и предплечья (с возможностью изменения тугоподвижности) |
|  |  | Крепление протеза | индивидуальное |
| Протез предплечья активный (тяговый) | 32.50.22.121/ 03.29.08.03.02 | Приёмная гильза | одинарная, из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, изготовленная по индивидуальному слепку с культи |
|  |  | Система управления | механическая |
|  |  | Комплектность | искусственная кисть активная |
|  |  | Кисть | -пластмассовая с гибкой тягой, с пружинным схватом и пассивным узлом ротации, косметическая оболочка из ПВХ; - металлическая с гибкой тягой, с пружинным схватом и пассивным узлом ротации, формообразующая оболочка из ПВХ |
|  |  | Крепление протеза | с помощью кожаной гильзы на плечо или плечевого ремня |
|  |  | Функциональные особенности | выполнение трудовых операций |
|  |  | Тип протеза по назначению | постоянный |
| Протез предплечья косметический | 32.50.22.121/ 03.29.08.01.03 | Приёмная гильза | из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, изготовленная по индивидуальному слепку с культи. |
|  |  | Кисть | косметическая силиконовая с нейлоновой армирующей сеткой |
|  |  | Крепление протеза | -за счёт формы приёмной гильзы; -кожаной гильзы на плечо; -ремешкового крепления (уздечка) |
|  |  | Тип протеза по назначению | постоянный |
| Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | 32.50.22.121/ 03.29.08.01.02 | Кисть | косметическая силиконовая с армирующей сеткой |
|  |  | Тип крепления | индивидуальное |
|  |  | Тип протеза по назначению | постоянный |
| Протез плеча косметический | 32.50.22.121/ 03.29.08.01.04 | Приёмная гильза | из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, изготовленная по индивидуальному слепку с культи |
|  |  | Кисть | косметическая силиконовая с нейлоновой армирующей сеткой. «локоть-предплечье» экзоскелетного типа со ступенчатой фиксацией с пассивной ротацией плеча и предплечья (с возможностью изменения тугоподвижности) |
|  |  | Крепление протеза | Индивидуальное |

Протез изготавливается с учетом анатомических дефектов конечностей, индивидуально для каждого, при этом в каждом конкретном случае максимально учитывается физическое состояние, индивидуальные особенности, психологический статус, профессиональная и частная жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации аспекты.

Работа по изготовлению протеза включает в себя комплекс технических и организационных мероприятий, направленных на частичное восстановление опорно-двигательных функций и/или устранение косметических дефектов конечностей с помощью протеза.

Выполнение работ предусматривает индивидуальное изготовление приемной гильзы, примерку, пробную носку, подгонку, выбор конструкции (типа и состава) протезов с учетом анатомо-функциональных особенностей, профессионального и социального статуса пользователя, изготовление протезов, подгонку и обучение получателей пользованию протезами с целью восстановления утраченных функций по самообслуживанию, наблюдение, выдачу технического средства реабилитации, сервисное обслуживание и ремонт в период гарантийного срока эксплуатации протезно-ортопедических изделий за счет Исполнителя.

Приемные гильзы и крепления протеза не вызывают потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделием.

Материалы приемных гильз, контактирующих с телом человека, разрешены к применению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Узлы протеза стойкие к воздействию физиологических растворов (пота, мочи). Металлические части протеза изготавливаются из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями. С учетом уровня ампутации и модулирования, применяемого в протезировании:

- приемная гильза протеза конечности изготовлена по индивидуальным параметрам и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности;

- функциональный узел протеза конечности выполняет заданную функцию и имеет конструктивно-технологическую завершенность.

Упаковка протезного устройства предназначена для обеспечения соответствующей защиты от повреждений, износа или загрязнения в течение хранения и транспортирования. При этом следует учитывать различные условия хранения и транспортирования.

Исполнитель гарантирует, что Изделия, переданные Получателю, надлежащего качества, не имеют дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Данная гарантия действительна 12 месяцев после подписания Акта приема-передачи Изделия Получателем.

Срок поставки товара (выполнения работ, оказание услуг): Работы (передача Получателю результата выполненных работ) выполняются с момента заключения Контракта по 11 ноября 2025 года в течение 60 календарных дней, а для Получателя, нуждающегося в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней, со дня получения от Заказчика Реестра получателей. В случае, если срок для исполнения обязанности по выполнению работ при получении реестра, составляет менее 60 календарных дней, а для Получателя, нуждающегося в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней, работы (передача результата выполненных работ) должны быть выполнены по 11 ноября 2025 года.

Место поставки товара (выполнение работ, оказание услуг): РФ

Требования к порядку поставки (при наличии): Непосредственно до начала выполнения работ предоставить Получателю право выбора способа получения готового Изделия (по месту жительства, по месту нахождения пункта выдачи) посредством взаимодействия с Получателем, используя Реестр получателей, предоставленный Заказчиком.