Раздел II. Описание объекта закупки

Выполнение работ по обеспечению ортезами в целях социального обеспечения.

| № п/п | Наименование изделия | Код позиции по ОКПД2 | Функциональная характеристика |  | Кол-во | Единица изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тутор на лучезапястный сустав | 32.50.22.123 | Описание | Изготовлен методом вакуумной формовки по индивидуальному слепку из термопластичных материалов. В данном виде тутора применяется фиксация большого пальца. Внутренние поверхности туторов отделаны мягкими материалами. Крепление осуществляется с помощью застежек. Применяется у Получателей с воспалительными заболеваниями лучезапястного сустава, при вялоконсолидирующих переломах костей предплечья и пястных костей, у Получателей с радиальной девиацией. | 50 | штука |
|  |  |  | Соответствие | ГОСТ Р 51632-2021 ГОСТ ISO 10993-1-2021 ГОСТ ISO 10993-5-2023 ГОСТ ISO 10993-10-2023 |  |  |
| 2 | Тутор на локтевой сустав | 32.50.22.123 | Описание | Предназначен для фиксации и коррекции соответствующего сустава при заболеваниях ДЦП, последствий ОМК, профилактики и лечения посттравматических деформаций. Гильза изготовлена из термопластичного материала со смягчающим вкладышем. Изготовление по индивидуальному гипсовому слепку, крепление лентой «Велкро»/или аналог, изделие лечебное, постоянное. | 60 | штука |
|  |  |  | Соответствие | ГОСТ Р 51632-2021 ГОСТ ISO 10993-1-2021 ГОСТ ISO 10993-5-2023 ГОСТ ISO 10993-10-2023 |  |  |
| 3 | Тутор на всю руку | 32.50.22.123 | Описание | Фиксирующий, термопласт низкотемпературный, изготовлен по слепкам, назначение – лечебно-профилактическое. | 15 | штука |
|  |  |  | Соответствие | ГОСТ Р 51632-2021 ГОСТ ISO 10993-1-2021 ГОСТ ISO 10993-5-2023 ГОСТ ISO 10993-10-2023 |  |  |
| 4 | Тутор на голеностопный сустав | 32.50.22.124 | Описание | Изготовлен методом вакуумной формовки по индивидуальному слепку из термопластичных материалов. Обеспечивает жесткую поддержку сводов стопы за счет охвата стопы по боковым поверхностям с переходом на голеностопный сустав, охватывая обе лодыжки так, что края гильзы заканчиваются по передней поверхности голени. Внутренние поверхности тутора отделаны мягкими материалами. Конструкция тутора позволяет использовать стандартную ортопедическую обувь. Крепление осуществляется с помощью застежек. | 200 | штука |
|  |  |  | Соответствие | ГОСТ Р 51632-2021 ГОСТ ISO 10993-1-2021 ГОСТ ISO 10993-5-2023 ГОСТ ISO 10993-10-2023 |  |  |
| 5 | Тутор на коленный сустав | 32.50.22.124 | Описание | Фиксирующий, корригирующий. Обеспечивает фиксацию коленного сустава в функционально выгодном или заданном положении, обусловленным медицинскими показаниями. Крепление осуществляется с помощью застежек. Изготовление по слепку или индивидуальное моделирование по телу Получателя , в соответствии с медицинскими показаниями. | 100 | штука |
|  |  |  | Соответствие | ГОСТ Р 51632-2021 ГОСТ ISO 10993-1-2021 ГОСТ ISO 10993-5-2023 ГОСТ ISO 10993-10-2023 |  |  |
| 6 | Тутор на всю ногу | 32.50.22.124 | Описание | Фиксирующий, изготовлен методом вакуумной формовки по индивидуальному слепку из термопластичных материалов, назначение – лечебно-профилактическое. | 70 | штука |
|  |  |  | Соответствие | ГОСТ Р 51632-2021 ГОСТ ISO 10993-1-2021 ГОСТ ISO 10993-5-2023 ГОСТ ISO 10993-10-2023 |  |  |

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку на выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке (в случае, если Законом предусмотрена документация о закупке), и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.