Приложение № 1

к Извещению о проведении закупки

Описание объекта закупки

Поставка в 2024 году электронных ручных видеоувеличителей. Количество - 100 штук.

Описание объекта закупки (функциональные, технические и качественные характеристики): Электронный ручной видеоувеличитель предназначен для чтения плоскопечатного текста лицами с остротой зрения 0,03-0,1.

Специальные устройства для оптической коррекции слабовидения отвечают требованиям ГОСТ Р 51264-99, ГОСТ Р 51632-2021, ГОСТ Р ИСО 9999-2019, ГОСТ Р 51075-2017. Электронные ручные видеоувеличители отвечают требованиям безопасности товара в соответствии с техническими регламентами Таможенного союза: ТР ТС 004\2011, ТР ТС 020\2011.

Электронно-оптические средства имеют преимущества перед традиционными оптическими изделиями посредством увеличения угловых размеров рассматриваемых объектов, увеличивая контрастность изображения, осуществляя вывод на экран увеличенного изображения, инверсии цвета (светлые буквы на темном фоне лучше различимы).

Каждый электронный ручной видеоувеличитель упакован в индивидуальную транспортную тару с внутренней влагонепроницаемой бумагой. Габаритные размеры электронного ручного видеоувеличителя должны быть не более 140 х 75 х 37 (мм).

В комплект поставки должны входить:

- электронный ручной видеоувеличитель со встроенным дисплеем;

- плоскопечатное (крупным шрифтом) и звуковое (на флэш-карте) руководство по эксплуатации;

- головной телефон (наушники);

- флэш-карта не менее 2Gb;

- упаковочная коробка.

Срок службы Товара, установленный изготовителем - не менее 7 (Семи) лет (согласно сроку пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями»).

Гарантийный срок – составляет 24 (Двадцать четыре) месяца со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара.

Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара требованиям заказчика:

| № п/п | Наименование товара, описание, требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам, а также сроку годности Товара |  |  |  |  |  | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номер вида ТСР (изделий)* | Наименование и код позиции ОКПД2/КТРУ | Наименование Товара | Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки |  |  |  |
|  |  |  |  | Наименование характеристики | Значения | Единица измерения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 13-01-02 КОЗ 01.28.13.01.02 | 26.40.33.190- Аппаратура записи и воспроизведения изображения прочая / 28.99.39.190-00000282- Видеоувеличитель | Электронный ручной видеоувеличи-тель | Наличие экрана | Да |  | 100 |
|  |  |  |  | Минимальный уровень увеличения, крат | ≤ 2 |  |  |
|  |  |  |  | Наличие встроенных динамиков | Да |  |  |
|  |  |  |  | Режимы просмотра | Удалённый просмотр |  |  |
|  |  |  |  |  | Просмотр документа |  |  |
|  |  |  |  | Частота обновления изображения, кадров в секунду | ≥ 50 |  |  |
|  |  |  |  | Количество языков распознавания и чтения | ≥ 10 |  |  |
|  |  |  |  | Наличие встроенного координатного столика | Нет |  |  |
|  |  |  |  | Наличие складной или выдвижной ручки | Да |  |  |
|  |  |  |  | Наличие пульта управления | Нет |  |  |
|  |  |  |  | Наличие подсветки | Да |  |  |
|  |  |  |  | Цветная HD камера | Да |  |  |
|  |  |  |  | Максимальный уровень увеличения, крат | ≥ 20 |  |  |
|  |  |  |  | Наличие дополнительных функций | Хранение изображений |  |  |
|  |  |  |  |  | Стоп кадр |  |  |
|  |  |  |  | Тип | Ручной |  |  |
|  |  |  |  | Количество цветовых режимов | ≥ 8 | шт |  |
|  |  |  |  | Складная конструкция | Да |  |  |
|  |  |  |  | Интерфейс | Разъём для наушников |  |  |
|  |  |  |  | Интерфейс | Слот для SD-карты |  |  |
|  |  |  |  | Вес | ≤ 0,3 | кг |  |
|  |  |  |  | Наличие сетевого адаптера в комплекте | Да |  |  |
|  |  |  |  | Наличие ограничителей на координатном столике для предотвращения скатывания предметов | Нет |  |  |
|  |  |  |  | Наличие чехла/сумки в комплекте | Да |  |  |
|  |  |  |  | Наличие аккумулятора/элементов питания в комплекте | Да |  |  |
|  |  |  |  | Тип питания | От аккумулятора |  |  |
|  |  |  |  |  | От одноразовых элементов питания |  |  |
|  |  |  |  |  | От сети |  |  |
|  |  |  |  | Максимальное время автономной работы от аккумулятора | ≥ 2 | ч |  |
|  |  |  |  | Возможность регулировки | Громкость чтения |  |  |
|  |  |  |  | Размер диагонали экрана | ≥ 3 < 5 | дюйм |  |
|  |  |  |  | Наличие кнопок управления | Да |  |  |

*Приказ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. № 2347-Р».

Место поставки Товара: территория г. Перми; после подписания Сторонами Акта выборочной проверки поставляемого товара – Пермский край, до места проживания Получателей.

Весь объем Товара должен быть поставлен на территорию г. Перми - в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня заключения контракта.

Срок поставки Товара Получателям, указанным в Реестре Получателей Товара, который предоставляется Поставщику Заказчиком, в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты передачи Реестра Получателей Товара, но не ранее подписания Сторонами Акта выборочной проверки поставляемого товара.

Срок действия государственного контракта – по 13.12.2024 года включительно.