Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование товара | ОКПД2/ КТРУ | Кол-во | Ед. измерения | Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристики в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 8-09-37 Аппарат на голеностопный сустав | 32.50.22.129 | По заявке | Штука | Технические и функциональные характеристики | Качественная | Ортопедический аппарат фиксирующий, изготавливается индивидуально по слепку с нижней конечности получателя. Состоит из шарнирно-соединительных шин голеностопного сустава, шин голени, которые соединены между собой металлическими полукольцами и металлической стелькой. В отдельных случаях подвижность в голеностопном суставе может быть полностью ограничена установкой шин, не имеющих шарниров. Аппарат состоит из башмачка, гильзы голени. Материал изготовления: кожа с внутренней выклейкой, для смягчения допускаются вкладные эластичные элементы из вспененных материалов. Опорная поверхность кожаного башмачка выровнена войлоком или термоформующим материалом, при необходимости с компенсацией укорочения. Крепление при помощи пояса и кожаных полуфабрикатов. Гильза башмачка на шнуровке, гильза голени на шнуровке или на ремешках (по желанию). Назначение: постоянное, лечебно-профилактическое. | Значение характеристики не может меняться |
| 2 | 8-09-37 Аппарат на голеностопный сустав | 32.50.22.129 | По заявке | Штука | Технические и функциональные характеристики | Качественная | Ортопедический аппарат фиксирующий, изготавливается индивидуально по слепку с нижней конечности получателя. Состоит из шарнирно-соединительных шин или шарниров голеностопного сустава. В отдельных случаях подвижность в голеностопном суставе может быть полностью ограничена установкой шин, не имеющих шарниров. Аппарат состоит из гильзы голени и гильзы стопы. Материал изготовления: листовой термопласт. Вкладные гильзы из вспененных материалов или частичная внутренняя выклейка гильзы. Опорная поверхность башмачка выровнена термоформующим материалом, при необходимости с компенсацией укорочения. В зависимости от медицинских показаний выбирается жесткость приемных гильз, их форма и конструкция голеностопных шарниров. Крепление гильз голени и стопы: лентами велкро. Назначение-постоянное, лечебно-профилактическое. | Значение характеристики не может меняться |
| 3 | 8-09-39 Аппарат на коленный сустав | 32.50.22.129 | По заявке | Штука | Технические и функциональные характеристики | Качественная | Ортопедический аппарат фиксирующий, изготавливается индивидуально по слепку с нижней конечности получателя. Состоит из шарнирно-соединительных шин коленного сустава, соединены между собой металлическими полукольцами. Шины могут быть замковыми и беззамковыми, в отдельных случаях подвижность в коленном суставе может быть полностью ограничена установкой шин, не имеющих шарниров. Аппарат состоит из гильзы голени, гильзы бедра. Материал изготовления: кожа с внутренней выклейкой, для смягчения допускаться вкладные эластичные элементы из вспененных материалов. Крепление при помощи пояса и кожаных полуфабрикатов. Гильзы голени и бедра на шнуровке или на ремешках (по желанию). Назначение-постоянное, лечебно-профилактическое | Значение характеристики не может меняться |
| 4 | 8-09-39 Аппарат на коленный сустав | 32.50.22.129 | По заявкам | Штука | Технические и функциональные характеристики | Качественная | Ортопедический аппарат фиксирующий, изготавливается индивидуально по слепку с нижней конечности получателя. Состоит из шарнирно-соединительных шин коленного сустава. Шины могут быть замковыми и беззамковыми, в отдельных случаях подвижность в коленном суставе может быть полностью ограничена установкой шин, не имеющих шарниров. Аппарат состоит из гильзы бедра и гильзы голени. Материал изготовления: листовой термопласт. Вкладные гильзы из вспененных материалов или частичная внутренняя выклейка гильзы. В зависимости от медицинских показаний выбирается жесткость приемных гильз, их форма и конструкция коленных шарниров. Крепление гильз бедра и голени: лентами велкро. Крепление аппарата (при необходимости) при помощи пояса и кожаных полуфабрикатов. Назначение: постоянное, лечебно-профилактическое. | Значение характеристики не может меняться |
| 5 | 8-09-39 Аппарат на коленный сустав | 32.50.22.129 | По заявкам | Штука | Технические и функциональные характеристики | Качественная | Ортопедический аппарат фиксирующий, изготавливается по индивидуальным обмерам с нижней конечности получателя. Состоит из гильзы бедра, гильзы голени и двух металлических шарниров с шинами. Материал эластичный треплированный. Крепление при помощи эластичной ленты и застежки велкро. Назначение: постоянное, лечебно-профилактическое. | Значение характеристики не может меняться |
| 6 | 8-09-42 Аппарат на всю ногу | 32.50.22.129 | По заявкам | Штука | Технические и функциональные характеристики | Качественная | Ортопедический аппарат фиксирующий, изготавливается индивидуально по слепку с нижней конечности получателя. Состоит из шарнирно-соединительных шин голеностопного и коленного суставов, соединеных между собой металлическими полукольцами и металлической стелькой. Шины могут быть замковыми и беззамковыми, в отдельных случаях подвижность в суставах может быть полностью ограничена установкой шин, не имеющих шарниров. Конструкция аппарата должна обеспечивать подкосоустойчивось в коленном шарнире при ходьбе. Аппарат состоит из башмачка, гильзы голени, гильзы бедра. Материал изготовления: кожа с внутренней выклейкой, для смягчения допускаться вкладные эластичные элементы из вспененных материалов. Опорная поверхность кожаного башмачка выровнена войлоком или термоформующим материалом, при необходимости с компенсацией укорочения. Крепление при помощи пояса и кожаных полуфабрикатов. Гильза башмачка на шнуровке, гильза голени и бедра на шнуровке или на ремешках (по желанию). Назначение: постоянное, лечебно-профилактическое. | Значение характеристики не может меняться |
| 7 | 8-09-42 Аппарат на всю ногу | 32.50.22.129 | По заявке | Штука | Технические и функциональные характеристики | Качественная | Ортопедический аппарат фиксирующий, изготавливается индивидуально по слепку с нижней конечности получателя. Состоит из шарнирно-соединительных шин голеностопного и коленного суставов. Шины могут быть замковыми и беззамковыми, в отдельных случаях подвижность в суставах может быть полностью ограничена установкой шин, не имеющих шарниров. Конструкция аппарата должна обеспечивать подкосоустойчивось в коленном шарнире при ходьбе. Аппарат состоит из гильзы бедра, гильзы голени, гильзы стопы. Материал изготовления: листовой термопласт. Вкладные гильзы из вспененных материалов или частичная внутренняя выклейка гильзы. Опорная поверхность башмачка выровнена термоформующим материалом, при необходимости с компенсацией укорочения. В зависимости от медицинских показаний выбирается жесткость приемных гильз, их форма и конструкция голеностопных и коленных шарниров. Крепление гильзы бедра, голени и стопы: лентами велкро. Крепление аппарата (при необходимости) при помощи пояса и кожаных полуфабрикатов. Назначение: постоянное, лечебно-профилактическое. | Значение характеристики не может меняться |
| 8 | 8-09-49 Тутор на голеностопный сустав | 32.50.22.124: | По заявке | Штука | Технические и функциональные характеристики | Качественная | Тутор фиксирующий, изготавливается индивидуально по слепку (обмерам) с нижней конечности получателя. Состоит из гильзы голени с захватом стопы. Материал изготовления: 1) листовой термопласт, в зависимости от медицинских показаний тутор может изготавливаться со смягчающим вкладышем или без него, может иметь вентиляционные отверстия; 2) или синтетический материал с мягким тканевым покрытием, надежно зафиксированный от 4 до 6 штуками жесткими шинами. Крепление: лентами «Велкро», шнуровкой. Назначение: постоянное, лечебно-профилактическое. | Значение характеристики не может меняться |
| 9 | 8-09-50 Тутор косметический на голень | 32.50.22.124 / 32.50.22.124-00000001 * | По заявке | Штука | Технические и функциональные характеристики | Качественная | Тутор косметический, изготавливается индивидуально по слепку с нижней конечности получателя. Состоит из гильзы голени. Материал изготовления: кожа, облицовка из пенополиуретана разной плотности. Косметическое покрытие облицовки: чулки перлоновые. Крепление: лента велкро, молния, шнуровка (по желанию). Застежка располагается по передней или внутренней поверхности тутора. * | Значение характеристики не может меняться |
| 10 | 8-09-51 Тутор на коленный сустав | 32.50.22.124 | По заявке | Штука | Технические и функциональные характеристики | Качественная | Тутор фиксирующий, изготавливается индивидуально по слепку (обмерам) с нижней конечности получателя. Состоит из гильзы на коленный сустав с захватом голени и бедра. Материал изготовления: 1) листовой термопласт, в зависимости от медицинских показаний тутор может изготавливаться со смягчающим вкладышем или без него, может иметь вентиляционные отверстия; 2) или синтетический материал с мягким тканевым покрытием, надежно зафиксированный от 4 до 6 штуками жесткими шинами. Крепление: лентами велкро. Назначение: постоянное, лечебно-профилактическое. | Значение характеристики не может меняться |
| 11 | 8-09-54 Тутор на всю ногу | 32.50.22.124 | По заявке | Штука | Технические и функциональные характеристики | Качественная | Тутор фиксирующий, изготавливается индивидуально по слепку (обмерам) с нижней конечности получателя. Состоит из гильзы на всю нижнюю конечность, также может быть комбинированным (разъемным) из гильзы на коленный сустав с захватом голени и бедра и из гильзы голени с захватом стопы. Материал изготовления: 1) листовой термопласт, в зависимости от медицинских показаний тутор может изготавливаться со смягчающим вкладышем или без него, может иметь вентиляционные отверстия; 2) или синтетический материал с мягким тканевым покрытием, надежно зафиксированный от 4 до 6 штуками жесткими шинами. Крепление: лентами велкро. Назначение: постоянное, лечебно-профилактическое. | Значение характеристики не может меняться |
| 12 | 8-09-40 Аппарат на тазобедренный сустав | 32.50.22.129 | По заявке | Штука | Технические и функциональные характеристики | Качественная | Ортопедический аппарат фиксирующий, обеспечивает стабильность тазобедренных суставов, изготавливается по индивидуальным обмерам. Состоит из поясничной гильзы и двух гильз бедра. Шарниры аппарата повторяют движения в тазобедренном суставе в сагиттальной плоскости. Гильзы соединены стержнями. Материал изготовления: листовой термопласт. Вкладные гильзы из вспененных материалов или частичная внутренняя выклейка гильзы. Крепление: лентами велкро. | Значение характеристики не может меняться |
| 13 | 8-09-43 Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез) | 32.50.22.129 | По заявке | Штука | Технические и функциональные характеристики | Качественная | Ортопедический аппарат фиксирующий, изготавливается индивидуально по слепку с нижних конечностей и туловища получателя. Состоит из двух аппаратов на всю ногу, полукорсета или корсета, шарнирно-соединительных шин голеностопных, коленных и тазобедренных суставов. Шины могут быть замковыми и беззамковыми, в отдельных случаях подвижность в суставах может быть полностью ограничена установкой шин, не имеющих шарниров. Аппарат состоит из гильзы бедра, гильзы голени, гильзы стопы, полукорсета или корсета. Материал изготовления: листовой термопласт. Вкладные гильзы из вспененных материалов или частичная внутренняя выклейка гильз. Опорная поверхность башмачка выровнена термоформующим материалом, при необходимости с компенсацией укорочения. В зависимости от медицинских показаний выбирается жесткость приемных гильз, их форма и конструкция голеностопных, коленных и тазобедренных шарниров. Крепление гильзы бедра, голени, стопы, полукорсета или корсета: лентами велкро. Назначение: постоянное, лечебно-профилактическое. | Значение характеристики не может меняться |

* Обоснование необходимости использования дополнительной информации:

В соответствии с требованиями п. 1 ч. 1 ст. 33 Федерального закона № 44-ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости).

В связи с тем, что в позиции КТРУ отсутствуют характеристики объекта закупки, что не позволяет определить его качественные, функциональные и технические характеристики, необходимо указать дополнительную информацию исходя из характеристик, которым должен отвечать Товар.

Требования к качеству и безопасности товара (работы, услуги)

В состав работ по изготовлению протезно-ортопедических изделий входит: проведение индивидуального обмера по месту нахождения Исполнителя, изготовление протезно-ортопедических изделий по индивидуальным обмерам, их примерка и передача получателю по месту нахождения Исполнителя.

Протезно-ортопедические изделия должны отвечать требованиям ГОСТ Р 51632-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». Аппараты и туторы также должны соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Национальный стандарт Российской Федерации. Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

Выполнение работ должно быть направлено на изготовление протезно-ортопедических изделий, которые обеспечивают механическую фиксацию, разгрузку, компенсацию поврежденных или реконструированных суставов, костей, сумочно-связочного или мышечно-связочного аппарата и других функций организма.

Выполняемые работы должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, направленных на восстановление и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества

При передаче Изделия Получателю Исполнитель должен проинформировать Получателя о месте и условиях гарантийного ремонта. Гарантийный срок устанавливается со дня подписания Акта сдачи-приемки работ Получателем:

- на аппараты – не менее 7 (семи) месяцев;

- на туторы – не менее 6 (шести) месяцев.

Требования к месту и срокам выполнения работ

Выполнение работ по изготовлению для получателей протезно-ортопедических изделий должно быть начато не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения списков Получателей от Заказчика и исполнено в срок не позднее 01 декабря 2025 года, а в случае обращения Получателя с Направлением – в срок не более 60 календарных дней со дня обращения, но не позднее 01 декабря 2025 года.

О предстоящем выполнении работ Получатель должен быть уведомлен Исполнителем не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до предполагаемой даты замера

Место выполнения работ:

- снятие замеров для изготовления Изделия – Российская Федерация, Калининградская область, по месту нахождения помещения Исполнителя (в собственности или предоставленного на правах аренды);

- изготовление Изделия – Российская Федерация, по месту нахождения Исполнителя;

- выдача получателям изготовленного Изделия – Российская Федерация, Калининградская область, по месту нахождения помещения Исполнителя (в собственности или предоставленного на правах аренды).