Раздел 1. Описание объекта закупки

Выполнение работ по изготовлению ортопедической обуви

Максимальное значение цены контракта 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек

Комплекс медицинских, технических и организационных мероприятий должен быть направлен на полное или частичное восстановление опорно-двигательных функций получателей с помощью ортопедической обуви, имеющую специальную форму и конструкцию и изготавливаемую для получателей с деформациями, дефектами, функциональной недостаточностью стоп с целью компенсации утраченных функций нижних конечностей.

Требования к качеству работ, техническим характеристикам материалов, используемых при выполнении работ

Ортопедическая обувь должна обеспечивать:

- достаточность опороспособности конечности,

- удержание стопы в корригированном положении для обеспечения функционально благоприятных условий для ее роста и развития у детей,

- фиксацию стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформации,

- компенсацию укорочения конечности,

- поддержку внутреннего продольного и поперечного сводов стопы, уменьшение ударной нагрузки на пятку, суставы нижних конечностей и позвоночник, создание комфортных условий при ходьбе.

Ортопедическая обувь должна быть ручного или полумеханического производства. При изготовлении ортопедической обуви предусматривается 2 примерки.

- Выполняемые работы должны соответствовать ГОСТ Р 55638-2021 «Услуги по изготовлению ортопедической обуви. Требования безопасности», изготавливаемая обувь должна соответствовать требованиям ГОСТ 940-81 «Кожа для подкладки обуви. Технические условия», ГОСТ 19196-93 «Ткани обувные», ГОСТ 29277-92 «Кожа для низа обуви. Технические условия», ГОСТ 1903-78 «Кожа для низа обуви. Воротки и полы», «Пластины и детали резиновые пористые для низа обуви. Общие технические условия», ГОСТ 28755-90 «Мех искусственный тканепрошивной. Общие технические условия», ГОСТ 4661-76 «Овчина меховая выделанная. Технические условия», прочность крепления, деформация задника и подноска должны соответствовать ГОСТ 21463-87 «Обувь. Нормы прочности» и гибкость обуви - ГОСТ 14226-80 «Обувь. Нормы гибкости».

- Материалы, применяемые для изготовления Изделий не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации; Изделия не имеют дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Подрядчика при нормальном использовании в обычных условиях.

- Материалы (сырье), применяемые для изготовления Изделий соответствуют единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к Изделиям, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), имеют государственную регистрацию и внесены в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешены для производства, реализации и использования на территории Российской Федерации. Изготовленные Изделия должны иметь действующие декларации о соответствии, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

Изделие должно быть новым (изделием, которое не было в употреблении, в ремонте, в том числе, которое не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Изделия не должны выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ. Обувь должна быть устойчива к воздействию физиологической жидкости (пота). Обувь должна быть устойчива к климатическим воздействиям (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль).

В готовой обуви не допускаются:

- отдушистость, воротистость, сильно выраженная жилистость, стяжка лицевой поверхности на носках и союзках, кроме деталей из эластичных кож,

- роговины и кнутовины на носках и союзках,

- механические повреждения,

- отставание верха и подкладки от задника,

- местная неприклейка подошв,

- плохое формование пяточной и носочной частей обуви,

- деформация верха,

- складки внутри обуви,

- расщелины между деталями низа,

- осыпание красителя,

- бугры, вмятины, складки.

Изделия должны быть предназначены для применения при температуре внешней среды в диапазоне значений от минус 20 °С до плюс 40 °С. Изделия, кроме изделий с покрытием из натуральной кожи, должны быть устойчивы к гигиенической обработке раствором детского мыла и растворами нейтральных моющих средств в воде при температуре выше 38 °С. Металлические детали должны быть изготовлены из коррозионностойких материалов или защищены от коррозии покрытиями. Боковые поверхности соединенных деталей изделий не должны быть неровно обрезаны. Выступы деталей и неровности не допускаются.

Обувь, изготавливаемая для Получателя ТСР определяется индивидуально исходя из особенностей и индивидуальной потребности Получателя ТСР материалами в соответствии с техническими параметрами Изделия указанного в техническом задании.

Подрядчик еженедельно предоставляет Заказчику сведения о статусе отработки выданных Получателям направлений на получение изделий (принятие направления в работу, выдача изделия и т.д.).

Технические требования:

Таблица 1

| № п/п | Номер позиции КТРУ/Наименование изделия по КТРУ | Наименование изделия по классификации | Характеристики результата работ (изделия) | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отсутствует в КТРУ | 32.50.22.153- Обувь ортопедическая сложная для взрослых 03.28.09.01.03.04 Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара) | Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей сложная ручного или механического производств. Обувь ортопедическая на протезы нижних конечностей предназначена для передвижения получателей с деформациями, дефектами или функциональной недостаточностью стоп и пользующихся протезами нижних конечностей. Конструкция ортопедической обуви разработана с учетом особенности ходьбы на протезах, учитывает анатомо-функциональные особенности конкретного человека (пользователя), изготавливается по медицинскому заказу по обувным ортопедическим колодкам или по индивидуальной колодке, полученной на основе слепка стопы получателя тср. Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей следующие специальные детали: Жесткий задник или бортики задника до носка в зависимости от индивидуальных особенностей получателя тср. Носок (удлиненный или укороченный, или серповидный) или бочок жесткий в зависимости от индивидуальных особенностей получателя тср. Застежка: обувные шнурки или застежки текстильные ("Велкро", "Контакт") или обувная молния или пряжки определяется по согласованию с получателем тср. Материал изготовления верха обуви - натуральная кожа; Материал изготовления подкладки: кожа подкладочная или мех (натуральный или искусственный или прессукно) определяется по согласованию с получателем тср. Материал изготовления низа обуви (подошвы): кожа натуральная (чепрак), пластина резиновая пористая, пластина из непористой кожеподобной резины, войлок и фетр подошвенный, определяется по согласованию с получателем тср. Метод крепления: клеевой или рантовый определяется врачом ортопедом в зависимости от индивидуальных особенностей получателя тср. Количество примерок - две; Модель ортопедической обуви на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей: -Сапоги, полусапоги, ботинки, полуботинки, туфли определяется получателем тср. Размер ортопедической обуви на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей соответствует размеру длины стопы получателя тср. Размер 130; 135; 140; 145; 150; 155; 160; 165; 170; 175; 180; 185; 190; 195; 200; 205; 210; 220; 225; 230; 235; 240; 245; 250; 255; 260; 265; 270 мм. Высота обуви Ботинки: 80, 106, 114, 118, 124, 126, 139, 143, 156 мм. Полуботинки, туфли: 41, 45, 49, 59, 60, 61, 65 мм. Высота задников Ботинки, полуботинки, туфли: 28, 32, 36, 42, 44, 48 мм. Конкретный вид ортопедической обуви устанавливается при выдаче направления, учитывая ортопедический статус получателя тср. | Пара (2 шт.) |
| 2 | Отсутствует в КТРУ | 32.50.22.153- Обувь ортопедическая сложная для взрослых 03.28.09.01.04.04 Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара) | Ортопедическая обувь сложная ручного или механического производства на аппарат без утепленной подкладки. Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки предназначена для передвижения больных, получателей тср, с деформациями, дефектами или функциональной недостаточностью стоп и пользующихся аппаратами на нижние конечности. Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки учитывает анатомо-функциональные особенности конкретного человека (пользователя), изготавливается по медицинскому заказу по обувным ортопедическим колодкам или по индивидуальной колодке, полученной на основе слепка стопы получателя тср. Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки имеет следующие специальные детали: Жесткий задник или бортики задника до носка в зависимости от индивидуальных особенностей получателя тср. Носок (удлиненный или укороченный, или серповидный) или бочок жесткий в зависимости от индивидуальных особенностей получателя тср. Застежка: обувные шнурки или застежки текстильные ("Велкро", "Контакт") или обувная молния или пряжки определяется по согласованию с получателем тср. Материал изготовления верха обуви - натуральная кожа; Материал изготовления подклада: кожа подкладочная или обувные текстильные материалы определяется по согласованию с получателем тср. Межстелечный слой выполнен из пласта коры пробкового дуба или плиты прессованной из пробковой крошки, определяется по согласованию с получателем тср. Материал изготовления низа обуви (подошвы): кожа натуральная (чепрак), пластина резиновая пористая, пластина из непористой кожеподобной резины, войлок и фетр подошвенный, определяется по согласованию с получателем тср. Метод крепления: клеевой или рантовый определяется врачом ортопедом в зависимости от индивидуальных особенностей получателя тср. Количество примерок -две; Модель ортопедической обуви сложной на аппарат без утепленной подкладки: -Ботинки, полуботинки, туфли определяется получателем тср. Размер ортопедической обуви сложной на аппарат без утепленной подкладки соответствует размеру длины стопы получателя тср. Размер 130; 135; 140; 145; 150; 155; 160; 165; 170; 175; 180; 185; 190; 195; 200; 205; 210; 220; 225; 230; 235; 240; 245; 250; 255; 260; 265; 270 мм. Высота обуви Ботинки: 80, 106, 114, 118, 124, 126, 139, 143, 156 мм. Полуботинки, туфли: 41, 45, 49, 59, 60, 61, 65 мм. Высота задников Ботинки, полуботинки, туфли: 28, 32, 36, 42, 44, 48 мм. Конкретный вид ортопедической обуви устанавливается при выдаче направления, учитывая ортопедический статус получателя тср. | Пара (2 шт.) |
| 3 | Отсутствует в КТРУ | 32.50.22.153- Обувь ортопедическая сложная для взрослых 03.28.09.01.06.02 Вкладной башмачок для взрослых | Вкладной башмачок изготавливается по индивидуальным медицинским заказам, по слепкам. Вкладной башмачок имеет следующие специальные детали: гильза до нижней трети голени; искусственный передний отдел стопы или искусственный носок; межстелечный слой. Основные применяемые материалы при изготовлении вкладного башмачка : для верха башмачка: - натуральная кожа. Подкладка башмачка: - кожподклад. - обувные текстильные материалы со стойкостью к истиранию. Размер: 130; 135; 140; 145; 150; 155; 160; 165; 170; 175; 180; 185; 190; 195; 200; 205; 210; 215; 220; 225; 230; 235; 240; 245; 250; 255; 260; 265; 270 мм. | Полупара (штука) |
| 4 | Отсутствует в КТРУ | 32.50.22.153- Обувь ортопедическая сложная для взрослых 03.28.09.02.03.04 Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке инвалидам (без учета детей-инвалидов) (пара) | Ортопедическая обувь сложная ручного или механического производства на аппарат на утепленной подкладке. Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке предназначена для передвижения больных, получателей тср, с деформациями, дефектами или функциональной недостаточностью стоп и пользующихся аппаратами на нижние конечности. Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке учитывает анатомо-функциональные особенности конкретного человека (пользователя), изготавливается по медицинскому заказу по обувным ортопедическим колодкам или по индивидуальной колодке, полученной на основе слепка стопы получателя тср. Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке имеет следующие специальные детали: Жесткий задник или бортики задника до носка в зависимости от индивидуальных особенностей получателя тср. Носок (удлиненный или укороченный, или серповидный) или бочок жесткий в зависимости от индивидуальных особенностей получателя тср. Застежка: обувные шнурки или застежки текстильные ("Велкро", "Контакт") или обувная молния или пряжки определяется по согласованию с получателем тср. Материал изготовления верха обуви - натуральная кожа; Материал изготовления подкладки утепленной: мех натуральный или мех искусственный определяется по согласованию с получателем тср. Межстелечный слой выполнен из пласта коры пробкового дуба или плиты прессованной из пробковой крошки, по согласованию с получателем тср. Материал изготовления низа обуви (подошвы): кожа натуральная (чепрак), пластина резиновая пористая, пластина из непористой кожеподобной резины, войлок и фетр подошвенный, определяется по согласованию с получателем тср. Метод крепления: клеевой или рантовый определяется врачом ортопедом в зависимости от индивидуальных особенностей получателя тср. Количество примерок – две. Модель обуви ортопедической сложной на аппарат на утепленной подкладке: -Сапоги, полусапоги, ботинки, полуботинки, туфли определяется получателем тср. Размер ортопедической обуви сложной на аппарат на утепленной подкладке соответствует размеру длины стопы получателя тср. Размер 130; 135; 140; 145; 150; 155; 160; 165; 170; 175; 180; 185; 190; 195; 200; 205; 210; 220; 225; 230; 235; 240; 245; 250; 255; 260; 265; 270 мм. Высота обуви Ботинки: 80, 106, 114, 118, 124, 126, 139, 143, 156 мм. Полуботинки, туфли: 41, 45, 49, 59, 60, 61, 65 мм. Высота задников Ботинки, полуботинки, туфли: 28, 32, 36, 42, 44, 48 мм. Конкретный вид ортопедической обуви устанавливается при выдаче направления, учитывая ортопедический статус получателя тср. | Пара (2 шт.) |
| 5 | Отсутствует в КТРУ | 32.50.22.154- Обувь ортопедическая сложная для детей 03.28.09.01.04.03 Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки для детей-инвалидов (пара) | Ортопедическая обувь сложная ручного или механического производства на аппарат без утепленной подкладки. Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки предназначена для передвижения больных, получателей тср, с деформациями, дефектами или функциональной недостаточностью стоп и пользующихся аппаратами на нижние конечности. Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки учитывает анатомо-функциональные особенности конкретного человека (пользователя), изготавливается по медицинскому заказу по обувным ортопедическим колодкам или по индивидуальной колодке, полученной на основе слепка стопы получателя тср. Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки имеет следующие специальные детали: Жесткий задник или бортики задника до носка в зависимости от индивидуальных особенностей получателя тср. Носок (удлиненный или укороченный, или серповидный) или бочок жесткий в зависимости от индивидуальных особенностей получателя тср. Застежка: обувные шнурки или застежки текстильные ("Велкро", "Контакт") или обувная молния или пряжки определяется по согласованию с получателем тср. Материал изготовления верха обуви - натуральная кожа; Материал изготовления подклада: кожа подкладочная или обувные текстильные материалы определяется по согласованию с получателем тср. Межстелечный слой выполнен из пласта коры пробкового дуба или плиты прессованной из пробковой крошки, по согласованию с получателем тср. Материал изготовления низа обуви (подошвы): кожа натуральная (чепрак), пластина резиновая пористая, пластина из непористой кожеподобной резины, войлок и фетр подошвенный, определяется по согласованию с получателем тср. Метод крепления: клеевой или рантовый определяется врачом ортопедом в зависимости от индивидуальных особенностей получателя тср. Количество примерок -две; Модель ортопедической обуви сложной на аппарат без утепленной подкладки: -Ботинки, полуботинки, туфли определяется получателем тср. Размер ортопедической обуви сложной на аппарат без утепленной подкладки соответствует размеру длины стопы получателя. Размер 130; 135; 140; 145; 150; 155; 160; 165; 170; 175; 180; 185; 190; 195; 200; 205; 210; 220; 225; 230; 235; 240; 245; 250; 255; 260; 265; 270 мм. Высота обуви Ботинки: 80, 106, 114, 118, 124, 126, 139, 143, 156 мм. Полуботинки, туфли: 41, 45, 49, 59, 60, 61, 65 мм. Высота задников Ботинки, полуботинки, туфли: 28, 32, 36, 42, 44, 48 мм. Конкретный вид ортопедической обуви устанавливается при выдаче направления, учитывая ортопедический статус получателя тср. | Пара (2 шт.) |
| 6 | Отсутствует в КТРУ | 32.50.22.154- Обувь ортопедическая сложная для детей 03.28.09.02.03.03 Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке для детей-инвалидов (пара) | Ортопедическая обувь сложная ручного или механического производства на аппарат на утепленной подкладке. Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке предназначена для передвижения больных, получателей тср, с деформациями, дефектами или функциональной недостаточностью стоп и пользующихся аппаратами на нижние конечности. Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке учитывает анатомо-функциональные особенности конкретного человека (пользователя), изготавливается по медицинскому заказу по обувным ортопедическим колодкам или по индивидуальной колодке, полученной на основе слепка стопы получателя тср. Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке имеет следующие специальные детали: Жесткий задник или бортики задника до носка в зависимости от индивидуальных особенностей получателя тср. Носок (удлиненный или укороченный, или серповидный) или бочок жесткий в зависимости от индивидуальных особенностей получателя тср. Застежка: обувные шнурки или застежки текстильные ("Велкро", "Контакт") или обувная молния или пряжки определяется по согласованию с получателем тср. Материал изготовления верха обуви - натуральная кожа; Материал изготовления подкладки утепленной: мех натуральный или мех искусственный определяется по согласованию с получателем тср. Межстелечный слой выполнен из пласта коры пробкового дуба или плиты прессованной из пробковой крошки, по согласованию с получателем тср. Материал изготовления низа обуви (подошвы): кожа натуральная (чепрак), пластина резиновая пористая, пластина из непористой кожеподобной резины, войлок и фетр подошвенный, определяется по согласованию с получателем тср. Метод крепления: клеевой или рантовый определяется врачом ортопедом в зависимости от индивидуальных особенностей получателя тср. Количество примерок – две. Модель обуви ортопедической сложной на утепленной подкладке: -Сапоги, полусапоги, ботинки, полуботинки, туфли определяется получателем тср . Размер ортопедической обуви сложной на аппарат на утепленной подкладке соответствует размеру длины стопы получателя тср. Размер 130; 135; 140; 145; 150; 155; 160; 165; 170; 175; 180; 185; 190; 195; 200; 205; 210; 220; 225; 230; 235; 240; 245; 250; 255; 260; 265; 270 мм. Высота обуви Ботинки: 80, 106, 114, 118, 124, 126, 139, 143, 156 мм. Полуботинки, туфли: 41, 45, 49, 59, 60, 61, 65 мм. Высота задников Ботинки, полуботинки, туфли: 28, 32, 36, 42, 44, 48 мм. Конкретный вид ортопедической обуви устанавливается при выдаче направления, учитывая ортопедический статус получателя тср.. | Пара (2 шт.) |
| 7 | Отсутствует в КТРУ | 32.50.22.155 - Обувь ортопедическая малосложная для взрослых 03.28.09.01.07.02 Ортопедическая обувь малосложная без утепленной подкладки инвалидам (без учета детей-инвалидов) | Ортопедическая обувь малосложная без утепленной подкладки ручного или механического производств (определяется по согласованию с получателем тср). Обувь ортопедическая малосложная без утепленной подкладки предназначена для передвижения получателей с деформациями, дефектами, а также с функциональной недостаточностью стоп. Конструкция ортопедической обуви разработана с учетом особенностей получателя тср и учитывает анатомо-функциональные особенности конкретного человека (пользователя), изготавливается по медицинскому заказу по обувным ортопедическим колодкам или по индивидуальной колодке, полученной на основе слепка стопы получателя тср в зависимости от индивидуальных особенностей получателя тср. Ортопедическая обувь малосложная без утепленной подкладки имеет следующие специальные детали: Жесткий задник или бортики задника до носка в зависимости от индивидуальных особенностей получателя тср . Носок (удлиненный или укороченный, или серповидный) или бочок жесткий в зависимости от индивидуальных особенностей получателя тср. Застежка: обувные шнурки или застежки текстильные ("Велкро", "Контакт") или обувная молния или пряжки определяется по согласованию с получателем тср . Материал изготовления верха обуви - натуральная кожа; Материал изготовления подкладки: кожа подкладочная или мех (натуральный или искусственный или прессукно) определяется по согласованию с получателем тср . Материал изготовления низа обуви (подошвы): кожа натуральная (чепрак), пластина резиновая пористая, пластина из непористой кожеподобной резины, войлок и фетр подошвенный, определяется по согласованию с получателем тср. Метод крепления: клеевой или рантовый определяется врачом ортопедом в зависимости от индивидуальных особенностей получателя тср . Количество примерок -две; Модель ортопедической обуви малосложной без утепленной подкладки: -Сапоги, полусапоги, ботинки, полуботинки, туфли определяется инвалидом . Размер ортопедической обуви малосложной без утепленной подкладки соответствует размеру длины стопы получателя тср. Размер 130; 135; 140; 145; 150; 155; 160; 165; 170; 175; 180; 185; 190; 195; 200; 205; 210; 220; 225; 230; 235; 240; 245; 250; 255; 260; 265; 270 мм. Высота обуви Ботинки: 80, 106, 114, 118, 124, 126, 139, 143, 156 мм. Полуботинки, туфли: 41, 45, 49, 59, 60, 61, 65 мм. Высота задников Ботинки, полуботинки, туфли: 28, 32, 36, 42, 44, 48 мм. Конкретный вид ортопедической обуви устанавливается при выдаче направления, учитывая ортопедический статус получателя тср. | Пара (2 шт.) |
| 8 | Отсутствует в КТРУ | 32.50.22.156 - Обувь ортопедическая малосложной для детей 03.28.09.02.05.03 Ортопедическая обувь малосложная на утепленной подкладке для детей-инвалидов | Ортопедическая обувь малосложная на утепленной подкладке ручного или механического производства (определяется по согласованию с получателем тср). Обувь ортопедическая малосложная на утепленной подкладке предназначена для передвижения получателей с деформациями, дефектами, а также с функциональной недостаточностью стоп. Конструкция ортопедической обуви разработана с учетом особенностей получателя тср и учитывает анатомо-функциональные особенности конкретного человека (пользователя), изготавливается по медицинскому заказу по обувным ортопедическим колодкам или по индивидуальной колодке, полученной на основе слепка стопы получателя тср в зависимости от индивидуальных особенностей получателя тср. Ортопедическая обувь малосложная на утепленной подкладке имеет следующие специальные детали: Жесткий задник или бортики задника до носка в зависимости от индивидуальных особенностей получателя тср. Носок (удлиненный или укороченный, или серповидный) или бочок жесткий в зависимости от индивидуальных особенностей получателя тср. Застежка: обувные шнурки или застежки текстильные ("Велкро", "Контакт") или обувная молния или пряжки определяется по согласованию с получателем тср . Материал изготовления верха обуви - натуральная кожа; Материал изготовления подкладки: кожа подкладочная или мех (натуральный или искусственный или прессукно) определяется по согласованию с получателем тср. Материал изготовления низа обуви (подошвы): кожа натуральная (чепрак), пластина резиновая пористая, пластина из непористой кожеподобной резины, войлок и фетр подошвенный, определяется по согласованию с получателем тср. Метод крепления: клеевой или рантовый определяется врачом ортопедом в зависимости от индивидуальных особенностей получателя тср . Количество примерок -две; Модель ортопедической обуви малосложной на утепленной подкладке: -Сапоги, полусапоги, ботинки, полуботинки, туфли определяется получателем тср . Размер ортопедической обуви малосложной на утепленной подкладке соответствует размеру длины стопы получателя тср. Размер 130; 135; 140; 145; 150; 155; 160; 165; 170; 175; 180; 185; 190; 195; 200; 205; 210; 220; 225; 230; 235; 240; 245; 250; 255; 260; 265; 270 мм. Высота обуви Ботинки: 80, 106, 114, 118, 124, 126, 139, 143, 156 мм. Полуботинки, туфли: 41, 45, 49, 59, 60, 61, 65 мм. Высота задников Ботинки, полуботинки, туфли: 28, 32, 36, 42, 44, 48 мм. Конкретный вид ортопедической обуви устанавливается при выдаче направления, учитывая ортопедический статус получателя тср. | Пара (2 шт.) |
| 9 | Отсутствует в КТРУ | 32.50.22.155 - Обувь ортопедическая малосложная для взрослых 03.28.09.02.05.02 Ортопедическая обувь малосложная на утепленной подкладке инвалидам (без учета детей-инвалидов) | Ортопедическая обувь малосложная на утепленной подкладке ручного или механического производства (определяется по согласованию с получателем тср). Обувь ортопедическая малосложная на утепленной подкладке предназначена для передвижения получателей с деформациями, дефектами, а также с функциональной недостаточностью стоп. Конструкция ортопедической обуви разработана с учетом особенностей получателя тср и учитывает анатомо-функциональные особенности конкретного человека (пользователя), изготавливается по медицинскому заказу по обувным ортопедическим колодкам или по индивидуальной колодке, полученной на основе слепка стопы получателя тср в зависимости от индивидуальных особенностей получателя тср. Ортопедическая обувь малосложная на утепленной подкладке имеет следующие специальные детали: Жесткий задник или бортики задника до носка в зависимости от индивидуальных особенностей получателя тср. Носок (удлиненный или укороченный, или серповидный) или бочок жесткий в зависимости от индивидуальных особенностей получателя тср. Застежка: обувные шнурки или застежки текстильные ("Велкро", "Контакт") или обувная молния или пряжки определяется по согласованию с получателем тср . Материал изготовления верха обуви - натуральная кожа; Материал изготовления подкладки: кожа подкладочная или мех (натуральный или искусственный или прессукно) определяется по согласованию с получателем тср. Материал изготовления низа обуви (подошвы): кожа натуральная (чепрак), пластина резиновая пористая, пластина из непористой кожеподобной резины, войлок и фетр подошвенный, определяется по согласованию с получателем тср. Метод крепления: клеевой или рантовый определяется врачом ортопедом в зависимости от индивидуальных особенностей получателя тср. Количество примерок -две; Модель ортопедической обуви малосложной на утепленной подкладке: -Сапоги, полусапоги, ботинки, полуботинки, туфли определяется получателем тср. Размер ортопедической обуви малосложной на утепленной подкладке соответствует размеру длины стопы получателя тср. Размер 130; 135; 140; 145; 150; 155; 160; 165; 170; 175; 180; 185; 190; 195; 200; 205; 210; 220; 225; 230; 235; 240; 245; 250; 255; 260; 265; 270 мм. Высота обуви Ботинки: 80, 106, 114, 118, 124, 126, 139, 143, 156 мм. Полуботинки, туфли: 41, 45, 49, 59, 60, 61, 65 мм. Высота задников Ботинки, полуботинки, туфли: 28, 32, 36, 42, 44, 48 мм. Конкретный вид ортопедической обуви устанавливается при выдаче направления, учитывая ортопедический статус получателя тср. | Пара (2 шт.) |
| 10 | Отсутствует в КТРУ | 32.50.22.156 - Обувь ортопедическая малосложной для детей 03.28.09.01.07.01 Ортопедическая обувь малосложная без утепленной подкладки для детей-инвалидов (пара) | Ортопедическая обувь малосложная без утепленной подкладки ручного или механического производств (определяется по согласованию с получателем тср). Обувь ортопедическая малосложная без утепленной подкладки предназначена для передвижения получателей с деформациями, дефектами, а также с функциональной недостаточностью стоп. Конструкция ортопедической обуви разработана с учетом особенностей получателя тср и учитывает анатомо-функциональные особенности конкретного человека (пользователя), изготавливается по медицинскому заказу по обувным ортопедическим колодкам или по индивидуальной колодке, полученной на основе слепка стопы получателя тср в зависимости от индивидуальных особенностей получателя тср. Ортопедическая обувь малосложная без утепленной подкладки имеет следующие специальные детали: Жесткий задник или бортики задника до носка в зависимости от индивидуальных особенностей получателя тср. Носок (удлиненный или укороченный, или серповидный) или бочок жесткий в зависимости от индивидуальных особенностей получателя тср. Застежка: обувные шнурки или застежки текстильные ("Велкро", "Контакт") или обувная молния или пряжки определяется по согласованию с получателем тср. Материал изготовления верха обуви - натуральная кожа; Материал изготовления подкладки: кожа подкладочная или мех (натуральный или искусственный или прессукно) определяется по согласованию с получателем тср. Материал изготовления низа обуви (подошвы): кожа натуральная (чепрак), пластина резиновая пористая, пластина из непористой кожеподобной резины, войлок и фетр подошвенный, определяется по согласованию с получателем тср. Метод крепления: клеевой или рантовый определяется врачом ортопедом в зависимости от индивидуальных особенностей получателем тср. Количество примерок -две; Модель ортопедической обуви малосложной без утепленной подкладки: -Сапоги, полусапоги, ботинки, полуботинки, туфли определяется получателем тср. Размер ортопедической обуви малосложной без утепленной подкладки соответствует размеру длины стопы получателя тср. Размер 130; 135; 140; 145; 150; 155; 160; 165; 170; 175; 180; 185; 190; 195; 200; 205; 210; 220; 225; 230; 235; 240; 245; 250; 255; 260; 265; 270 мм. Высота обуви Ботинки: 80, 106, 114, 118, 124, 126, 139, 143, 156 мм. Полуботинки, туфли: 41, 45, 49, 59, 60, 61, 65 мм. Высота задников Ботинки, полуботинки, туфли: 28, 32, 36, 42, 44, 48 мм. Конкретный вид ортопедической обуви устанавливается при выдаче направления, учитывая ортопедический статус получателя тср. | Пара (2 шт.) |

Требования к результатам работ

Период обеспечения изделием Получателя – в соответствии со сроками изготовления каждого типа изделия, согласно Техническому заданию и в соответствии с графиком обеспечения изделиями.

Работы по обеспечению получателей ортопедической обувью следует считать эффективно исполненными, если у получателя полностью или частично восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению получателей ортопедической обувью должны выполняться с надлежащим качеством и в установленные сроки. Изготовленное изделие должно передаваться Подрядчиком непосредственно Получателю, либо, в случае если от имени Получателя действует его представитель, то представителю при предъявлении документа, удостоверяющего личность представителя, и соответствующего документа, подтверждающего полномочия представителя.

Требования к упаковке

-	Упаковка ортопедической обуви должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания), загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению на основании ГОСТа 7296-81 «Обувь. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».

Изделие маркируется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.05.2023 N 894 "Об утверждении Правил маркировки отдельных видов медицинских изделий средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении отдельных видов медицинских изделий".

Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги

и (или) объем предоставления гарантий их качества

Гарантийные обязательства по гарантийному обслуживанию Изделий осуществляются Подрядчиком в период гарантийного срока на Изделия. Гарантийный срок на Изделие устанавливается в соответствии с ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия» и действует с момента получения Изделия Получателем, или с начала сезона и должен составлять 30 дней. Начало сезона определяется в соответствии с Законом «О защите прав потребителей».

Установленный   производителем   гарантийный   срок   эксплуатации изделия не распространяется на случаи нарушения Получателем изделия условий и требований к эксплуатации изделия.

При    передаче    изделия, Подрядчик обязан    разъяснить Получателю условия и требования к эксплуатации изделия.

К гарантиям качества Изделия применяются правила, установленные главой 30 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обеспечение устранения недостатков при обеспечении Получателей ТСР осуществляется в соответствии с Законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».