Приложение № 1

- Техническое задание

| № п/п | Шифр | Наименование товара | ОКПД2/ КТРУ | Кол-во | Ед. измере-ния | Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение характеристики | Ед. измерения | Инструкция по заполнению характеристики в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 17-01-05 | Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | 26.60.14.120/26.60.14.120-00000004 | б/о | шт. | Наименование: | качественная | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  |  | Максимальный ВУЗД 90 дБ: | качественная | не менее 139 дБ |  | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
|  |  |  |  |  |  | Максимальное акустическое усиление дБ: | качественная | не менее 79 дБ |  | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
|  |  |  |  |  |  | Диапазон частот (Частотная характеристика) кГц: | качественная | не уже 0,2-5,0 кГц |  | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
|  |  |  |  |  |  | Регулятор усиления | качественная | да |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  |  | Переключатель программ | качественная | да |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  |  | Индукционная катушка | качественная | да |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  |  | Обработка акустического сигнала цифровым образом с применением многоканальной | качественная | (не менее 17 каналов цифровой обработки) или бесканальной технологии; |  | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
|  |  |  |  |  |  | Количество пользовательских программ прослушивания: | качественная | не менее 3 |  | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
|  |  |  |  |  |  | Функциональные характеристики | качественная | -Система приоритета речевого сигнала; -Возможность выбора приоритетного языка общения пациента с целью более детального распознавания и обработки речевого сигнала; -Автоматическое установление предпочтительного варианта чувствительности микрофона в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; -Изменение интенсивности подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового звука; -Адаптивное подавление акустического сигнала обратной связи при его возникновении; -Подавление шума ветра в случае его возникновения; -Подавление шумов низкого уровня; -Понижение высокочастотных составов входящей звуковой волны до воспринимаемой низкочастотной области слуха; -Автоматическое формирование оптимальной настройки функциональных параметров в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; -Обеспечение беспроводного синхронного изменения усиления и программ прослушивания в случае регулировки пользователем при бинауральном слухопротезировании; -Информирование пользователя предупредительными звуковыми и световыми сигналами при разряде элементов питания и изменении режима работы слухового аппарата; -in-situ аудиометрия – функция верификации настроек с поддержкой измерения порогов восприятия по воздушной проводимости; -Регистрация данных о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата; -Поддержка подключения FM-систем; -Переключение на режим работы с телефонным аппаратом. |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  |  | Соответствие с законодательством Российской Федерации о стандартизации (ГОСТы) | качественная | Слуховые аппараты отвечают Межгосударственным стандартам: ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска», ГОСТ ISO 10993-5-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы «in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; Национальным стандартам Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2023 «Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования безопасности», ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» (Разд. 3, 4), ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний», «Совместимость технических средств электромагнитная. Слуховые аппараты. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р МЭК 60118-14-2003 «Аппараты слуховые программируемые. Технические требования к устройствам цифрового интерфейса. Размеры электрических соединителей». |  | Значение хар-ки не может меняться |
| 2 | 17-01-05 | Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | 26.60.14.120/26.60.14.120-00000004 | б/о | шт. | Наименование: | качественная | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  |  | Максимальный ВУЗД 90 дБ: | качественная | не менее 140 дБ |  | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
|  |  |  |  |  |  | Максимальное акустическое усиление дБ: | качественная | не менее 82 дБ |  | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
|  |  |  |  |  |  | Диапазон частот (Частотная характеристика) кГц: | качественная | не уже 0,1-4,8 кГц |  | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
|  |  |  |  |  |  | Регулятор усиления | качественная | да |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  |  | Переключатель программ | качественная | да |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  |  | Индукционная катушка | качественная | да |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  |  | Обработка акустического сигнала цифровым способом с выделением | качественная | не менее 6 каналов; |  | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
|  |  |  |  |  |  | Количество пользовательских программ прослушивания: | качественная | не менее 3 |  | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
|  |  |  |  |  |  | Количество отдельно настраиваемых базовых программ в автоматической системе смешения, которая обнаруживает, классифицирует и применяет различные изменения акустической ситуации: | качественная | не менее 2 |  | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
|  |  |  |  |  |  | Функциональные характеристики: | качественная | -Защита от пыли и влаги; -Система приоритета речевого сигнала; -Адаптивное изменение интенсивности подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового сигнала; -Подавление шума ветра; -Адаптивное подавление акустического сигнала обратной связи при его возникновении; -Система автоматической адаптации к слуховому аппарату; -Функция частотной компрессии и смещения неслышимых высокочастотных звуков в зону с сохранным остаточным слухом; -Изменение чувствительности микрофона в зависимости от направления прихода звуковой волны; -Автоматическое установление предпочтительного варианта чувствительности микрофона в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; -Синхронное изменение усиления и программ прослушивания при регулировке пользователем в бинауральном режиме; -Автоматическое формирование оптимальной настройки функциональных параметров в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; -Регистрация данных о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата; -Поддержка подключения и использования устройства беспроводной связи для управления слуховым аппаратом и передачи в него аудио сигнала от внешних устройств; -Возможность беспроводной настройки; -in-situ аудиометрия – функция верификации настроек с поддержкой измерения порогов восприятия по воздушной проводимости; -Бинауральное прослушивание телефона при поднесении трубки к одному уху; -Автоматическое переключение в отдельную, независимо настраиваемую программу для разговора по телефону; -Звуковой индикатор разряда батареи и переключения программ |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  |  | Соответствие с законодательством Российской Федерации о стандартизации (ГОСТы) | качественная | Слуховые аппараты отвечают Межгосударственным стандартам: ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска», ГОСТ ISO 10993-5-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы «in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; Национальным стандартам Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2023 «Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования безопасности», ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» (Разд. 3, 4), ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний», «Совместимость технических средств электромагнитная. Слуховые аппараты. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р МЭК 60118-14-2003 «Аппараты слуховые программируемые. Технические требования к устройствам цифрового интерфейса. Размеры электрических соединителей». |  | Значение хар-ки не может меняться |
| 3 | 17-01-05 | Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | 26.60.14.120/26.60.14.120-00000004 | б/о | шт. | Наименование: | качественная | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  |  | Максимальный ВУЗД 90 дБ: | качественная | не менее 140 дБ |  | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
|  |  |  |  |  |  | Максимальное акустическое усиление дБ: | качественная | не менее 80 дБ |  | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
|  |  |  |  |  |  | Диапазон частот (Частотная характеристика) кГц: | качественная | не уже 0,1-4,8 кГц |  | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
|  |  |  |  |  |  | Регулятор усиления | качественная | да |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  |  | Переключатель программ | качественная | да |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  |  | Индукционная катушка | качественная | да |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  |  | Обработка акустического сигнала цифровым способом с выделением | качественная | не менее 4 каналов; |  | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
|  |  |  |  |  |  | Количество пользовательских программ прослушивания: | качественная | не менее 3; |  | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
|  |  |  |  |  |  | Функциональные характеристики: | качественная | -Подавление шумов низкого уровня; -Многослойное подавление шума в зависимости от уровня и типа шумового сигнала; -Адаптивное подавление акустического сигнала обратной связи при его возникновении; -Постоянная чувствительность микрофона вне зависимости от направления прихода звуковой волны; -Изменение чувствительности микрофона в зависимости от направления прихода звуковой волны; -Автоматическое формирование оптимальной настройки функциональных параметров в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; -Автоматическое переключение на режим работы с телефонным аппаратом; -Звуковой индикатор разряда батареи и переключения программ. |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  |  | Соответствие с законодательством Российской Федерации о стандартизации (ГОСТы) | качественная | Слуховые аппараты отвечают Межгосударственным стандартам: ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска», ГОСТ ISO 10993-5-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы «in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; Национальным стандартам Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2023 «Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования безопасности», ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» (Разд. 3, 4), ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний», «Совместимость технических средств электромагнитная. Слуховые аппараты. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р МЭК 60118-14-2003 «Аппараты слуховые программируемые. Технические требования к устройствам цифрового интерфейса. Размеры электрических соединителей». |  | Значение хар-ки не может меняться |
| 4 | 17-01-06 | Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | 26.60.14.120/26.60.14.120-00000004 | б/о | шт. | Наименование: | качественная | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  |  | Максимальный ВУЗД 90 дБ: | качественная | не менее 135 дБ |  | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
|  |  |  |  |  |  | Максимальное акустическое усиление дБ: | качественная | не менее 65 дБ |  | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
|  |  |  |  |  |  | Диапазон частот (Частотная характеристика) кГц: | качественная | не уже 0,1-5,5 кГц |  | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
|  |  |  |  |  |  | Регулятор усиления | качественная | да |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  |  | Переключатель программ | качественная | да |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  |  | Индукционная катушка | качественная | да |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  |  | Обработка акустического сигнала цифровым способом с выделением | качественная | не менее 4 каналов; |  | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
|  |  |  |  |  |  | Количество пользовательских программ прослушивания: | качественная | не менее 3; |  | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
|  |  |  |  |  |  | Функциональные характеристики | качественная | -Подавление шума в зависимости от уровня и типа шумового сигнала; -Подавление шумов низкого уровня; -Адаптивное подавление акустического сигнала обратной связи при его возникновении; -Постоянная чувствительность микрофона вне зависимости от направления прихода звуковой волны; -Изменение чувствительности микрофона в зависимости от направления прихода звуковой волны; -Автоматическое формирование оптимальной настройки функциональных параметров в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; -Автоматическое переключение на режим работы с телефонным аппаратом; -Звуковой индикатор разряда батареи и переключения программ. |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  |  | Соответствие с законодательством Российской Федерации о стандартизации (ГОСТы) | качественная | Слуховые аппараты отвечают Межгосударственным стандартам: ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска», ГОСТ ISO 10993-5-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы «in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; Национальным стандартам Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2023 «Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования безопасности», ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» (Разд. 3, 4), ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний», «Совместимость технических средств электромагнитная. Слуховые аппараты. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р МЭК 60118-14-2003 «Аппараты слуховые программируемые. Технические требования к устройствам цифрового интерфейса. Размеры электрических соединителей». |  | Значение хар-ки не может меняться |
| 5 | 17-01-06 | Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | 26.60.14.120/26.60.14.120-00000004 | б/о | шт. | Наименование: | качественная | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  |  | Максимальный ВУЗД 90 дБ: | качественная | не менее 131 дБ |  | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
|  |  |  |  |  |  | Максимальное акустическое усиление дБ: | качественная | не менее 66 дБ |  | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
|  |  |  |  |  |  | Диапазон частот (Частотная характеристика) кГц: | качественная | не уже 0,1-5,5 кГц |  | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
|  |  |  |  |  |  | Регулятор усиления | качественная | да |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  |  | Переключатель программ | качественная | да |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  |  | Индукционная катушка | качественная | да |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  |  | Обработка акустического сигнала цифровым образом с применением многоканальной | качественная | (не менее 17 каналов цифровой обработки) или бесканальной технологии; |  | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
|  |  |  |  |  |  | Количество пользовательских программ прослушивания: | качественная | не менее 3 |  | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
|  |  |  |  |  |  | Функциональные характеристики: | качественная | -Возможность выбора приоритета языка общения пациента с целью более детального распознания и обработки речевого сигнала; -Изменять чувствительность микрофона в зависимости от направления прихода звуковой волны; -Адаптивно изменять интенсивность подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового звука; -Адаптивно подавлять сигнал обратной акустической связи при его возникновении; -Подавлять шум ветра в случае его возникновения; -Подавление шумов низкого уровня; -Автоматическое формирование оптимальной настройки функциональных параметров в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; -in-situ аудиометрия – функция верификации настроек с поддержкой измерения порогов восприятия по воздушной проводимости; -Регистрировать данные о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата; -Переключение на режим работы с телефонным аппаратом. -Звуковой индикатор разряда батареи и переключения программ. |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  |  | Соответствие с законодательством Российской Федерации о стандартизации (ГОСТы) | качественная | Слуховые аппараты отвечают Межгосударственным стандартам: ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска», ГОСТ ISO 10993-5-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы «in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; Национальным стандартам Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2023 «Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования безопасности», ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» (Разд. 3, 4), ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний», «Совместимость технических средств электромагнитная. Слуховые аппараты. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р МЭК 60118-14-2003 «Аппараты слуховые программируемые. Технические требования к устройствам цифрового интерфейса. Размеры электрических соединителей». |  | Значение хар-ки не может меняться |
| 6 | 17-01-06 | Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости | 26.60.14.120/26.60.14.120-00000004 | б/о | шт. | Наименование: | качественная | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  |  | Максимальный ВУЗД 90 дБ: | качественная | не менее 135 дБ |  | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
|  |  |  |  |  |  | Максимальное акустическое усиление дБ: | качественная | не менее 65 дБ |  | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
|  |  |  |  |  |  | Диапазон частот (Частотная характеристика) кГц: | качественная | не уже 0,1-7,0 кГц |  | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
|  |  |  |  |  |  | Регулятор усиления | качественная | да |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  |  | Переключатель программ | качественная | да |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  |  | Индукционная катушка | качественная | да |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  |  | Обработка акустического сигнала цифровым способом с выделением | качественная | не менее 16 каналов; |  | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
|  |  |  |  |  |  | Количество пользовательских программ прослушивания: | качественная | не менее 6; |  | УЗ указывает конкретное значение хар-ки |
|  |  |  |  |  |  | Функциональные характеристики: | качественная | -Режим тиннитус маскер; -Подавление шумов низкого уровня; -Адаптивное изменение интенсивности подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового сигнала; -Адаптивное подавление акустического сигнала обратной связи при его возникновении; -Изменение чувствительности микрофона в зависимости от направления прихода звуковой волны; -Автоматическое установление предпочтительного варианта чувствительности микрофона в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; -Автоматическое формирование оптимальной настройки функциональных параметров в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; -Регистрация данных о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата; -in-situ аудиометрия функция верификации настроек с поддержкой измерения порогов восприятия по воздушной проводимости; -Автоматическое переключение на режим работы с телефонным аппаратом; -Звуковой индикатор разряда батареи и переключения программ. |  | Значение хар-ки не может меняться |
|  |  |  |  |  |  | Соответствие с законодательством Российской Федерации о стандартизации (ГОСТы) | качественная | Слуховые аппараты отвечают Межгосударственным стандартам: ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска», ГОСТ ISO 10993-5-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы «in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; Национальным стандартам Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2023 «Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования безопасности», ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» (Разд. 3, 4), ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний», «Совместимость технических средств электромагнитная. Слуховые аппараты. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р МЭК 60118-14-2003 «Аппараты слуховые программируемые. Технические требования к устройствам цифрового интерфейса. Размеры электрических соединителей». |  | Значение хар-ки не может меняться |

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам

Слуховые аппараты – электронный прибор, предназначенный для звукоусиления по воздушному или костному звукопроведению.

Технические характеристики к слуховым аппаратам (максимальный ВУЗД, максимальное усиление, диапазон частот, регулировки ТНЧ, АРУ, ТВЧ и другие) приводятся в соответствии со стандартом IEC 118-7 2cc (измерения для 2-х кубовой камеры).

Используемые типы элементов питания слуховых аппаратов (поставляются в комплекте): 675, 13, 312.

Слуховые аппараты отвечают Межгосударственным стандартам: ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска», ГОСТ ISO 10993-5-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы «in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; Национальным стандартам Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2023 «Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования безопасности», ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» (Разд. 3, 4), ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний», «Совместимость технических средств электромагнитная. Слуховые аппараты. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р МЭК 60118-14-2003 «Аппараты слуховые программируемые. Технические требования к устройствам цифрового интерфейса. Размеры электрических соединителей».

Требования к маркировке и упаковке

На каждое изделие нанесен товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделий. Упаковка обеспечивает сохранность Товара при транспортировке и хранении. Требования к документам, подтверждающим соответствие установленным требованиям.

Наличие действующего регистрационного удостоверения.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества

Гарантийный срок аппаратов устанавливается со дня выдачи товара получателю и составляет 12 месяцев.

Устранение недостатков при обеспечении инвалидов изделиями осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Требования к месту, условиям и объемам поставки

При выдаче, слуховой аппарат готов к использованию инвалидом, и имеет настройки, соответствующие индивидуальным параметрам слуха. Выдача Товара осуществляется в сурдологическом центре г. Волгограда.