Приложение № 1

к извещению о проведении

открытого конкурса в электронной форме

Описание объекта закупки

на выполнение работ по изготовлению протезов голени в целях социального обеспечения граждан в 2025 году

| № п/п | Наименование протезно-ортопедического изделия, позиция КТРУ(при наличии) | Функциональные, технические, качественные характеристики, эксплуатационные характеристики протезно-ортопедического изделия согласно рекомендаций индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида |
| --- | --- | --- |
| 1 | 8-07-04 - Протез голени для купания | Уровень ампутации в соответствии с параметрами указанными в ИПРА: - по Пирогову и/или по Сайму - Нижняя треть голени - Средняя треть голени - Верхняя треть голени - Врожденное недоразвитие нижней конечности по типу культи голени Состояние культи в соответствии с параметрами указанными в ИПРА: - Функциональная - Малофункциональная - Нефункциональная Уровень активности в соответствии с параметрами указанными в ИПРА: - 1-2 - 2-3 - 3-4 Вес пациента в соответствии с параметрами указанными в ИПРА, не более 110 кг Протезирование в соответствии с параметрами, указанными в ИПРА: - Первичное - Вторичное Приемная гильза - Наличие Вкладные элементы - Вкладная гильза из вспененного полимера Стопа протеза для купания - Стопа бесшарнирная Функциональные особенности стопы в соответствии с параметрами указанными в ИПРА: - Влагозащищенная - Противоскользящее покрытие Крепление в соответствии с параметрами указанными в ИПРА: - Бандаж-наколенник - Индивидуальное Функциональные особенности крепления - Влагозащищенное Отделочные косметические элементы в соответствии с параметрами указанными в ИПРА: - Жёсткая облицовка, Влагостойкая |
| 2 | 8-07-04 - Протез голени для купания | Уровень ампутации в соответствии с параметрами указанными в ИПРА: - по Пирогову и/или по Сайму - Нижняя треть голени - Средняя треть голени - Верхняя треть голени - Врожденное недоразвитие нижней конечности по типу культи голени Состояние культи в соответствии с параметрами указанными в ИПРА: - Функциональная - Малофункциональная - Нефункциональная Уровень активности в соответствии с параметрами указанными в ИПРА: - 1-2 - 2-3 - 3-4 Вес пациента в соответствии с параметрами указанными в ИПРА, не более 110 кг Протезирование в соответствии с параметрами, указанными в ИПРА: - Первичное - Вторичное Приемная гильза - Наличие Вкладные элементы - отсутствуют; Стопа протеза для купания - Стопа бесшарнирная; Функциональные особенности стопы в соответствии с параметрами указанными в ИПРА: - Влагозащищенная - Противоскользящее покрытие Крепление в соответствии с параметрами указанными в ИПРА: - замок полимерного чехла, - бандаж-наколенник силиконовый; Функциональные особенности крепления - Влагозащищенное Отделочные косметические элементы в соответствии с параметрами указанными в ИПРА: - Жёсткая облицовка, Влагостойкая В комплекте - Чехол на культю голени из полимерного материала (силиконовый) – 1 шт. |
| 3 | 8-07-06 - Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Уровень ампутации в соответствии с параметрами указанными в ИПР: - по Пирогову и/или по Сайму - Нижняя треть голени - Средняя треть голени - Верхняя треть голени - Врожденное недоразвитие нижней конечности по типу культи голени Состояние культи в соответствии с параметрами указанными в ИПРА: - Функциональная - Малофункциональная - Нефункциональная Уровень активности в соответствии с параметрами указанными в ИПРА - 1-2 Вес пациента в соответствии с параметрами указанными в ИПРА, не более 110 кг Протезирование в соответствии с параметрами указанными в ИПРА: - Первичное - Вторичное Вид немодульного протеза голени в соответствии с параметрами указанными в ИПРА: - Протез цельнодеревянный - Протез шинно-кожаный Приемная гильза в соответствии с параметрами указанными в ИПРА: - Жесткая деревянная - Кожаная Вкладные элементы в соответствии с параметрами указанными в ИПРА: - Вкладная гильза из вспененного полимера - Вкладная гильза кожанная - Отсутствуют Стопа в соответствии с параметрами указанными в ИПРА: - Стопа шарнирная - Стопа бесшарнирная Крепление в соответствии с параметрами указанными в ИПРА - Манжета на бедро - Кожаное крепление - Манжета на бедро и кожаное крепление - Индивидуальное Отделочные косметические элементы - Мягкая облицовка В комплекте - Чехол на культю голени хлопчатобумажный – 2 шт. - Чехол на культю голени шерстяной – 2 шт. |
| 4 | 8-07-09 - Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Уровень ампутации в соответствии с параметрами указанными в ИПРА: - по Пирогову и/или по Сайму - Нижняя треть голени - Средняя треть голени - Верхняя треть голени - Врожденное недоразвитие нижней конечности по типу культи голени Состояние культи в соответствии с параметрами указанными в ИПРА: - Функциональная - Малофункциональная - Нефункциональная Уровень активности в соответствии с параметрами указанными в ИПРА: - 1-2 - 2-3 Вес пациента в соответствии с параметрами указанными в ИПРА, не более 110 кг Протезирование в соответствии с параметрами указанными в ИПРА: - Первичное - Вторичное Приемная гильза - Вкладная гильза из вспененного полимера Стопа в соответствии с параметрами указанными в ИПРА: - Стопа бесшарнирная - Стопа шарнирная - Стопа шарнирная с регулировочно-соединительным устройством Крепление в соответствии с параметрами указанными в ИПРА: - Вакуумное крепление - Бандаж-наколенник - Индивидуальное - Анатомическое крепление Отделочные косметические элементы в соответствии с параметрами указанными в ИПРА: - Мягкая облицовка - Жесткая облицовка В комплекте: - Чехол на культю голени хлопчатобумажный – 2 шт. - Чехол на культю голени шерстяной – 2 шт. |
| 5 | 8-07-09 - Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Уровень ампутации в соответствии с параметрами указанными в ИПРА: - по Пирогову и/или по Сайму - Нижняя треть голени - Средняя треть голени - Верхняя треть голени - Врожденное недоразвитие нижней конечности по типу культи голени Состояние культи в соответствии с параметрами указанными в ИПРА: - Функциональная - Малофункциональная - Нефункциональная Уровень активности в соответствии с параметрами указанными в ИПРА: - 1-2 - 2-3 Вес пациента в соответствии с параметрами указанными в ИПРА, не более 110 кг Протезирование в соответствии с параметрами указанными в ИПРА: - Первичное - Вторичное Приемная гильза - Вкладная гильза из вспененного полимера Стопа в соответствии с параметрами указанными в ИПРА: - Стопа шарнирная - Стопа шарнирная с регулировочно-соединительным устройством Крепление в соответствии с параметрами указанными в ИПРА: - Манжета на бедро - Кожаное крепление (пояс-уздечка) - Индивидуальное - Анатомическое крепление Отделочные косметические элементы в соответствии с параметрами указанными в ИПРА: - Мягкая облицовка - Жесткая облицовка В комплекте: - Чехол на культю голени хлопчатобумажный – 2 шт. - Чехол на культю голени шерстяной – 2 шт. |
| 6 | 8-07-09 - Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Уровень ампутации в соответствии с параметрами указанными в ИПРА: - Нижняя треть голени - Средняя треть голени - Верхняя треть голени - Врожденное недоразвитие нижней конечности по типу культи голени Состояние культи в соответствии с параметрами указанными в ИПРА: - Функциональная - Малофункциональная - Нефункциональная Уровень активности в соответствии с параметрами указанными в ИПРА: - 2-3 - 3-4 Вес пациента в соответствии с параметрами указанными в ИПРА, не более 110 кг Протезирование в соответствии с параметрами указанными в ИПРА: - Первичное - Вторичное Приемная гильза в соответствии с параметрами указанными в ИПРА: - Вкладная гильза из вспененного полимера - Отсутствует Стопа в соответствии с параметрами указанными в ИПРА - Стопа из композиционных материалов (энергосберегающая) Крепление в соответствии с параметрами указанными в ИПРА: - Вакуумное крепление - Бандаж-наколенник - Индивидуальное - Анатомическое крепление Отделочные косметические элементы в соответствии с параметрами указанными в ИПРА: - Мягкая облицовка - Жесткая облицовка В комплекте: - Чехол на культю голени хлопчатобумажный – 2 шт. - Чехол на культю голени шерстяной – 2 шт. |
| 7 | 8-07-09 - Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Уровень ампутации в соответствии с параметрами указанными в ИПР: - Нижняя треть голени - Средняя треть голени - Верхняя треть голени - Врожденное недоразвитие нижней конечности по типу культи голени Состояние культи в соответствии с параметрами указанными в ИПРА: - Функциональная - Малофункциональная - Нефункциональная Уровень активности в соответствии с параметрами указанными в ИПРА: - 1-2 - 2-3 - 3-4 Вес пациента в соответствии с параметрами указанными в ИПРА, не более 110 кг Протезирование в соответствии с параметрами указанными в ИПРА: - Первичное - Вторичное Приемная гильза в соответствии с параметрами указанными в ИПРА Вкладная гильза из вспененного полимера Стопа в соответствии с параметрами указанными в ИПРА: - Стопа шарнирная - Стопа шарнирная с регулировочно-соединительным устройством - Стопа из композиционных материалов (энергосберегающая) (для уровня активности 1-2, 2-3) Крепление в соответствии с параметрами указанными в ИПРА: - Вакуумное крепление - Замок полимерного чехла - Бандаж-наколенник - Индивидуальное - Анатомическое крепление Отделочные косметические элементы в соответствии с параметрами указанными в ИПРА: - Мягкая облицовка - Жесткая облицовка В комплекте - Чехол на культю голени из полимерного материала (силиконовый) – 1 шт. |
| Максимальное значение цены контракта 8 760 000,00 руб. Расчет НМЦК будет произведен в соответствии с частью 24 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Оплата выполнения работ будет осуществляться по цене единицы работы исходя из объема фактически выполненных работ, но не превышающим максимального значения цены контракта |  |  |

Гарантийный срок на изготовленные протезно-ортопедические изделия 12 месяцев.

Изготовленные протезно-ортопедические изделия соответствуют требованиям ГОСТ:

"ГОСТ ISO 10993-1-2021. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска", "ГОСТ ISO 10993-5-2023. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro", "ГОСТ ISO 10993-10-2023. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследование раздражающего и сенсибилизирующего действия", ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний».

Выполнение работ по протезированию соответствует назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. При выполнении работ по изготовлению протезов осуществлен контроль при примерке и обеспечении инвалидов указанными средствами реабилитации. Инвалиды не испытывают болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

Работы отвечают требованиям ГОСТ Р 52877-2021 «Услуги по медицинской реабилитации инвалидов. Основные положения», ГОСТ Р 53874-2017 «Реабилитация и абилитация инвалидов. Основные виды реабилитационных и абилитационных услуг».

В соответствии с пунктом 2.2 Национального стандарта ГОСТ Р 51819-2022 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения.» протезирование конечностей - это комплекс медицинских, технических и организационных мероприятий, направленных на частичное восстановление опорно-двигательных функций и/или устранение косметических дефектов верхних и нижних конечностей пациентов с помощью протезов конечностей.

Согласно п.п. 5.2.1 ГОСТ Р 53870-2021 «Реабилитационные мероприятия. Услуги по протезированию нижних конечностей. Состав, содержание и порядок предоставления услуг» (далее – ГОСТ Р 53870-2021) услуги по протезированию включают в себя:

- осмотр пациента;

- предоставление пациенту информации о конструкции протеза, его функциональных возможностях и ограничениях, а также о планируемом реабилитационном эффекте;

- проведение лечения общей и сопутствующей патологии организма, комплекса реабилитационных мероприятий для подготовки к протезированию (при необходимости, в зависимости от вида протезирования);

- оформление карты протезирования, заказа;

- изготовление изделия для примерки;

- примерка приемной гильзы;

- предварительная сборка протеза;

- примерка, установка, подгонка узлов, креплений;

- окончательная сборка и отделка протеза;

- обучение пользованию протезом, уходу за изделием и культей (недоразвитой конечностью) и выдача готового изделия.

При протезировании обеспечено оказание инвалиду комплекса услуг, включающее ряд медицинских мероприятий (в том числе услуг по реабилитации, наблюдению и подготовке культи к протезированию, наблюдению за общим состоянием инвалида перед протезированием в стационарных и (или) амбулаторных условиях, в условиях специализированных центров первичного, сложного и атипичного протезирования и др.), поскольку это напрямую может оказывать влияние на качество протезирования, восстановление нарушенных и компенсацию утраченных функций и последующую адаптацию пациентов к нормальным условиям жизнедеятельности.

В соответствии с ГОСТ Р 59542-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности» обучение пользованию протезом нижней конечности направлено на устранение или возможно более полную компенсацию ограничения жизнедеятельности, в том числе путем проведения медицинской реабилитации. Конечной целью обучения является содействие социальной адаптации и интеграции в общество и предоставляется инвалидам и прочим категориям граждан протезно-ортопедическими предприятиями в процессе выполнения работ по протезированию нижних конечностей.

Указанные мероприятия выполняются исполнителем (или соисполнителем) в совокупности с выполнением работ по изготовлению протезов и (или) оказанием услуг по обеспечению протезами.

Работы по обеспечению получателей протезами нижних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у получателей частично восстановлены опорные и двигательные функции конечностей, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению получателей протезами выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

При необходимости отправка протезов от исполнителя к месту нахождения получателя осуществляется с соблюдением требований ГОСТ 20790-93/ГОСТ Р 50444-92 «Приборы аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» и ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» к маркировке, упаковке, хранению и транспортировке.

Упаковка протезов нижних конечностей обеспечивает защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению. Временная противокоррозионная защита протезов нижних конечностей производится в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования».

Срок выполнения работ: до 01.06.2025. Работы должны быть выполнены в соответствии с техническими требованиями и п.5 Постановления Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. № 240 и их результат должен быть передан непосредственно получателю в указанный срок.

Место выполнения работ: по месту изготовления протезно-ортопедического изделия. Место нахождения сервисной службы: РФ

Место выдачи протезно-ортопедического изделия: по месту жительства получателя либо по согласованию с получателем по месту изготовления протезно-ортопедического изделия.

Закупка включает наименования товара, определенного на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. N 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р», а именно: 8-07-04 - Протез голени для купания, 8-07-06 - Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии, 8-07-09 - Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 (ред. от 12.04.2018) "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.