Раздел 1. Описание объекта закупки

Поставка сигнализаторов звука

| Наименование Товара | Номер позиции КТРУ/Наименование позиции КТРУ | Характеристики товара | Количество Товара, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.28.16.01.03.01 Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией | 27.90.20.120-00000003 - Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией | Сигнализатор свето-вибрационный предназначен для оповещения Получателя технического средства реабилитации (Далее – Получатель ТСР) о сигнале будильника и телефона. Сигнализатор имеет жидкокристаллический дисплей с яркими цифрами. При срабатывании сигнала будильника сигнализатор подает яркие световые импульсы, а вибрационная подушка вибрирует. Сигнализатор имеет подключаемую вибрационную подушку. Сигнализатор имеет следующие функции: - Возможность переключения режимов оповещения (только вибрация, вибрация и звук, звук и свет, свет и вибрация). - Регулировка громкости сигнала (до 95 дБ). - Индикация включенного будильника. - Разъем для подключения к телефонной линии. - Регулировка яркости дисплея. - Кнопки управления на русском языке Питание сигнализатора осуществляется от сети переменного тока 220 В, 50 Гц. В комплектацию сигнализатора свето-вибрационного входят: часы-будильник, вибрационная подушка, адаптер. Максимальные показатели: - габаритные размеры 250х130х100 мм. -масса 500 г. В комплект поставки входит инструкция для Получателя ТСР, эксплуатационная документация выполнена на русском языке. | 180 |
| 01.28.16.01.02 Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией | 27.90.20.120-00000002 - Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией предназначен для оповещения Получателя ТСР,о поступлении сигнала от информационных датчиков телефона, домофона, дверного звонка. Сигнализатор имеет мобильный вибрационный приемник, который при поступлении входящих сигналов вибрирует. Для каждого поступающего сигнала предусмотрен отдельный передатчик. В комплект поставки входит инструкция для Получателя ТСР, эксплуатационная документация выполнена на русском языке. | 2 |
| 01.28.16.01.01 Сигнализатор звука цифровой со световой индикацией | 27.90.20.120-00000001 - Сигнализатор звука цифровой с световой индикацией | В сигнализирующем устройстве связь между источником сигнала и приемным устройством беспроводная. Сигнализирующее устройство дублирует инициирующие звуковые сигналы световым сигналом и воспринимает три сигнала. Сигнализирующее устройство воспринимает сигналы домофона, телефонного и дверного звонков. Для каждого бытового сигнала имеются специальные иконки с пиктограммой. При входящем сигнале световой приемник оповещает Получателя ТСР: -светодиодной индикацией с индивидуальными пиктограммами для каждого вида сигнала различимыми в дневное время суток. Каждому типу сигнала соответствует индивидуальный цвет светодиодов. Конструкция сигнализатора звука обеспечивает пользователю удобство и простоту обращения с ним, самостоятельную настройку и регулировку при подготовке к эксплуатации и во время эксплуатации. При поступлении входящих сигналов стационарный приемник подает световые импульсы, хорошо различимые в светлое время суток. Питание осуществляется от сети переменного тока. Наружные поверхности сигнализаторов звука устойчивы к разрешенным к применению стандартным моющим средствам, предназначенным для санитарной обработки реабилитационных бытовых приборов. Изделия устойчивы к электромагнитным полям и помехам в сети. В комплект поставки входит инструкция для Получателя ТСР, эксплуатационная документация выполнена на русском языке. | 1 |
| Итого: |  |  | 183 |

Для целей настоящей закупки используется терминология, определенная Приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 86 н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р. Поставщик еженедельно предоставляет Заказчику сведения о статусе отработки выданных Получателям направлений на получение товара (принятие направления в работу, выдача товара и т.д.).

Поставщик еженедельно предоставляет Заказчику сведения о статусе отработки выданных Получателям направлений на получение товара (принятие направления в работу, выдача товара и т.д.).

Требования к функциональным характеристикам.

Сигнализаторы звука оповещают Получателей ТСР с пониженным или отсутствующим слухом о поступлении различных бытовых и информационных сигналов.

Требования к качеству

Поставляемый товар новый, строго соответствует указанным характеристикам и не имеет дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления. Материалы, из которых изготавливаются изделия, касающиеся тела человека, разрешены к применению, а также не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, не воздействуют на цвет поверхности, с которой контактирует те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации.

Требования к эксплуатационным характеристикам, безопасности, экологической безопасности

При использовании Товара по назначению не создается угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Товара не причиняет вред имуществу потребителя при его эксплуатации.  Установка и настройка осуществляются Поставщиком.

Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара

Хранение осуществляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории изделий.

Транспортировка осуществляется любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Упаковка обеспечивает их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Надписи на упаковке выполнены на русском языке и содержат информацию о Товаре, в том числе наименование Товара, наименование фирмы-изготовителя, страны происхождения.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества

Гарантийный срок Товара составляет 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением).

Установленный   производителем   гарантийный   срок   эксплуатации изделия не распространяется на случаи нарушения Получателем изделия условий и требований к эксплуатации изделия.

При    передаче    изделия, Поставщик    обязан    разъяснить Получателю условия и требования к эксплуатации изделия.

К гарантиям качества Товара применяются правила, установленные главой 30 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Обеспечение устранения недостатков при обеспечении Получателей ТСР  осуществляется в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».