Техническое задание

Описание объекта закупки:

Выполнение работ по обеспечению туторами нижних и верхних конечностей в 2024 году

Объем закупки: Объем подлежащих выполнению работ определить невозможно в соответствии с ч. 1 ст. 42 и ч. 24 ст. 22 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

| Наименование объекта закупки, код ОКПД2, код КТРУ (при наличии) | Технические и функциональные характеристики |
| --- | --- |
| ОКПД2- 32.50.22.123 Туторы верхних конечностей 8-09-44 Тутор на лучезапястный сустав | Тутор взрослый/детский фиксирующий. Приемная гильза изготавливается из низко или высокотемпературных термопластов. Изготовление по слепку, либо изделие максимальной готовности. Крепление осуществляется с помощью застежек из контактной ленты. Назначение: лечебно-профилактическое |
| ОКПД2- 32.50.22.123 Туторы верхних конечностей 8-09-45 Тутор на предплечье | Тутор взрослый/детский изготовлен из перфорированного термопластического материала. Поверхность ортеза покрыта слоем вспененного биоинертного материала полиуретан. Тутор обладает возможностью многократного перемоделирования на теле пациента. Наличие элементов фиксации |
| ОКПД2- 32.50.22.123 Туторы верхних конечностей 8-09-46 Тутор на локтевой сустав | Тутор взрослый/детский фиксирующий. Приемная гильза изготавливается из низко или высокотемпературных термопластов. Изготовление по слепку, либо изделие максимальной готовности. Крепление осуществляется с помощью застежек из контактной ленты. Назначение: лечебно-профилактическое. |
| ОКПД2- 32.50.22.123 Туторы верхних конечностей 8-09-47 Тутор на плечевой сустав | Тутор на плечевой сустав взрослый/детский фиксирующий. Приемная гильза изготавливается из низко или высокотемпературных термопластов. Изготовление по слепку, либо изделие максимальной готовности. Крепление осуществляется с помощью застежек из контактной ленты. Назначение: лечебно-профилактическое. |
| ОКПД2- 32.50.22.123 Туторы верхних конечностей 8-09-48 Тутор на всю руку | Тутор на всю руку взрослый/детский фиксирующий. Приемная гильза изготавливается из низко или высокотемпературных термопластов. Изготовление по слепку, либо изделие максимальной готовности. Крепление осуществляется с помощью застежек из контактной ленты. Назначение: лечебно-профилактическое. |
| ОКПД2- 32.50.22.124 Туторы нижних конечностей 8-09-49 Тутор на голеностопный сустав | Тутор взрослый/детский на голеностопный сустав разгружающий, фиксирующий. Приемная гильза изготавливается из низко или высокотемпературных термопластов, или слоистый пластик. Состоит из стельки, обеспечивающей жесткую поддержку сводов стопы за счет охвата стопы по боковым поверхностям с переходом на голеностопный сустав, охватывая лодыжку так, что края гильзы заканчиваются по передней поверхности голени. Внутренние поверхности тутора отделаны мягким вспененным материалом. Крепление осуществляется с помощью застежек из контактной ленты или на шнуровке (в зависимости от показаний). Изготовление по слепку или изделие максимальной готовности. Назначение: лечебно-профилактическое. |
| ОКПД2- 32.50.22.124 Туторы нижних конечностей 8-09-51 Тутор на коленный сустав | Тутор взрослый/детский на коленный сустав с захватом голени и бедра. Приемная гильза изготавливается из низко или высокотемпературных термопластов, или слоистый пластик. Внутренние поверхности тутора отделаны мягким вспененным материалом по медицинским показаниям. Крепление осуществляется с помощью застежек из контактной ленты или на шнуровке (в зависимости от показаний). Система креплений позволяет создать необходимую степень компрессии. Изготовление по индивидуальному гипсовому слепку или изделие максимальной готовности. Назначение: лечебно-профилактическое. |
| ОКПД2- 32.50.22.124 Туторы нижних конечностей 8-09-52 Тутор на тазобедренный сустав | Тутор на тазобедренный сустав взрослый/детский обеспечивает фиксацию тазобедренного сустава. Изготавливается индивидуально по слепкам из полиэтилена высокого или низкого давления. Допускается смягчение подкладочным материалом с мелкоячеистой структурой внутренних стенок тутора. Допускается декорирование термобумагой. Крепление на шнуровке или на застёжках. |
| ОКПД2- 32.50.22.124 Туторы нижних конечностей 8-09-53 Тутор на коленный и тазобедренный сустав | Тутор на коленный и тазобедренный суставы взрослый/детский предназначен для жёсткой фиксации коленного и тазобедренного суставов и частичной разгрузки в приданом положении коррекции. Изготавливается по индивидуальным размерам Получателя. Жёсткая гильза – наличие. Элементы крепления – наличие. |
| ОКПД2- 32.50.22.124 Туторы нижних конечностей 8-09-54 Тутор на всю ногу | Тутор на всю руку взрослый/детский фиксирующий. Приемная гильза изготавливается из низко или высокотемпературных термопластов. Изготовление по слепку, либо изделие максимальной готовности. Крепление осуществляется с помощью застежек из контактной ленты. Назначение: лечебно-профилактическое. |

Объем выполнения работ определяется в ходе исполнения государственного контракта по мере необходимости в обеспечении изделиями

Тутор – техническое средство реабилитации, в котором отсутствуют шарнирные соединения, состоящее из гильзы со смягчающим слоем или жестко-упругой фиксации сустава(ов) или сегмента конечности и их частичной разгрузки в приданном положении коррекции (в соответствии с п. 3.1 ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний»).

Выполняемые работы по обеспечению инвалидов туторами должны включать комплекс технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, ветеранами, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов организма и обеспечивать лечение, восстановление и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Туторы должны отвечать требованиям:

– ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;

– ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;

– ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний».

Туторы должны нести фиксирующую, функциональную, лечебно-восстановительную, разгружающую, корригирующую функцию.

Туторы должны допускать свободное надевание на пораженную конечность или ее сегменты, плотно охватывать их, не вызывая болевых ощущений, не оказывая давления на костные выступы и не нарушая кровообращение конечности.

При выполнении работ по обеспечению инвалидов туторами, Исполнителем должен осуществляться контроль при примерке и обеспечении указанными средствами реабилитации. При этом Получатели не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения. Исполнитель обязан предоставить возможность обучения инвалидов правилам пользования туторами.

Металлические детали тутора должны быть изготовлены из коррозионно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями (п. 6.2.5 ГОСТ Р 52878-2021).

Материалы применяемые при выполнении работ должны быть не токсичны, не вызывать раздражение и аллергию у пользователя при применении.

Тутор должен выдерживать нагрузки, возникающие при падении на твердую поверхность с высоты 1 м (п. 6.2.8 ГОСТ Р 52878-2021).

Упаковка туторов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Функциональные и качественные характеристики тутора должны обеспечивать инвалиду возможность пользования изделием в течение установленного срока службы для данного вида технических средств реабилитации.

Срок службы туторов, в течение которого изделия сохраняют свои технические, качественные и функциональные характеристики:

| 1 | Тутор на лучезапястный сустав | Не менее 2 лет (для детей-инвалидов- не менее 1 года) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Тутор на предплечье | Не менее 2 лет (для детей-инвалидов- не менее 1 года) |
| 3 | Тутор на локтевой сустав | Не менее 2 лет (для детей-инвалидов- не менее 1 года) |
| 4 | Тутор на плечевой сустав | Не менее 2 лет (для детей-инвалидов- не менее 1 года) |
| 5 | Тутор на всю руку | Не менее 2 лет (для детей-инвалидов- не менее 1 года) |
| 6 | Тутор на голеностопный сустав | Не менее 2 лет (для детей-инвалидов- не менее 1 года) |
| 7 | Тутор на коленный сустав | Не менее 1 года |
| 8 | Тутор на тазобедренный сустав | Не менее 1 года |
| 9 | Тутор на коленный и тазобедренный сустав | Не менее 1 года |
| 10 | Тутор на всю ногу | Не менее 1 года |

Возможна замена туторов в связи с обеспечением Изделиями ненадлежащего качества или в связи с неправильным определением размера Изделия в срок, установленный законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей.

Требования к гарантийному сроку товара: Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию и должен составлять – 7 месяцев.

Гарантийный ремонт или замена изделия в связи с обеспечением изделием ненадлежащего качества или в связи с неправильным определением размера изделия должен осуществляться за счет Исполнителя в период гарантийного срока.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара:

Упаковка ортеза нижней и верхней конечности должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Требования к порядку выполнения работ: осмотр врача, снятия слепков, замера, подбора и выбора конструкции протезно-ортопедических изделий осуществляется на территории Исполнителя последующим изготовлением изделия в условиях предприятия. выполнение работ осуществляется в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня получения направления (направлений), выдаваемого Заказчиком.

Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Место выполнения работ: Российская Федерация по месту нахождения исполнителя, по направлениям, выданным заказчиком.

В случае выбора Получателем способа получения Изделия через пункт выдачи Изделия: обеспечить передачу Изделия Получателям в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи", в том числе с привлечением соисполнителей; установить график работы пунктов выдачи Изделия, включая работу в один из выходных дней.