Описание объекта закупки

Выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей получателям в целях их социального обеспечения в 2025 году

| № п/п | Наименование товара | ОКПД2/ КТРУ | Кол-во | Ед. изм. | Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристики в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 8-07-04 Протез голени для купания | 32.50.22.121 | По заявке | Штука | Технические и функциональные характеристики | Качественная | Культеприемная гильза индивидуальная, изготовлена по индивидуальному слепку с культи; количество приемных (пробных) гильз 2 (при необходимости) из листового термопластичного пластика; постоянная приемная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, листовой термопластичный пластик. Вкладная гильза из вспененных материалов или частичная внутренняя выклейка гильзы. Крепление протеза голени при помощи: силиконового наколенника. Модульные регулировочно - соединительные устройства водостойкие, соответствуют весу получателя. Стопа водостойкая, подошва стопы имеет решетчатый профиль, обладает хорошей сцепляемостью с опорной поверхностью. Имеет естественную форму с отформованными пальцами и отведенным большим пальцем. Поверхность имеет защиту от попадания воды. Без косметической облицовки. Тип протеза: специальный, предназначен для приема водных процедур. | Значение характеристики не может меняться |
| 2 | 8-07-09 Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | 32.50.22.121 | По заявке | Штука | Технические и функциональные характеристики | Качественная | Формообразующая часть косметической облицовки – модульная полужесткая полиуретановая (эластичная). Косметическое покрытие облицовки – чулки ортопедические перлоновые. Приемная гильза индивидуальная, изготовлена по индивидуальному слепку с культи; количество приемных (пробных) гильз 2 (при необходимости) из листового термопластичного пластика; постоянная приемная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, листовой термопластичный пластик. Вкладная гильза из вспененных материалов или частичная внутренняя выклейка гильзы. Крепление протеза голени при помощи: силиконового наколенника, пояс кожаный с использованием кожаных полуфабрикатов. Модульные регулировочно - соединительные узлы соответствуют весу получателя. Модульная стопа (подбирается по уровню активности и весу пациента), может быть: одноосная шарнирная, подвижная в сагиттальной плоскости или полиуретановая бесшарнирная. Тип протеза: постоянный | Значение характеристики не может меняться |
| 3 | 8-07-09 Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | 32.50.22.121 | По заявке | Штука | Технические и функциональные характеристики | Качественная | формообразующая часть косметической облицовки – модульная полужесткая полиуретановая (эластичная). Косметическое покрытие облицовки – чулки ортопедические перлоновые. Приемная гильза индивидуальная, изготовлена по индивидуальному слепку с культи; количество приемных (пробных) гильз 2 (при необходимости) из листового термопластичного пластика; постоянная приемная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, листовой термопластичный пластик. Вкладная гильза из вспененных материалов или частичная внутренняя выклейка гильзы. Крепление протеза силиконовым лайнером с дистальным креплением (замковое) или силиконовым лайнером с мембраной (от 1 до 5 мембран) с активным вакуумным клапаном. Стопа карбоновая, активная, гасит ударные нагрузки при наступлении на пятку, обеспечивает физиологический перекат и отличную отдачу накопительной энергии. Надежные, контролируемые движения обеспечивают дополнительную уверенность. Стопа подходит для различной скорости ходьбы, ходьбы по пересеченной местности. Тип протеза: постоянный | Значение характеристики не может меняться |
| 4 | 8-07-06 Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии | 32.50.22.121 | По заявке | Штука | Технические и функциональные характеристики | Качественная | Приемная гильза индивидуальная - изготовлена по типоразмерам, шаблонам, без пробных гильз. Приемная гильза изготовлена из кожи с внутренней вклейкой. Без косметической облицовки, без косметического покрытия. Крепление протеза голени при помощи шин и манжеты на бедро, по желанию дополнительно используются кожаные полуфабрикаты. Гильза голени и манжета на бедро могут быть на шнуровке или ремешках (по желанию). Щиколотка может быть металлическая или деревянная (по медицинским показаниям). Стопа полиуретановая, бесшарнирная. Тип протеза: постоянный. | Значение характеристики не может меняться |
| 5 | 8-07-06 Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии | 32.50.22.121 | По заявке | штука | Технические и функциональные характеристики | Качественная | Приемная гильза индивидуальная - изготовлена по типоразмерам, шаблонам, без пробных гильз. Приемная гильза деревянная, внутреннее покрытие лаком. Без косметической облицовки, без косметического покрытия. Гильза покрывается снаружи трикотином или краской. Крепление протеза голени при помощи шин и манжеты на бедро, по желанию дополнительно используются кожаные полуфабрикаты. Манжета на бедро может быть на шнуровке или ремешках (по желанию). Щиколотка деревянная. Стопа полиуретановая, бесшарнирная. Тип протеза: постоянный | Значение характеристики не может меняться |

Требования к качеству и безопасности товара (работы, услуги)

Соответствие стандартам, установленным действующим законодательством:

ГОСТ Р 51632-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Сырье и материалы, применяемые для изготовления протезов нижних конечностей, должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также соответствуют требованиям действующих стандартов.

Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества

При передаче Изделия Получателю Исполнитель должен проинформировать Получателя о месте и условиях гарантийного ремонта. Гарантийный срок устанавливается со дня подписания Акта сдачи-приемки работ Получателем:

- на протезы нижних конечностей – не менее 9 (девяти) месяцев.

В случае предъявления претензий к качеству полученного протеза нижней конечности, Исполнитель обязан принять от Получателя некачественный протез нижней конечности в течение 3 (трех) рабочих дней с момента выдачи изделия и выполнить работы по его ремонту или замене в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента его обращения на аналогичный надлежащего качества. Ремонт и замена должны производиться Исполнителем за счет собственных средств.

Обеспечение ремонта протезов нижних конечностей, устранения недостатков должно осуществляться в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей».

Требования к порядку поставки товаров, выполнению работ, оказанию услуг

О предстоящем выполнении работ Получатель должен быть уведомлен Исполнителем не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней о точном времени и дате начала выполнения работ.

Место выполнения работ: снятие замеров (слепков) для изготовления Изделия, изготовление Изделия, выдача получателю изготовленного Изделия – Российская Федерация, Калининградская область, по месту нахождения Исполнителя.

Выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей начинается не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения списков получателей социальных услуг от Заказчика, а в случае обращения получателя социальных услуг с направлением – в срок не более 60 (шестидесяти) дней со дня обращения.

Срок выполнения работ по контракту: по 01.12.2025.