##### Приложение № 1

##### к Извещению о проведении открытого конкурса

Объект закупки: Выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей в пользу граждан в целях их социального обеспечения.

| Наименование Изделия (по 86 н)/ Наименование по КТРУ | КТРУ/ОКПД2/КОЗ | Характеристика товара, работы, услуги |  | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Значение |  |  |
| Протез бедра модульный с микропроцессорным управлением | -/32.50.22.121/ 03.28.08.07.12 | Уровень ампутации | Средняя треть бедра | шт. | 1 |
|  |  | Уровень активности | 3-4 |  |  |
|  |  | Приемная гильза | Жесткая |  |  |
|  |  | Стопа | Из композиционных материалов (энергосберегающая) |  |  |
|  |  | Коленный модуль | С микропроцессорным управлением |  |  |
|  |  | Наименование разновидности модуля (узла, элемента) | Поворотное устройство |  |  |
|  |  | Система крепления | Включает в себя замок полимерного чехла и чехол на культю бедра из полимерного материала (силиконовый) |  |  |
|  |  | Косметическая облицовка | Жесткая |  |  |

Протез изготавливается с учетом анатомических дефектов конечностей, индивидуально для каждого, при этом в каждом конкретном случае максимально учитывается физическое состояние, индивидуальные особенности, психологический статус, профессиональная и частная жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации аспекты.

Работа по изготовлению протеза включает в себя комплекс технических и организационных мероприятий, направленных на частичное восстановление опорно-двигательных функций и/или устранение косметических дефектов конечностей с помощью протеза.

Выполнение работ предусматривает индивидуальное изготовление приемной гильзы, примерку, пробную носку, подгонку, выбор конструкции (типа и состава) протезов с учетом анатомо-функциональных особенностей, профессионального и социального статуса пользователя, изготовление протезов, подгонку и обучение получателей пользованию протезами с целью восстановления утраченных функций по самообслуживанию, наблюдение, выдачу технического средства реабилитации, сервисное обслуживание и ремонт в период гарантийного срока эксплуатации протезно-ортопедических изделий за счет Исполнителя.

Приемные гильзы и крепления протеза не вызывают потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделием.

Материалы приемных гильз, контактирующих с телом человека, разрешены к применению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Узлы протеза стойкие к воздействию физиологических растворов (пота, мочи). Металлические части протеза изготавливаются из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями. С учетом уровня ампутации и модулирования, применяемого в протезировании:

- приемная гильза протеза конечности изготовлена по индивидуальным параметрам и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности;

- функциональный узел протеза конечности выполняет заданную функцию и имеет конструктивно-технологическую завершенность.

Упаковка протезного устройства предназначена для обеспечения соответствующей защиты от повреждений, износа или загрязнения в течение хранения и транспортирования. При этом следует учитывать различные условия хранения и транспортирования.

Требование к гарантийному сроку: Исполнитель гарантирует, что Изделия, переданные Получателю, надлежащего качества, не имеют дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Данная гарантия действительна 24 месяцев на протез и 36 месяцев на коленный модуль после подписания Акта приема-передачи Изделия Получателем.

Срок поставки товара (выполнения работ, оказание услуг): Работы (передача Получателю результата выполненных работ) выполняются с момента заключения Контракта по 18 октября 2025 года в течение 60 календарных дней, а для Получателя, нуждающегося в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней, со дня получения от Заказчика Реестра получателей. В случае, если срок для исполнения обязанности по выполнению работ при получении реестра, составляет менее 60 календарных дней, а для Получателя, нуждающегося в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней, работы (передача результата выполненных работ) должны быть выполнены по 18 октября 2025 года.

Место поставки товара (выполнение работ, оказание услуг): РФ

Требования к порядку поставки (при наличии): Непосредственно до начала выполнения работ предоставить Получателю право выбора способа получения готового Изделия (по месту жительства, по месту нахождения пункта выдачи) посредством взаимодействия с Получателем, используя Реестр получателей, предоставленный Заказчиком.