Приложение № 1

к извещению о проведении открытого

аукциона в электронной форме

- Техническое задание

| № | *Наименование Изделия | Описание функциональных и технических характеристик изделий (результата выполненных работ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 8-09-23 Корсет полужесткой фиксации 32.50.22.125-00000002 Ортез для грудного, поясничного и крестцового отделов позвоночника, гибкий | Корсет изготавливается по индивидуальным меркам, либо подбирается изделие максимальной готовности, по размерам получателя. Корсет должен быть изготовлен из воздухопроницаемой эластичной гипоаллергенной ткани либо хлопчатобумажной ткани. Крепление индивидуально регулируется с помощью ленты «Велкро», либо пуговиц, либо шнуровки. Корсет должен быть усилен ребрами жесткости, иметь фиксирующие ленты усиления. Высота корсета сзади должна зависеть от локализации фиксируемой области позвоночника (пояснично-крестцовый, грудо-поясничный) и антропометрических данных получателя. |
| 2 | 8-09-23 Корсет полужесткой фиксации 32.50.22.125-00000002 Ортез для грудного, поясничного и крестцового отделов позвоночника, гибкий | Корсет изготавливается по индивидуальным меркам, либо подбирается изделие максимальной готовности, по размерам получателя. Корсет должен быть изготовлен из воздухопроницаемой эластичной гипоаллергенной ткани либо хлопчатобумажной ткани. Крепление индивидуально регулируется с помощью ленты «Велкро», либо пуговиц, либо шнуровки. Корсет должен быть усилен ребрами жесткости, иметь фиксирующие ленты усиления. Высота корсета сзади должна зависеть от локализации фиксируемой области позвоночника (пояснично-крестцовый, грудо-поясничный) и антропометрических данных получателя. |
| 3 | 8-09-22 Корсет мягкой фиксации 32.50.22.125-00000002 Ортез для грудного, поясничного и крестцового отделов позвоночника, гибкий | Корсет изготавливается по индивидуальным меркам, либо подбирается изделие максимальной готовности, по размерам пациента. Корсет должен быть изготовлен из воздухопроницаемой эластичной гипоаллергенной ткани либо хлопчатобумажной ткани. Крепление индивидуально регулируется с помощью ленты «Велкро», либо пуговиц, либо шнуровки. Гильза корсета может быть усилена планшетками. |
| 4 | 8-09-22 Корсет мягкой фиксации 32.50.22.125-00000002 Ортез для грудного, поясничного и крестцового отделов позвоночника, гибкий | Корсет изготавливается по индивидуальным меркам, либо подбирается изделие максимальной готовности, по размерам пациента. Корсет должен быть изготовлен из воздухопроницаемой эластичной гипоаллергенной ткани либо хлопчатобумажной ткани. Крепление индивидуально регулируется с помощью ленты «Велкро», либо пуговиц, либо шнуровки. Гильза корсета может быть усилена планшетками. |
| 5 | 8-09-26 Реклинатор – корректор осанки 32.50.22.125-00000002 Ортез для грудного, поясничного и крестцового отделов позвоночника, гибкий | Изготовлен из эластичных, гиппоалергенных, воздухопроницаемых материалов, либо хлопчатобумажной ткани, усилен ребрами жесткости, которым можно придать индивидуальную форму, имеет наплечные лямки, оснащен застежками. Обеспечивает правильное формирование осанки у детей и взрослых, показан при искривлении грудного отдела позвоночника (сколиоз, кифоз), при остеопорозе, остеохондрозе, спондилопатии, а также, для реабилитации после травм грудного и поясничного отделов позвоночника. |
| 6 | 8-09-26 Реклинатор – корректор осанки 32.50.22.125-00000002 Ортез для грудного, поясничного и крестцового отделов позвоночника, гибкий | Изготовлен из эластичных, гиппоалергенных, воздухопроницаемых материалов, либо хлопчатобумажной ткани, усилен ребрами жесткости, которым можно придать индивидуальную форму, имеет наплечные лямки, оснащен застежками. Обеспечивает правильное формирование осанки у детей и взрослых, показан при искривлении грудного отдела позвоночника (сколиоз, кифоз), при остеопорозе, остеохондрозе, спондилопатии, а также, для реабилитации после травм грудного и поясничного отделов позвоночника. |
| Итого: |  |  |

*Наименование технического средства реабилитации указано в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 № 86н.

Требования к качеству работ:

Выполняемые работы должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с получателем, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации утраченных функций организма.

Изделия должны отвечать требованиям ГОСТ Р 57892-2017 "Корсеты ортопедические, головодержатели», ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска.

Требования к качеству, гарантия качества:

Гарантийный срок на корсеты, реклинаторы-корректоры осанки начинает действовать после обеспечения Изделием Получателя, и составляет не менее 6 месяцев. В течение этого срока Исполнитель должен производить замену или ремонт Изделий бесплатно (если изделие выходит из строя в течение гарантийного срока не по вине получателя)

Срок и место выполнения работ:

Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ и обеспечению Получателей изделиями не позднее 01 октября 2025. Срок выполнения работ – не более 30 дней с даты принятия Направления от Получателя.

Прием заказа на изготовление, снятие мерок и выдача готовых изделий должна быть осуществлена по месту нахождения Исполнителя в г. Красноярске или, при необходимости, по месту жительства получателя (в зависимости от способности к передвижению). В процессе выполнения работ, при необходимости, осуществляется примерка изделий и подгонка по размерам пациента. Помещение для выдачи готовых изделий должно быть оборудовано необходимыми приспособлениями для примерки (кушетка, одноразовые пеленки и т.п.).