Описание объекта закупки

выполнение работ по изготовлению ушных вкладышей индивидуального изготовления (для слуховых аппаратов) получателям в целях их социального обеспечения в 2025 году

| № п/п | Наименование товара | ОКПД2/ КТРУ | Кол-во | Ед. измерения | Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристики в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 17-01-16 Вкладыш ушной индивидуального изготовления (для слухового аппарата) | 26.60.14.120 Аппараты слуховые | По заявке | Штука | Функциональные эксплуатационные характеристики | Качественная | Вкладыш ушной индивидуального изготовления по форме и размеру должен полностью соответствовать анатомии уха и способствовать улучшению разборчивости речи по сравнению со стандартными слуховыми вкладышами. Индивидуальные ушные вкладыши должны: - осуществлять проведение звука от заушного слухового аппарата в ухо; - изготавливаться со слепка слухового прохода; - быть прочными (не откалываться в случае изготовления из твердого материала и не растрескиваться в случае изготовления из мягкого материала - силикона), выбор материала должен быть по желанию получателя; - иметь форму и необходимые технологические отверстия, обеспечивающие требуемое акустическое воздействие на параметры слухового аппарата; - быть устойчивыми к воздействию влаги и ушной серы; - быть комфортными в эксплуатации; - не иметь акустической обратной связи (отсутствие свиста слухового аппарата); - соответствовать токсикологическим и гигиеническим требованиям. | Значение характеристики не может меняться |

Порядок оплаты

Оплата за выполненные Работы осуществляется Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком в единой информационной системе документа о приемке и при условии предоставления Исполнителем обеспечения гарантийных обязательств. Оплата за выполненные работы производится на основании счета на оплату с приложением Акта сдачи-приемки работ, отрывного талона к направлениям на бумажном носителе, Акта выполненных работ и Реестра выполненных работ по Контракту, подписанных Сторонами.

Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества

При передаче изготовленных ушных вкладышей индивидуального изготовления Получателям, Исполнитель должен проинформировать о месте и условиях гарантийного ремонта ушных вкладышей. Гарантийный срок устанавливается со дня подписания Акта сдачи-приемки работ, на срок не менее 6 месяцев.

В случае предъявления претензий к качеству полученного ушного вкладыша индивидуального изготовления, Исполнитель обязан принять от Получателя некачественный ушной вкладыш индивидуального изготовления в течение 3 (трех) рабочих дней с момента выдачи изделия и выполнить работы по его ремонту или замене в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента его обращения на аналогичный надлежащего качества. Ремонт и замена должна производиться Исполнителем за счет собственных средств.

Обеспечение ремонта ушных вкладышей индивидуального изготовления, устранения недостатков должно осуществляться в соответствии с Законом  РФ от 07.02.1992  № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Требования к порядку и месту поставки товаров, выполнению работ, оказанию услуг

О предстоящем выполнении работ Получатель должен быть уведомлен Исполнителем не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до предполагаемой даты начала выполнения работ (снятия замера или слепка).

Место Выполнения работ:

- изготовление индивидуальных ушных вкладышей (для слуховых аппаратов) – Российская Федерация, по месту нахождения Исполнителя;

- снятие замеров (слепков) для изготовления индивидуальных ушных вкладышей (для слуховых аппаратов) – Российская Федерация, Калининградская область, по месту нахождения помещения Исполнителя (в собственности или предоставленного на правах аренды);

- выдача получателям изготовленных индивидуальных ушных вкладышей (для слуховых аппаратов) – Российская Федерация, Калининградская область, по месту нахождения помещения Исполнителя (в собственности или предоставленного на правах аренды).

В цену Контракта включаются все расходы Исполнителя, связанные с выполнением работ по изготовлению ушных вкладышей индивидуального изготовления (для слуховых аппаратов) Получателей в 2025 году, налоги и другие обязательные платежи, которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

Выполнение работ по изготовлению ушных вкладышей индивидуального изготовления (для слуховых аппаратов) должно быть начато не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения списков Получателей от Заказчика и исполнено в срок по 01 декабря 2025 года, а в случае обращения получателя с Направлением – в срок не более 60 (шестидесяти) календарных дней со дня обращения, но не позднее 01 декабря 2025 года.