Раздел 1. Описание объекта закупки

Выполнение работ по обеспечению ортезами

Максимальное значение цены контракта: 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек

| № п/п | Номер позиции КТРУ/Наименование изделия по КТРУ | Наименование изделия по классификации | Характеристики результата работ (изделия) | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32.50.22.126-00000001- Бандаж для стомированных больных | 03.28.08.09.12 Бандаж ортопедический на верхнюю конечность для улучшения лимфовенозного оттока, в том числе после ампутации молочной железы | Является изделием ортопедическим медицинского назначения. Используется для улучшения лимфовенозного оттока, в том числе после ампутации молочной железы. Изготовлен по индивидуальным меркам получателя тср из плотного ортопедического полотна. Материал бандажа воздухопроницаемый, гипоаллергенный и не вызывает раздражения. Изделие полужесткой фиксации. Бандаж представляет собой цельнокроеную конструкцию и имеет возможность регулировки фиксации в области плеча и грудной клетки за счет эластичности ремня. Бандаж имеет отверстие для большого пальца кисти для фиксации на верхней конечности. Бандаж имеет анатомический крой и обеспечивает плотное прилегание к верхней конечности. Размер бандажа соответствует обхвату верхней конечности получателя тср. Поверхностная плотность (Минимальный показатель) – 450 г/м2 Разрывная нагрузка (Минимальный показатель) - 196,0 (20) Н (кгс) | Шт. |
| 2 | 32.50.22.126-00000002- Бандаж грыжевой | 03.28.08.09.13 Бандаж ортопедический поддерживающий или фиксирующий из хлопчатобумажных или эластичных тканей, в том числе бандаж-грация-трусы, бандаж-трусы, бандаж-панталоны на область живота при ослаблении мышц брюшной стенки, опущении органов, после операций на органах брюшной полости | Применяется при ослаблении мышц брюшной стенки, опущении органов, после операций на органах брюшной полости. Является изделием ортопедическим медицинского назначения. Изготовлен по индивидуальным меркам получателя тср. Фиксация полужесткая. Изготовлен из гипоаллергенного, не вызывающего раздражения и хорошо вентилируемого (воздухопроницаемого) материала. Исполнение: - спинка основы из нерастяжимого полотна, боковые и набрюшная часть из эластичного материала, усилен моделируемыми ребрами жесткости в пояснично-крестцовом отделе, металлическими веерообразно расходящимися планшетками под животом и поясом-подхватом шириной – 8 см. Размер бандажа соответствует обхвату талии получателя тср. Поверхностная плотность (Минимальный показатель) – 550 г/м2 Разрывная нагрузка (Минимальный показатель) - 147,0 (15) Н (кгс) | Шт. |
| 3 | Отсутствует в КТРУ | 03.28.08.09.14 Бандаж торакальный ортопедический после операции на сердце и при травмах грудной клетки | Применяется после операции на сердце и при травмах грудной клетки. Является изделием ортопедическим медицинского назначения. Изготовлен по индивидуальным меркам получателя тср. Фиксация полужесткая. Изготовлен из гипоаллергенного, не вызывающего раздражения и хорошо вентилируемого (воздухопроницаемого) материала. Исполнение: - спинка основы из нерастяжимого полотна, боковые и набрюшная часть из эластичного материала, усилен моделируемыми ребрами жесткости в грудо-пояснично отделе, и поясом-подхватом шириной – 8 см. Размер бандажа соответствует обхвату груди получателя тср. Поверхностная плотность (Минимальный показатель) – 550 г/м2 Разрывная нагрузка (Минимальный показатель) - 147,0 (15) Н (кгс) | Шт. |
| 4 | 32.50.22.126-00000005- Бандаж при ингвинальной грыже для взрослых, многоразового пользования | 03.28.08.09.16 Бандаж грыжевой (паховый, скротальный) односторонний, двухсторонний | Применяется при грыжах брюшной стенки, паховых и мошоночных грыжах. Является изделием ортопедическим медицинского назначения. Изготовлен по индивидуальным меркам получателя тср. Фиксация полужесткая. Изготовлен из гипоаллергенного, не вызывающего раздражения и хорошо вентилируемого (воздухопроницаемого) материала. Исполнение: - спинка основы из нерастяжимого полотна, боковые и набрюшная часть из эластичного материала, пилоты различных конструкций и планшетками под животом и поясом-подхватом шириной – 8 см. Размер бандажа соответствует обхвату талии получателя тср. Растяжимость (Минимальный показатель) – 80% | Шт. |
| 5 | Отсутствует в КТРУ | 03.28.08.09.19 Бандаж на коленный сустав (наколенник) | Является изделием ортопедическим медицинского назначения. Назначение: фиксирует поврежденный участок в правильном положении и обеспечивает полужесткую фиксацию без ограничения движений, разгружает связки коленного сустава. Изготовлен по индивидуальным меркам с нижней конечности получателя тср. Представляет собой неразъёмную конструкцию, снабжен двумя металлическими шарнирами, обеспечивающими правильную фиксацию сустава, в области колена имеется отверстие для воздухообмена. Материал приемной гильзы – плотное ортопедическое полотно. Материал приемной гильзы обладает высокой воздухопроницаемостью и антибактериальным эффектом, гипоаллергенный и не вызывает раздражение. Подколенная вставка из трикотажного материала предотвращает натирание кожи. Бандаж усилен двумя силиконовыми лентами и двумя эластичными лентами с деликатной застежкой “Velcro”. Силиконовая лента по внутреннему верхнему краю бандажа предотвращает сползание изделия и переворачивание бандажа по ноге, эластичная лента надежно фиксирует. Бандаж имеет возможность регулировки фиксации наколенника на нижней конечности. На шве стачивания и вытачки настрочена эластичная тесьма. Размер бандажа соответствует обхвату под коленом получателя тср. Поверхностная плотность (Минимальный показатель) – 450 г/м2 Разрывная нагрузка (Минимальный показатель) - 196,0 (20) Н (кгс) | Шт. |
| 6 | Отсутствует в КТРУ | 03.28.08.09.20 Бандаж компрессионный на нижнюю конечность | Является изделием ортопедическим медицинского назначения. Назначение: фиксирует поврежденный участок нижней конечности в правильном положении и обеспечивает полужесткую фиксацию без ограничения движений. Изготовлен по индивидуальным меркам с нижней конечности получателя тср. Представляет собой не разъёмную конструкцию с силиконовым фиксатором. Обеспечивает сильную фиксацию суставов. Уменьшает объем движения суставов. Материал плотное ортопедическое полотно. Материал приемной гильзы обладает высокой воздухопроницаемостью и антибактериальным эффектом, гипоаллергенный и не вызывает раздражение. Подколенная вставка из трикотажного материала предотвращает натирание кожи. Бандаж усилен двумя силиконовыми лентами и двумя эластичными лентами с деликатной застежкой “Velcro”. Силиконовая лента по внутреннему верхнему краю бандажа предотвращает сползание изделия и переворачивание бандажа по ноге, эластичная лента надежно фиксирует. Размер бандажа соответствует обхват у нижней конечности получателя тср. Растяжимость (Минимальный показатель) – 80% | Шт. |
| 7 | 32.50.22.126-00000007 - Бандаж на лучезапястный сустав | 03.28.08.09.55 Бандаж на лучезапястный сустав | Является изделием ортопедическим медицинского назначения. Назначение: фиксирует лучезапястный сустав, уменьшает и снимает болевой синдром, оказывает легкое компрессионное воздействие. Не ограничивает движение пальцев кисти. Изготовлен по индивидуальным меркам получателя тср. Бандаж разъёмный с отверстием для большого пальца. Размер и степень фиксации регулируется контактной лентой (деликатная застежка “Velcro”). Изготовлен из плотной ортопедической ткани Материал бандажа гипоаллергенный, воздухопроницаемый и не вызывает раздражения. Размер бандажа соответствует обхвату самого узкого места запястья получателя тср. Поверхностная плотность (Минимальный показатель) – 450 г/м2 Разрывная нагрузка (Минимальный показатель) - 196,0 (20) Н (кгс) | Шт. |
| 8 | 32.50.22.126-00000008- Бандаж на запястье | 03.28.08.09.56 Бандаж на запястье | Является изделием ортопедическим медицинского назначения. Назначение: фиксирует запястно-пястный суставы, уменьшает и снимает болевой синдром, оказывает легкое компрессионное воздействие. Не ограничивает движение пальцев кисти. Изготовлен по индивидуальным меркам получателя тср. Бандаж разъёмный с отверстием для большого пальца. Размер и степень фиксации регулируется контактной лентой (деликатная застежка “Velcro”). Изготовлен из плотной ортопедической ткани. Материал бандажа гипоаллергенный, воздухопроницаемый и не вызывает раздражения. Размер бандажа соответствует обхвату самого узкого места запястья получателя тср. Поверхностная плотность (Минимальный показатель) – 450 г/м2 Разрывная нагрузка (Минимальный показатель) - 196,0 (20) Н (кгс) | Шт. |
| 9 | 32.50.22.126-00000009- Бандаж на локтевой сустав | 03.28.08.09.57 Бандаж на локтевой сустав | Является изделием ортопедическим медицинского назначения. Используется с целью уменьшения нагрузки на сочленения, либо же поддержания (фиксации) локтевого сустава после травмы. Изготовлен по индивидуальным меркам получателя тср из плотного ортопедического материала. Материал бандажа гипоаллергенный, воздухопроницаемый и не вызывает раздражения. Неразъемный, бесшовный. Изготовлен с учетом индивидуальных анатомических особенностей локтевого сустава, прилегая должным образом в области сгиба. На внутренней поверхности бандажа имеются силиконовые вставки, массирующие пораженный сустав. Бандаж имеет съемный удерживающий ремешок для индивидуальной регулировки силы давления. Размер бандажа соответствует длине окружности предплечья на 5см ниже локтевого сгиба получателя тср. Поверхностная плотность (Минимальный показатель) – 450 г/м2 Разрывная нагрузка (Минимальный показатель) - 196,0 (20) Н (кгс) | Шт. |
| 10 | 32.50.22.126-00000010- Бандаж на плечевой сустав | 03.28.08.09.58 Бандаж на плечевой сустав | Является изделием ортопедическим медицинского назначения. Используется с целью разгрузки и фиксации сочленений плеча, лечения последствия травм, растяжений вывихов. Изготовлен по индивидуальным меркам получателя тср из плотного ортопедического полотна. Материал бандажа воздухопроницаемый, гипоаллергенный и не вызывает раздражения. Изделие полужесткой фиксации. Бандаж представляет собой разъемную конструкцию и имеет возможность регулировки фиксации в области нижней трети плеча за счет разъемности изделия и эластичности ремня, имеющего специальную деликатную застежку “Velcro”. В области грудной мышцы на ремне имеется муфта для смягчения давления на грудные мышцы. На плечевом суставе бандаж имеет стабилизирующие ремни для ограничения подвижности. Нижняя часть бандажа над локтевым суставом имеет возможность регулировки обхвата верхней конечности с помощью деликатной ленты “Velcro”. Бандаж имеет анатомический крой и обеспечивает плотное прилегание к плечевому суставу. Размер бандажа соответствует обхвату грудной клетки получателя тср. Поверхностная плотность (Минимальный показатель) – 450 г/м2 Разрывная нагрузка (Минимальный показатель) - 196,0 (20) Н (кгс) | Шт. |
| 11 | 32.50.22.126-00000011- Бандаж на верхнюю конечность - "косынка" | 03.28.08.09.59 Бандаж на верхнюю конечность - "косынка" | Является изделием ортопедическим медицинского назначения. Предназначен для фиксации верхней конечности. Косыночная повязка обеспечивает фиксацию верхней конечности, ключичного сочленения лопатки и разгрузки плечевого сустава. Изготовлен по индивидуальным меркам получателя тср. Бандаж состоит из основной части, в которой располагается предплечье, фиксирующей ленты, соединяющей широкую часть бандажа, примыкающую к плечу и узкую часть, в которой располагается кисть. Изделие имеет дополнительную петлю для большого пальца с целью разгрузки кисти. Фиксирующая лента проходит через кольца и посредством деликатной застежки «Velcro» позволяет регулировать положение верхней конечности, угол сгибания в локтевом суставе. Дополнительная фиксирующая лента, оборачивается вокруг туловища на уровне нижнего края бандажа, крепится застежкой «Velcro» и ограничивает подвижность в плечевом суставе. Верхняя конечность располагается в бандаже надлежащим образом, плечо с предплечьем образуют угол в 90 градусов, длинная сторона бандажа доходит до пястнофаланговых суставов кисти (основания пальцев). Бандаж изготовлен из эластичного материала с высокой влаго- и воздухопроницаемостью. Материал бандажа гипоаллергенный, воздухопроницаемый и не вызывает раздражения. Размер бандажа соответствует длине предплечья от вершины локтевого отростка до плюсне -фалангового сустава V пальца получателя тср. Растяжимость (Минимальный показатель) – 80% | Шт. |
| 12 | 32.50.22.126-00000012- Бандаж на шейный отдел позвоночника | 03.28.08.09.60 Бандаж на шейный отдел позвоночника | Является изделием ортопедическим медицинского назначения. Используется c целью стабилизации и разгрузки шейного отдела позвоночника Материал снаружи бандажа: плотное ортопедическое полотно Материал бандажа устойчив к трению, гипоаллергенный, воздухопроницаемый и не вызывает раздражения. Фиксация полужесткая. Изготовлен из мягкого, эластичного и прочного пенополиуретана холодного формования, чехол из смесовой трикотажной ткани. Бандаж прикрепляется специальными фиксаторами с помощью деликатных застежек «Velcro» и имеет возможность регулировки. Размер бандажа соответствует обхвату и высоты шеи получателя тср. Поверхностная плотность (Минимальный показатель) – 550 г/м2 Разрывная нагрузка (Минимальный показатель) - 147,0 (15) Н (кгс) | Шт. |
| 13 | 32.50.22.126-00000013- Бандаж на тазобедренный сустав | 03.28.08.09.61 Бандаж на тазобедренный сустав | Является изделием ортопедическим медицинского назначения. Используется c целью лечения травм и патологий тазобедренного сустава. Материал гильзы снаружи бандажа: плотное ортопедическое полотно Материал бандажа устойчив к трению, гипоаллергенный, воздухопроницаемый и не вызывает раздражения. Фиксация полужесткая. В тазовом компоненте конструкции в зависимости от антропометрических данных получателя тср используется 3 пластинчатых пружинных ребра жесткости, 4 пластинчатых пружинных ребра жесткости. Точное количество ребер жесткости определяется врачом-ортопедом для каждого получателя тср индивидуально. Внутри изделие покрыто специальным материалом, обладающим согревающим действием, воздухопроницаемым. Край материала гильзы отделан эластичной лентой. Тип бандажа: односторонний, двусторонний (определяется врачом ортопедом для каждого получателя тср индивидуально). Бандаж прикрепляется специальными фиксаторами к бедру и к поясу с помощью деликатных застежек «Velcro» и имеет возможность регулировки. Размер бандажа соответствует обхвату талии получателя тср. Поверхностная плотность (Минимальный показатель) – 450 г/м2 Разрывная нагрузка (Минимальный показатель) - 196,0 (20) Н (кгс) | Шт. |
| 14 | 32.50.22.126-00000014- Бандаж на голеностопный сустав | 03.28.08.09.62 Бандаж на голеностопный сустав | Является изделием ортопедическим медицинского назначения. Назначение: фиксирует и поддерживает сустав после травм, операций с целью защиты его от повреждений. Бандаж устраняет боковую нестабильность (предупреждает подворачивание ноги), но не ограничивает нормальные движения при ходьбе. Изготовлен по индивидуальным меркам с нижней конечности получателя тср. Изготовлен из плотного ортопедического полотна. Материал бандажа гипоаллергенный, воздухопроницаемый и не вызывает раздражения. Бандаж разъемный в нижней части голени. Регулируемая конструкции изделия, позволяет получателю тср с помощью специальных деликатных застежек “Velcro” в количестве 2 шт. настраивать уровень фиксации в нижней части голени. Степень открытости (открытый носок + закрытая пятка, открытый носок + открытая пятка) определяется получателем тср. Размер бандажа соответствует обхвату над лодыжкой получателя тср. Поверхностная плотность (Минимальный показатель) – 450 г/м2 Разрывная нагрузка (Минимальный показатель) - 196,0 (20) Н (кгс) | Шт. |
| 15 | Отсутствует в КТРУ | 03.28.08.09.17 Головодержатель полужесткой фиксации | Головодержатель на шейный отдел позвоночника, поддерживающий, фиксирующий, вспененные упругие и смягчающие материалы, изготовление по обмерам, специальный. Размер головодержателя соответствует обхвату шеи получателя тср. Максимальное отклонение от номинального размера в изделии – 2,0 см. | Шт. |
| 16 | Отсутствует в КТРУ | 03.28.08.09.18 Головодержатель жесткой фиксации | Головодержатель на шейный отдел позвоночника обеспечивает любую степень фиксации, изготовлен с применением вспененных упругих и смягчающих материалов, усилен накладными пластмассовыми стабилизирующими элементами. Конструкция головодержателя состоит из двух частей: передней и задней; части скрепляются между собой ремнями с застежкой “Velcro”. Обеспечивает разгрузку и стабилизацию шейного отдела позвоночника. Размер головодержателя соответствует обхвату шеи получателя тср. Максимальное отклонение от номинального размера в изделии – 2,0 см. | Шт. |

Требования к функциональным характеристикам

Ортезы несут фиксирующую, функциональную, лечебно-восстановительную, разгружающую, корригирующую функцию и используются с целью ограничения движений, силовой разгрузки пораженных костей, суставов конечностей и связочно-мышечного аппарата, коррекции взаимоположения деформированных сегментов конечности.

Требования к качественным характеристикам

Ортезы соответствуют следующим    государственным    стандартам (ГОСТ), действующим    на территории Российской Федерации:

-ГОСТ ISO 10993-5-2023 ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКИЕ

ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

-ГОСТ Р 52770-2023 Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования безопасности

- ГОСТ Р 51632-2021 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ)

Общие технические требования и методы испытаний

Требования к безопасности

Материалы, применяемые при изготовлении ортезов не содержат ядовитых (токсичных) компонентов; они разрешены к применению Минздравом России.

Обеспечение ортезами отвечает требованиям безопасности для пользователя.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке

Упаковка ортезов обеспечивает защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Изделия должны быть замаркированы знаком соответствия   (при наличии)

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий выполнения работ

Срок действия гарантийных обязательств: Гарантийный срок исчисляется с момента подписания Получателем акта приема-передачи Товара (Изделия).

| Наименование изделия | Гарантийный срок |
| --- | --- |
| 03.28.08.09.12 Бандаж ортопедический на верхнюю конечность для улучшения лимфовенозного оттока, в том числе после ампутации молочной железы | 6 месяцев |
| 03.28.08.09.13 Бандаж ортопедический поддерживающий или фиксирующий из хлопчатобумажных или эластичных тканей, в том числе бандаж-грация-трусы, бандаж-трусы, бандаж-панталоны на область живота при ослаблении мышц брюшной стенки, опущении органов, после операций на органах брюшной полости |  |
| 03.28.08.09.14 Бандаж торакальный ортопедический после операции на сердце и при травмах грудной клетки |  |
| 03.28.08.09.16 Бандаж грыжевой (паховый, скротальный) односторонний, двухсторонний | 1 год |
| 03.28.08.09.19 Бандаж на коленный сустав (наколенник) |  |
| 03.28.08.09.20 Бандаж компрессионный на нижнюю конечность |  |
| 03.28.08.09.55 Бандаж на лучезапястный сустав |  |
| 03.28.08.09.56 Бандаж на запястье |  |
| 03.28.08.09.57 Бандаж на локтевой сустав |  |
| 03.28.08.09.58 Бандаж на плечевой сустав |  |
| 03.28.08.09.59 Бандаж на верхнюю конечность - "косынка" |  |
| 03.28.08.09.60 Бандаж на шейный отдел позвоночника |  |
| 03.28.08.09.61 Бандаж на тазобедренный сустав |  |
| 03.28.08.09.62 Бандаж на голеностопный сустав |  |
| 03.28.08.09.17 Головодержатель полужесткой фиксации |  |
| 03.28.08.09.18 Головодержатель жесткой фиксации |  |